CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor:  Termoizolarea pardoselelor etajelor tehnice a Caminelor nr.12 si nr.13, str.V.Korolenko, 61/2 si 61/3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Caminul nr.12 |  |  |
| 1 | RpIzC41B | Desfacerea izolatiilor termice executate in straturi, executate la pardoseli | m2 | 283,20 |
| 2 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,32 |
| 3 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena | m2 | 283,20 |
| 4 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala tip "NOBASIL" gr=100mm 150kg/m3 , pentru izolatie termo-fonoabsorbanta | m2 | 283,20 |
| 5 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150 | m2 | 283,20 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 3Vr100х100 | kg | 352,02 |
| 7 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m | t | 6,50 |
| 8 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 6,50 |
| 9 | TRI1AA05A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 6,50 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,50 |
|  |  | 2. Caminul nr.13 |  |  |
| 11 | RpIzC41B | Desfacerea izolatiilor termice executate in straturi, executate la pardoseli | m2 | 282,90 |
| 12 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,29 |
| 13 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena | m2 | 282,90 |
| 14 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala tip "NOBASIL" gr=100mm 150kg/m3 , pentru izolatie termo-fonoabsorbanta | m2 | 282,90 |
| 15 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150 | m2 | 282,90 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 3Vr100х100 | kg | 351,65 |
| 17 | TrB22C2E | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m | t | 6,50 |
| 18 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 6,50 |
| 19 | TRI1AA05A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 6,50 |
| 20 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,50 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac