CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria   Tochile  Raducani ,  raionul  Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria   Tochile  Raducani ,  raionul  Leova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  str.  Independentei, in  varianta  neagra din  s.  Tochile  Raducani,  raionul  Leova, anul  2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Str.Independentei in varianta neagra cu l=1070 ml, b=4 m. |  |  |
| 1 | RpDC06A | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintelor sau tratamentelor bituminoase a straturilor support alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate,executata cu peria mecanica | m2 | 4560.00 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2.736 |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executata la cald,in grosime de 4.0cm,cu asternere mecanica | m2 | 4560.00 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in pamint cu umeditate naturala descarcare in deposit teren catg.II(1140x5xz0.04=228) | 100m3 | 2.280 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de pina la 175CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taerea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.II | 100 m2 | 57.000 |
| 6 | TsD7F1 | Compacitarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad.compact 95-95% | 100 m3 | 1.070 |