## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a grupului sanitar, duș

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului III,  anul 2025,  în termen de 30 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

Suma estimativă fără TVA: 121 458,00 lei

Formular Nr.1 WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Grup sanitar ,dus |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 16,50 |
| 2 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 16,50 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 16,50 |
| 4 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 16,50 |
| 5 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 16,50 |
| 6 | RCsB29L K=3 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 7 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 2,40 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 2,40 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,40 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,40 |
| 11 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 2,40 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 2,40 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 2,40 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 2,40 |
| 15 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Timplarie |  |  |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,85 |
| 17 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 2,70 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( se va monta usa existenta) | m2 | 1,85 |
| 19 | pret de piata | Perdea dus inclusiv sistema de fixare | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 2,60 |
| 21 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 2,60 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,60 |
| 23 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,03 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 2,70 |
| 25 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabil | m2 | 2,70 |
|  |  | Capitolul 1.2. Vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 26 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 36,80 |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 36,80 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 36,80 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,84 |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 31 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 10,00 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,44 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 24,44 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 24,44 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 24,44 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 24,44 |
| 37 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 15,96 |
| 38 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 39 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 10,20 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 10,20 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,20 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,20 |
| 43 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 10,20 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,20 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 10,20 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,20 |
| 47 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 10,20 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Timplarie |  |  |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 | 1,80 |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( se va monta usa existenta) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 50 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,20 |
| 51 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,20 |
| 52 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 10,20 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,20 |
| 54 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabil | m2 | 10,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sanitare |  |  |
| 55 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 57 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,00 |
| 58 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,00 |
| 59 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 60 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 63 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 64 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 65 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (trap scurgere liniar 60 cm ) | buc | 1,00 |
| 66 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 26,00 |
| 67 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 68 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 3,00 |
| 69 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 30,00 |
| 70 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 5,00 |
| 71 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 6,00 |
| 72 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 73 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 74 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 75 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 76 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Incalzire |  |  |
| 77 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 4,00 |
| 78 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 79 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2,00 |
| 80 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,00 |
| 81 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,00 |
| 82 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6,00 |
| 83 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,00 |
| 84 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 85 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,00 |
| 86 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 87 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 1,00 |
| 88 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 2,00 |
| 89 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,00 |
| 90 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,00 |
| 91 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Evacuare deseuri |  |  |
| 92 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 4,00 |
| 93 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 5,00 |
| 94 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,00 |
| 95 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sanitare |  |  |
| 96 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 97 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Retele electrice |  |  |
| 98 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 99 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00 |
| 100 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |
| 102 |  | Pictograma pe panou | buc | 3,00 |
| 103 |  | Sina PE | buc | 1,00 |
| 104 |  | Sina N | buc | 1,00 |
| 105 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 106 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,00 |
| 107 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 108 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 50,00 |
| 109 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 110 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 50,00 |
| 111 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m | 0,20 |
| 112 | pret furnizor | Canal de protectie PVC16x25 | m | 20,00 |
| 113 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,03 |
| 114 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 3,00 |
| 115 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 1,00 |
| 116 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 1,00 |
| 117 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sanitare |  |  |
| 118 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 119 | Pret de piata | Ventilator silentios de perete d=125 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Retele electrice |  |  |
| 120 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod. ЩРн-П-9 IP41 | buc | 1,00 |
| 121 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 122 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 1,00 |
| 123 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 1,00 |
| 124 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 1,00 |

Formular Nr.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Grup sanitar ,dus |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 4 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 5 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
| 6 | RCsB29L K=3 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3780 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1620 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0079 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0431 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2600 |
|  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |
| 7 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 11 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 15 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |
|  |  | 1.1.3. Timplarie |  |  |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 17 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0680 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( se va monta usa existenta) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 203011293915004 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare( se va monta usa existenta) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 19 | pret de piata | Perdea dus inclusiv sistema de fixare | set |  |
|  | 01 | Perdea dus inclusiv sistema de fixare | set | 1,0000 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 21 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 23 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2200 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 25 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabil | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | 1.2. Vestiar |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |
| 26 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 31 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2743123549027cal | Coltari din aluminiu | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 37 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
| 38 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |
| 39 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund B | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 43 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund tip Supraton | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 47 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |
|  |  | 1.2.3. Timplarie |  |  |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( se va monta usa existenta) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150001 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare existenta( se va monta usa existenta) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 50 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 51 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 52 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 54 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabil | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | 1.3. Sanitare |  |  |
| 55 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
| 56 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 57 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 58 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |
| 59 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 60 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 62 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 63 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2523156721015110 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 64 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252315672101550 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 65 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (trap scurgere liniar 60 cm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena (trap scurgere liniar 60 cm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
| 66 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d=20 | m | 1,0200 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d=20 | buc | 0,7000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d=20 | buc | 0,4500 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20 | buc | 0,1000 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d=20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 67 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 2913124503150ppr20 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20 | buc | 1,0000 |
| 68 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |
| 69 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 287527420404020 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 70 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 71 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |
|  | 2875274204040110 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=110 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 72 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 73 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 74 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |
| 75 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 76 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 25231567210151 | Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.4. Incalzire |  |  |
| 77 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
| 78 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 79 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 80 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 81 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
| 82 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m | 1,0300 |
| 83 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 287527420400025 | Bratara fixare d=25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 84 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752741101021251 | Piesa de racordare (fiting) d=25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 85 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102125 | Piesa de racordare (fiting) d=25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 86 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (fiting) teu 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 |
| 87 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 282211570000010 | Radiator 10 elemente | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 88 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 89 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 90 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 28752741190003 | Reductie radiator | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 91 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.5. Evacuare deseuri |  |  |
| 92 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 93 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 |
| 94 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 95 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sanitare |  |  |
| 96 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,3000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 97 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2.3. Retele electrice |  |  |
| 98 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 99 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 100 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 101 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 102 |  | Pictograma pe panou | buc |  |
|  | 04551 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 |
| 103 |  | Sina PE | buc |  |
|  | 04552 | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 104 |  | Sina N | buc |  |
|  | 04553 | Sina N | buc | 1,0000 |
| 105 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 106 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  |
|  | 04554 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 107 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 108 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  |
|  | 04555 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 109 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 110 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m |  |
|  | 100053 | Tub de protectie PVC d=20 | m | 1,0000 |
| 111 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 112 | pret furnizor | Canal de protectie PVC16x25 | m |  |
|  | 10005425725 | Canal de protectie PVC16x25 | m | 1,0000 |
| 113 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |
| 114 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc |  |
|  | 10001 | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K | buc | 1,0000 |
| 115 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 116 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 11110001000202 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 117 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Sanitare |  |  |
| 118 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc |  |
|  | 02544 | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 119 | Pret de piata | Ventilator silentios de perete d=125 | buc |  |
|  | 0389 | Ventilator | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Retele electrice |  |  |
| 120 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod. ЩРн-П-9 IP41 | buc |  |
|  | 045516 | Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod. ЩРн- IP41 | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc |  |
|  | 045519 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,0000 |
| 122 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc |  |
|  | 045524 | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 1,0000 |
| 123 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc |  |
|  | 045521 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 1,0000 |
| 124 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc |  |
|  | 045522 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 1,0000 |

## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a Elementelor de sprijin

în secția reabilitare

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului III,  anul 2025,

în termen de 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

Suma estimativă fără TVA: 44 228,00 lei

Formular Nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SE59A aplicativ | Suport pentru mini fix inox d=32 mm cu 2 punte fixare -70 cm include si diblurile set (norma de consum dibluri 6 buc /set) | buc | 10,00 |
| 2 | CH06A aplicativ | Mina curenta interioara din aluminiu cu capac venil tip WG 145 montata pe suporti , fixata in zid de caramida sau parapet de beton, set cu elemente de fixare ,terminatii si coturi derivatii (se exclude ciment ,electrozi,carbuni,vopsea) | m | 32,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SE59A aplicativ | Suport pentru mini fix inox d=32 mm cu 2 punte fixare -70 cm include si diblurile set (norma de consum dibluri 6 buc /set) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 292412735680021 | Suport pentru mini fix 70 cm | buc | 1,0000 |
|  | 20511429507001 | Dibluri | buc | 6,0000 |
| 2 | CH06A aplicativ | Mina curenta interioara din aluminiu cu capac venil tip WG 145 montata pe suporti , fixata in zid de caramida sau parapet de beton, set cu elemente de fixare ,terminatii si coturi derivatii (se exclude ciment ,electrozi,carbuni,vopsea) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta tip WG 145 set | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |

## CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie (exterioare) la blocul cazangeriei

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Termenii de executare solicitați: Pe parcursul trimestrului III,  anul 2025,

în termen de 30 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.

Suma estimativă fără TVA: 44 228,00 lei

Formular Nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,10 |
| 2 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 10,30 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,24 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,24 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,10 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,00 |
| 7 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,60 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100X100 | kg | 59,00 |
| 9 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,40 |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,52 |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 156,90 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 561,20 |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 7,68 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 35,00 |
| 15 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,00 |
| 16 | RpCR04A | Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, nepatinat | m2 | 135,00 |
| 17 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,12 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea deseuri constructiii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 25,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 2 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 7 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 92663102100001* | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100X100 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 9 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106022000001 | Otel beton A240 diam de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106022000003 | Otel beton A500C | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 26631021000001 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 15 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 16 | RpCR04A | Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, nepatinat | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3400 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,0500 |
|  | 1422102205630 | Huma pentru zugraveli | kg | 0,2000 |
|  | 2451317344235 | Sapun pasta pentru zugraveli | kg | 0,0150 |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,1200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,2000 |
|  | 2412137331094 | Oxid de fier galben cal1 | kg | 0,0250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 17 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea deseuri constructiii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |

Executor: Meghega Iurie