Caiet de sarcini

Nr.__________ din  „___”  „____________” 2024

pentru achiziția serviciilor topografo-geodezice

PMI - 2024.  Categoria  B – Distribuție – Investiții,  punctul 1-12

1.   OBIECTUL:

| Lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unități | Cantitatea | Specificația tehnică deplina solicitată, Standarde de referință | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71351810-4 | Elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața ≤0,5 ha | buc. | 6 | Anexa 1 | 20 100 |
| 2 | 71351810-4 | Elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața 0,5-1,0 ha | buc. | 5 | Anexa 2 | 32 750 |
| 3 | 71351810-4 | Elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața 1,0-2,0 ha | buc. | 3 | Anexa 3 | 38 700 |
| 4 | 71351810-4 | Elaborarea ridicării topografice de execuţie cu 10 puncte | buc. | 6 | Anexa 4 | 11 500 |
| 5 | 71351810-4 | Elaborarea ridicării topografice de execuţie cu 40 puncte | buc. | 5 | Anexa 5 | 36 000 |
| 6 | 71351810-4 | Elaborarea ridicării topografice de execuţie cu 60 puncte | buc. | 3 | Anexa 6 | 32 200 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 171 250 |

1.1 DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE:

Locul, adresă desfășurării serviciilor: mun. Chișinău, obiectele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - 1 Termen de execuție: mai 2024 – decembrie 2024

    - Descrierea serviciilor solicitate:

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează proiectul tehnic de către fiecare Prestator, prin specificaţii tehnice şi celor de preţ, corespunzător cu necesitățile întreprinderii “TERMOELECTRICA” S.A. din mun. Chișinău, denumit în continuare Beneficiar.

Acest Caiet de sarcini conţine cerinţe şi specificaţii tehnice, precum şi precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potenţialii Prestatori să ofere servicii topografo-geodezice cu grad suficient de detaliere, potrivit legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. Achiziția va cuprinde următoarele servicii:

- Elaborarea ridicării topografice de proiect pentru proiectarea reţelelor termice noi şi reconstrucţia lor.

- Elaborarea ridicării topografice de execuţie a reţelelor.

- INFORMAȚII ȘI ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI:

  - Modalitatea de elaborare a documentației și desenelor de execuție:

Toate lucrările de efectuat conform NCM A.06.02:2015 „Executarea lucrărilor geodezice in construcții”.

Executarea prospecțiunilor inginero-geodezice și elaborarea planului topografic ingineresc în scara 1:500.

În componenţa lucrărilor geodezice executate pe şantierul de construcţie se includ:

- crearea bazei geodezice de trasare a construcţiei, care prevede executarea reţelei topografice de construcţie pentru trasarea în natură construcţiilor liniare din afara şantierului, precum şi pentru montarea utilajului tehnologic;

- trasarea pe şantier a construcţiilor liniare sau a părţilor componente, construcţii provizorii;

- lucrările geodezice trebuie executate cu mijloace de măsurare ce asigură precizia necesară. Lucrările geodezice la executarea construcţiilor liniare, montarea căilor rulante a macaralelor, sistematizarea pe verticală trebuie să fie efectuate în majoritatea cazurilor cu instrumente, cu laser;

- instrumentele geodezice trebuie să fie verificate şi reglate. Organizarea efectuării verificărilor trebuie efectuată în corespundere cu regulamentul şi perioadele verificării.

Ridicarea geodezică de execuţie a reţelelor inginereşti subterane se execută pentru întocmirea desenelor de execuţie pînă la astuparea şanţului în timpul construcţiei, în cazul reparaţiilor capitale şi înlocuirea conductelor.

La executarea ridicărilor de execuţie a reţelelor inginereşti subterane urmează să se determine:

- pentru reţelele termice – căminele termice subterane, rosturile de dilatare, suporturile fixe. În funcţie de etapa de construcţie a reţelei termice se determină secţiunea canalului, diametrul conductei, cota de jos şi de sus a canalului, cota de sus a conductei, pavilioanele camerelor deasupra solului;

- la ridicarea comunicaţiilor situate pe suprafaţa terenului, clădirilor, podurilor, gardurilor, pasajelor etc. – elementele de bază ale reţelelor;

Ridicările topografice elaborate necesită a fi coordonate cu Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare. Contractantul este obligat să introducă toate modificările si devierile pe planşele direcției sus-menționate.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂTI, REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE:

  - Legislația, reglementările tehnice și standardele:

La elaborarea prospecțiunilor inginero-geodezice se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie şi cartografie (cu modificări);

- Lege Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcții, (cu modificări);

- Lege Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, (cu modificări);

- Instrucțiunea pentru ridicarea topografică şi executarea prospecțiunilor inginero-geodezice în construcții la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

- Atlasul de semne convenționale pentru planurile topografice la scările 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500;

- Instrucțiunea cu privire la modul de executare observațiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globală;

  - Responsabilitatea pentru termenele și calitatea serviciilor:

Beneficiarul va prezenta datele inițiale pentru demararea lucrărilor, și anume:

  - Planul de situație (reprezentarea schematica a hotarului de lucru);

  - Avizul de Racordare sau Contractul de Parteneriat eliberate de „TERMOELECTRICA” S.A.;

  - Durata de executare:

- Termenul pentru prezentarea documentației nu va depăși 21 zile calendaristice după obținerea datelor inițiale de la Beneficiar.

  - Recepția serviciilor:

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului:

- Planul topografic al terenului studiat în format CAD și pe suport de hârtie. (PDF, DWG);

- Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părţi a actului de predare - recepţie a documentelor menționate.

- CERINȚE PRIVIND CALCULAREA COSTULUI:

Modalitatea de calculare a costului serviciilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de  cheltuieli, calculate în conformitate cu NCM L.02.12-1:2018 „Indicatorul de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecțiuni geodezice”.

Costul  serviciilor trebuie să includă îndeplinirea condițiilor din prezentul Caiet de Sarcini.

În cazul că, volumele lucrărilor o să difere de cele prezentate în Anexele nr.1-6, ele urmează a fi calculate conform NCM L.02.12-1:2018 „Indicatorul de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecțiuni geodezice”.

Pentru determinarea valorilor de deviz a serviciilor efectuate de către Antreprenori de luat în considerare cerințele Ordinului Nr.52 „Termoelectrica” S.A. din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO – NORMATIVĂ DE REGLAMENTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM A.07.02:2012/A1:2017 | „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții” |
| 2 | NCM A.06.02:2015 | „Executarea lucrărilor geodezice in construcții” |
| 3 | NCM L.02.12-1:2018 | „Indicatorul de preţuri de referinţă pentru lucrări de prospecțiuni geodezice” |
| 4 | NCM A.08.01:2016/A1:2022 | „Organizarea construcțiilor” |
| 5 | NCM A.08.02:2014 | „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

- VOLUMUL  SERVICIILOR

Lista cu cantitățile serviciilor topografo-geodezice sunt prezentate în Anexele nr.1 – 6.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Specificații tehnice;

  - Specificații de preț;

  - Declarația operatorului;

  - Devize de cheltuieli.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR

  - Certificatul de înregistrare a operatorului economic;

  - Experiența în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

  - Deținerea personalului calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului;