| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard

APROBATĂ

prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Sporirea eficientei prin impermeabilizare si reducerea pierderilor de apa din bazinul de acumulare al statiei Nistru-8 din cadrul SCI "Nistrean", s. Gura Bicului, raionul Anenii Noi

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| Sporirea eficientei prin impermeabilizare si reducerea pierderilor de apa din bazinul de acumulare al statiei Nistru-8 din cadrul SCI "Nistrean", s. Gura Bicului, raionul Anenii Noi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

2-1 Lucrari de reabilitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente si impermeabilizare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG03A |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini - curatirea taluzelor si fundului bazinului |  |  | 100m2 |  | 5,0000 |  |
| 2 | TsC03A11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - curatarea de namol a fundului bazinului |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |
| 3 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.1 km |  |  | t |  | 120,0000 |  |
| 4 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |
| 6 | ЕСЦ 82 т.20. пар. |  | Ridicare topografica a suprafetei bazinului pentru a preciza volumele inainte de inceperea lucrarilor 0.5ha |  |  | м2 |  | 5 000,0000 |  |
| 7 | ЕСЦ 82 т.20. пар. |  | Ridicare topografica a suprafetei bazinului pentru a efectua desenele la finalizarea lucrarilor 0.5ha |  |  | м2 |  | 5 000,0000 |  |
| 8 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/m3 |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |
| 9 | TsI51A1 |  | Transportarea betoanelori cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 9,0000 |  |
| 10 | 36-01-008-6 |  | Umplerea sapaturilor, volum pina la 200 m3 de pamint: coeziv |  |  | 1000 m3 |  | 0,1100 |  |
| 11 | 36-01-009-1 |  | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea taluzului si a coronamentului digului bazinului de acumulare al apei |  |  | 1000 m2 |  | 0,0700 |  |
| 12 | TsD15A1 |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T |  |  | m3 |  | 80,0000 |  |
| 13 | 36-01-009-1 |  | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - nivelarea partii superioare a digului bazinului de acumulare al apei |  |  | 1000 m2 |  | 1,3000 |  |
| 14 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, beton C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 29,3000 |  |
| 15 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,6930 |  |
| 16 | TrB04A1 |  | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare - umplerea sacilor cu sol mineral |  |  | t |  | 20,0000 |  |
| 17 |  |  | Costul sacilor |  |  | buc |  | 400,0000 |  |
| 18 | TsH93B |  | Amenajarea sacilor umpluti cu sol mineral in santul de ancorare a geomembranei |  |  | t |  | 20,0000 |  |
| 19 | DD07A01+ |  | Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. - 2 straturi pe taluzele si fundul bazinului greutatea 200g/m2 Geotextil GEO PP TC 200 cu termen de exploatare >100ani in sol natural |  |  | м2 |  | 11 400,0000 |  |
| 20 | DD08A01+ |  | Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UV pe taluzele si fundul bazinului - tip Agru |  |  | м2 |  | 5 200,0000 |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scoabe din armatura D8mm l=0.75m - 136buc |  |  | kg |  | 40,2500 |  |
| 22 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - incastrarea geomembranei |  |  | 100 m3 |  | 0,6930 |  |
| 23 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,6930 |  |
| 24 | RpIzC09F |  | Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm - (executarea racordarii geomembranei cu conducta din otel D200) pentru teava de absorbtie Materiale marunte (petrol,apa etc.) din valoarea materialelor=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 25 |  |  | Colier inox 217-225mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 26 | RpIzC09F |  | Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm - (executarea racordarii geomembranei cu conducta din otel D400 pentru teava de absorbtie) K=2 pentru utilaj, materiale si manopera Coeficient la materiale=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 27 |  |  | Colier inox 427-437mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 28 | RpIzC09F |  | Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe elementele de strapungere, executate la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii de peste 200 mm - (executarea racordarii geomembranei cu conducta din otel D500 pentru teava de absorbtie) K=2.5 pentru utilaj, materiale si manopera Coeficient la materiale=2,5000 Coeficient la manoperei=2,5000 Coeficient la utilajului=2,5000 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 29 |  |  | Colier inox 550-565mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 30 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.- sapatura pentru canalul de preaplin |  |  | 100 m3 |  | 0,2500 |  |
| 31 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - incastrarea geomembranei la canalul de preaplin |  |  | 100 m3 |  | 0,2500 |  |
| 32 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2500 |  |
| 33 | DD07A01+ |  | Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. - 2 straturi pe taluzele si fundul bazinului greutatea 200g/m2 Geotextil GEO PP TC 200 cu termen de exploatare >100ani in sol natural |  |  | м2 |  | 44,0000 |  |
| 34 | DD08A01+ |  | Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UV pe taluzele si fundul bazinului - tip Agru |  |  | м2 |  | 22,0000 |  |
| 35 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |
| 36 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator de semnalizare 20x20cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 37 | Pret de piata |  | Scara din pneuri uzate (min 6buc) fixata prin buloane zincate si lant zincat. |  |  | set |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2. Ingradire sanitara |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 110,0000 |  |
| 39 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 5,0000 |  |
| 40 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |
| 41 | CO06A |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 |  |  | m |  | 272,5000 |  |
| 42 |  |  | Costul stilp metalic L=2.15m 50x50x2.0 |  |  | buc |  | 110,0000 |  |
| 43 |  |  | Costul panou gard D3.3mm H=1.55m L=2.5m |  |  | buc |  | 109,0000 |  |
| 44 |  |  | Set de fixare panouri de stilpi |  |  | buc |  | 330,0000 |  |
| 45 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat |  |  | m2 |  | 7,3600 |  |
| 46 |  |  | Portita standart Eurogard H=1.55 L=1.25m in set cu stilp, balamale si lacat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 47 |  |  | Porti standart Eurogard H=1.55 L=3.5m in set cu stilpi, balamale si lacat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |