WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie curenta in cadrul sectiei Traumatologie si Ortopedie Septica si Reconstructiva al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie curenta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la tavan | m2 |  | 24,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 11,280 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 11,280 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm) | m2 |  | 367,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,155 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 753,785 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1 470,800 |
|  | 27321036461511 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sauascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate(Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm) | m2 | 1,0500 | 386,085 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,515 |
| 3 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  | 39,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 89,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 7,410 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 1,950 |
|  | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x1.2 cm (rezistent la umezeala) | buc | 0,3700 | 14,430 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 33,540 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 10,530 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 1 755,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 780,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 46,800 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 173,160 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,170 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,950 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 39,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 59,670 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 278,460 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,156 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,081 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,760 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan | m2 |  | 39,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 7,800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 42,900 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,012 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,170 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,950 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 39,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 17,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 41,141 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,039 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,039 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,170 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,950 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 21,450 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 15,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,340 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 19,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,078 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (nasecica) | m2 |  | 1 250,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 150,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 187,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 62,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,500 |
| 12 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc |  | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 3,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,150 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea covorului din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc de pe pereti | m2 |  | 125,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 28,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 28,750 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 3,750 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 3,750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 3,750 |
| 14 | RpCK42E | Desfacerea -lambriului din lemn la pereti | m |  | 42,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 5,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 5,460 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,630 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,630 |
| 15 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 17,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 22,440 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,170 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 1,020 |
| 16 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 |  | 1,350 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,608 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 4,577 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,162 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,108 |
| 17 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 15,950 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 | 68,904 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 14,195 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 | 6 300,250 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 | 3,732 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 7,018 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 6,380 |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 19,200 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 7,200 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 7,200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,720 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,720 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 2,640 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,024 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,024 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,036 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 2,880 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,480 |
| 19 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 225,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 21,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,900 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 230,625 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 63,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,225 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 |  | 1,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 8,245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,765 |
|  | 26631021000001 | Beton M 200 | m3 | 1,0250 | 1,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,263 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,020 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,476 |
| 21 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg |  | 365,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 83,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 7,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 3,650 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 365,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,825 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,920 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 3,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 7,300 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 7,300 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 1 310,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 183,400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 543,650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 65,500 |
| 23 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 1 310,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 3 458,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 1 048,000 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 41,920 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 13,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 8 881,800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 11,790 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 68,120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 17,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 13,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 5,240 |
| 24 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 190,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 541,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 38,000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 199,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 76,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 3 800,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 62,700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 1,520 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 760,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 2,280 |
| 25 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 117,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 60,840 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,234 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 9,945 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 122,850 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,925 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,117 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,234 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 1,755 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,702 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,468 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,234 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,234 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,117 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,702 |
| 26 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 568,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 147,680 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 596,400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 14,200 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,568 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 3 408,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 120,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 33,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 168,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 56,000 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 1 120,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 224,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 1 232,000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 168,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,336 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 1 120,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 1 366,400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 7 996,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 4,480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 88,480 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 17,920 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 120,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 33,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 168,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 56,000 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 1 120,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 504,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 112,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 1 181,488 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 1,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,120 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 1 120,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 33,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 168,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 56,000 |
| 33 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 |  | 274,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5000 | 685,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5700 | 430,180 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 41,305 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,4250 | 117,032 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,7500 | 481,897 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 280,877 |
|  | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 1,0500 | 289,138 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,413 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 | 2,192 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0150 | 4,110 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0700 | 19,180 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 846,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 465,300 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 338,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 50,760 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 423,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 42,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,692 |
| 35 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn , cu latimea 20 cm, montat pe pereti | m |  | 196,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 164,640 |
|  | 20301129477351 | Briu de protectie din lemn latime 20 cm | m | 1,0200 | 199,920 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 392,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 392,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 1,960 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,588 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 36 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din pvc la pardosea | m |  | 278,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 33,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 36,140 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 4,170 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 4,170 |
| 37 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 | 37,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 | 15,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,900 |
| 38 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 37,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 8,510 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 8,510 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,110 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 1,110 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,110 |
| 39 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 179,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 69,810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 69,810 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,950 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 8,950 |
| 40 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 216,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 32,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 32,400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 8,640 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 445,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 62,300 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 184,675 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 22,250 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 216,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 129,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 21,600 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 7,128 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2 808,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 9,072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 2,160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 6,480 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 2,592 |
| 43 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 |  | 216,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 86,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 17,280 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 4,752 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1 857,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 6,048 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 2,592 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,296 |
| 44 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) | m2 |  | 17,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 0,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,525 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 12,617 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,036 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,052 |
| 45 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 |  | 17,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,3300 | 23,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 | 9,975 |
|  | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,1500 | 20,729 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,3200 | 5,768 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,3000 | 5,407 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 14,420 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 1,750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 0,700 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 445,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 13,350 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 66,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 22,250 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 385,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 90,090 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 5 919,952 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 34,823 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 1,548 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 16,170 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 3,850 |
| 48 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 |  | 385,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 770,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 458,150 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 58,039 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 135,424 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 2 031,356 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 394,663 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 58,039 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 425,618 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 1,0500 | 406,271 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,580 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 3,850 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 4,620 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 77,000 |
| 49 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 60,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 156,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 17,400 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 61,800 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 243,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 18,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 200,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 54,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 2,700 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,720 |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |  |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre.) | m2 |  | 33,650 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 7,066 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 7,066 |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 27,600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 23,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,760 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 27,600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 110,400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 13,800 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 4,830 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 16,560 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 27,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,552 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (glisante cu auto deschidere) la sala de operatii, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 6,200 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 5,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,620 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu (glisante cu auto deschidere) gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 6,200 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 24,800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 3,100 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,085 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,720 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 6,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,124 |
| 53 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,750 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 2,737 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,300 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3,750 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 15,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,875 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,656 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,250 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,075 |
|  |  | 1.5. Lucrari diverse |  |  |  |
| 54 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 16,800 |
| 55 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 47,040 |
| 56 | TrI1AC03B6 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t |  | 85,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 | 42,500 |
| 57 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 85,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 36,898 |
|  |  | 1.6. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 58 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  | 70,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 19,600 |
| 59 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 70,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 23,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 7,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 23,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,050 |
| 60 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 950,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 475,000 |
| 61 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 950,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 427,500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 2 137,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,475 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,095 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 19,000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 19,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 28,500 |
|  |  | 1.7. Lucrari la instalatii de incalzire |  |  |  |
| 62 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 45,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 16,200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 14,175 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 1,040 |
| 63 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 110,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 | 74,800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 34,650 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 3,812 |
| 64 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 50,160 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 8,026 |
| 65 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere | buc |  | 76,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 7,600 |
| 66 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 145,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 50,750 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,0300 | 149,350 |
| 67 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 65,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 24,700 |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d=25 mm | buc | 1,0000 | 65,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,325 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 20,150 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,078 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,065 |
| 68 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 280,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 50,400 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) d=25 mm | buc | 1,0000 | 280,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 1,960 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 5,040 |
| 69 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 56,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 12,880 |
|  | 28752742027001 | Robinet de serviciu d=25 mm | buc | 1,0000 | 56,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 1,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 2,240 |
| 70 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 48,000 |
|  | 28221157000001 | Radiator bimetalic cu 10 elemente | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,720 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 1,440 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,200 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 72,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 4,800 |
| 71 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 14 elemente | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 10,000 |
|  | 28221157000002 | Radiator bimetalic cu 14 elemente | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 0,160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 0,320 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,200 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 1,000 |
| 72 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 120,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 18,000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 120,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 240,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 240,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 12,000 |
| 73 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 28,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 2,800 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 28,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 2,800 |
| 74 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 28,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 16,800 |
|  | 2913134626000 | Separator termostatic | buc | 1,0000 | 28,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,728 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 1,456 |
| 75 | IC50B | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc |  | 56,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 11,200 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez d=25 mm | buc | 1,0000 | 56,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0100 | 0,560 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 1,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 2,240 |
| 76 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 196,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 107,800 |
|  | 25212167100002 | Teava din polipropilena d=63 mm | m | 1,0300 | 201,880 |
| 77 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 84,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 15,120 |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare( Cot)=63 mm | buc | 1,0000 | 84,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,680 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,588 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 1,512 |
| 78 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 56,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 16,800 |
|  | 28752741101023 | Piesa de racordare (mufa) d=63 mm | buc | 1,0000 | 56,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 1,680 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,616 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 1,680 |
| 79 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 56,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 23,520 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm) | buc | 1,0000 | 56,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 2,240 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,616 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 | 2,352 |
| 80 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 28752741190002 | Racord olandez d=63 mm | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 | 0,030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 81 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 0,030 |
| 82 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 98,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 27,440 |
|  | 28752742040002 | Bratara fixare 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 | 98,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 4,900 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 98,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 98,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 98,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 9,800 |
|  |  | 1.8. Lucrari de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 83 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 1,350 |
| 84 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 3,300 |
| 85 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 8,550 |
| 86 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 4,000 |
| 87 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (lavoar) | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 7,650 |
| 88 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (spalator) | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 7,650 |
| 89 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 1,200 |
| 90 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 2,850 |
| 91 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 7,350 |
| 92 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 17,200 |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 21,424 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 0,666 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,312 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0090 | 0,187 |
| 93 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 7,200 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d=110 mm | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,072 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,720 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,014 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,012 |
| 94 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 7,920 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 | 12,300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,972 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,467 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,443 |
| 95 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 75,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 52,500 |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 1,0300 | 80,726 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,784 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,314 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 | 1,411 |
| 96 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 40,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 19,600 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d=50 mm | buc | 1,0000 | 40,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,240 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 12,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,048 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,040 |
| 97 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 60,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 28,800 |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 | 62,400 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 1,685 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,686 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 1,248 |
| 98 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 252,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 93,240 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20 mm | m | 1,0200 | 257,040 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d=20 mm | buc | 0,2000 | 50,400 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d=20 mm | buc | 0,2100 | 52,920 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=20 mm | buc | 0,0400 | 10,080 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d=20 mm | buc | 0,0400 | 10,080 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d-20 mm | buc | 1,0000 | 252,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,040 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 1,260 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,504 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 5,242 |
| 99 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 138,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 45,540 |
|  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d=20 mm | buc | 1,0000 | 138,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,690 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 42,780 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,166 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,138 |
| 100 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 48,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 9,120 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 48,720 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,974 |
| 101 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 48,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 17,280 |
|  | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 48,720 |
| 102 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 11,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 24,200 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 11,220 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 11,220 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 11,220 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 6,732 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 22,440 |
| 103 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 11,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 22,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 11,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 22,000 |
| 104 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 16,800 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 7,245 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 3,150 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 3,150 |
| 105 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 2,600 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 106 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 8,600 |
|  | 28751142007901 | Cada de baie 80x80xh15 cm | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 2,828 |
| 107 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 1,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 1,632 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 0,192 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 0,179 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,195 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,002 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,130 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,032 |
| 108 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 |  | 0,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 2,475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,225 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,528 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 146,260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 0,391 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 0,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,175 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,029 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,009 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,140 |
| 109 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg |  | 20,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,100 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR 100X100 | kg | 1,0100 | 20,200 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 6,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,012 |
| 110 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | 2,500 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 0,245 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 0,102 |
| 111 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m |  | 5,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,300 |
|  | 27431235490252 | Bara de sprijin din inox pentru persoane cu dizabilitati | m | 1,0500 | 5,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 30,000 |
| 112 | RpSC23A1 | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator demontat anterior) | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 4,500 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0000 | 4,080 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0000 | 4,080 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 3,0000 | 6,120 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 1,1000 | 2,244 |
| 113 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (vana de spalare din trei compartimente 45x45 cm H=25cm) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 4,500 |
|  | 28751142003001 | Spalator din trei compartimente 45x45 cm H=25cm | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 2,0000 | 4,080 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0000 | 4,080 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 3,0000 | 6,120 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 1,1000 | 2,244 |
| 114 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 12,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 12,000 |
| 115 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 14,000 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 116 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc |  | 94,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 48,880 |
| 117 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 56,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 12,320 |
| 118 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 320,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 51,200 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 16,000 |
| 119 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,880 |
| 120 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc |  | 187,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 57,970 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 190,740 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 187,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,935 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,935 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 374,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 374,000 |
| 121 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 7,200 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 4,800 |
| 122 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,200 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,020 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,800 |
| 123 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,770 |
|  | 11111222000071 | Panou de distributie din metal format din 32 locuri | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,010 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,001 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,030 |
| 124 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 5,280 |
|  | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri | buc | 1,0000 | 3,030 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 12,120 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 12,120 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 12,120 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 1,212 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,060 |
| 125 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc |  | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5400 | 12,700 |
|  | 33206346250011 | Intrerupator 63Am | buc | 1,0000 | 5,000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 | 20,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 20,000 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,0000 | 20,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0200 | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 30,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 1,000 |
| 126 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 24,100 |
|  | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 60,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 2,000 |
| 127 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 19,920 |
|  | 33206346250014 | Intrerupator automat 16 A | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,240 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,240 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 144,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 96,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 96,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 4,800 |
| 128 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc |  | 17,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 14,110 |
|  | 33206346250013 | Intrerupator automat 10 A | buc | 1,0000 | 17,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,170 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,170 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 102,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 68,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 68,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 3,400 |
| 129 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 20A | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 4,980 |
|  | 33206346250015 | Intrerupator automat 20A | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,060 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 36,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 1,200 |
| 130 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 9,640 |
|  | 33206346250016 | Intrerupator automat AVDT-63M-25A-6 | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,040 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 24,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,800 |
| 131 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 4,820 |
|  | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,020 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 12,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,400 |
| 132 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc |  | 44,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 59,400 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 | 44,880 |
| 133 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (1x18) led | buc |  | 14,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 21,280 |
|  | 287529540050135 | Corp de iluminat 1x18 led | buc | 1,0000 | 14,280 |
| 134 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18) led | buc |  | 16,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 24,320 |
|  | 287529540050136 | Corp de iluminat 2x18 led | buc | 1,0000 | 16,320 |
| 135 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc |  | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 14,000 |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 1,0000 | 8,160 |
| 136 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 3,660 |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 0,750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,150 |
| 137 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 1 356,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 298,320 |
|  | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,0500 | 1 494,990 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 355,950 |
| 138 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m |  | 2 244,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 561,000 |
|  | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1,0500 | 2 474,010 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 589,050 |
| 139 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m |  | 35,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 | 16,100 |
|  | 31301348174053 | Cablu VVGng 5x6 mmpi | m | 1,0300 | 37,132 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 0,2500 | 9,013 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,2000 | 7,210 |
| 140 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 3 600,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 1 620,000 |
|  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1,0200 | 3 855,600 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 567,000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 567,000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 567,000 |
| 141 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 35,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 15,750 |
|  | 25212167042353 | Tub PVC gofrat d=25 mm | m | 1,0200 | 37,485 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 5,513 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 5,513 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 5,513 |
|  |  | 3. Ventilare si conditionare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 142 | RpCU05I1 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 30,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 39,000 |
| 143 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 100 mm | m |  | 88,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 142,560 |
|  | 2521305734007221 | Canal de ventilatie din PVC d=100 mm | m | 1,0100 | 90,658 |
| 144 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 125 - mm | m |  | 30,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 48,600 |
|  | 252130573400722 | Canal de ventilatie din PVC d=125 mm | m | 1,0100 | 30,906 |
| 145 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind diametru 150- mm | m |  | 40,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 64,800 |
|  | 252130573400723 | Canal de ventilatie din PVC d=150 mm | m | 1,0100 | 41,208 |
| 146 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 50,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2400 | 162,000 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 40,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,505 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,606 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,505 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 0,808 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 0,404 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 73,225 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 1,515 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 0,151 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 303,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 1,515 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 237,350 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 303,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 303,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 2,500 |
| 147 | IzH06B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip B imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 |  | 57,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4700 | 26,790 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0180 | 58,026 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 | 0,513 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 | 2,337 |
| 148 | CL20A | Grila de aer proaspat cu diametrul 200 | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 0,300 |
|  | 28112363062003 | Grila de aer proaspat cu diametrul 200 | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,000 |
| 149 | IC33A | Teava din cupru - freonomagistrali 6/9 | m |  | 33,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 7,590 |
|  | 27461633340001 | Teava din cupru- freonomagistrali 6/9 | m | 1,0100 | 33,330 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 0,033 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,033 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0150 | 0,495 |
| 150 | IC33A | Teava din cupru - freonomagistrali 6/12 | m |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 0,690 |
|  | 27461633340002 | Teava din cupru- freonomagistrali 6/12 | m | 1,0100 | 3,030 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 0,003 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,003 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0150 | 0,045 |
| 151 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinere | kg |  | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 8,050 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 35,000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 152 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip Vents TT 100 | buc |  | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 | 55,440 |
| 153 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip Vents TT 150 | buc |  | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 | 27,720 |
| 154 | VB26A | Montarea anemostatatului A 100 vrf АБС | buc |  | 34,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9300 | 99,620 |
|  | 281123630940012 | Anemostat 100 vrf АБС | buc | 1,0000 | 34,000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 8,500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 68,000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 7,140 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 68,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 68,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,340 |
| 155 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, CP 100/600 | buc |  | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0300 | 4,120 |
|  | 28741157610001 | Atenuator de zgomot CP 100/600 | buc | 1,0000 | 4,012 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,201 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 48,144 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 48,144 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 48,144 |
| 156 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, CPФ 150/900 | buc |  | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0300 | 2,060 |
|  | 28741157610002 | Atenuator de zgomot CPФ 150/900 | buc | 1,0000 | 2,006 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 0,100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 24,072 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 24,072 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 24,072 |
| 157 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc ( se exclude - Canal de ventilatie din ALP ) | m |  | 150,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,6600 | 399,000 |
| 158 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 150 mm | buc |  | 43,000 |
|  | 225956712122301 | Piesa de legatura pentru ventilatie d=150 mm | buc | 1,0000 | 43,860 |
| 159 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 125 mm | buc |  | 116,000 |
|  | 225956712122302 | Piesa de legatura pentru ventilatie d=125 mm | buc | 1,0000 | 118,320 |
| 160 |  | Piesa de legatura pentru ventilatie (cot, teu, mufa, trecere) din teava PVC , avind diametrul de 100 mm | buc |  | 147,000 |
|  | 225956712122303 | Piesa de legatura pentru ventilatie d=100 mm | buc | 1,0000 | 149,940 |
| 161 | CL20A | Clapeta de ventilatie gata confectionate KOM 150 | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 0,300 |
|  | 28112363062001 | Clapeta KOM 150 | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,000 |
| 162 | CL20A | Clapeta de ventilatie gata confectionate KOM 100 | buc |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,120 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 0,600 |
|  | 28112363062002 | Clapeta KOM 100 | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,000 |
| 163 | VC06F | Montarea ventilatorului - recuperator cu putere 550 m3/h | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 39,5300 | 39,530 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,420 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 | 0,263 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3500 | 0,367 |
|  | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 | buc | 30,0000 | 31,500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2500 | 0,263 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 30,0000 | 31,500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,300 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7000 | 0,700 |
| 164 | VC10A | Montarea box cu filtrului de aer Hepa 305x305 | buc |  | 6,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,9000 | 77,400 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 2,412 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,5000 | 15,075 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 0,904 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,241 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 7,0000 | 42,210 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 7,0000 | 42,210 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 12,060 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 7,0000 | 42,210 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 7,0000 | 42,210 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 12,060 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,900 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 | 1,500 |
| 165 | VC06F | Montarea servomotorului cu putere 5 nm | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 39,5300 | 39,530 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 0,420 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 | 0,263 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3500 | 0,367 |
|  | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 | buc | 30,0000 | 31,500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2500 | 0,263 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 30,0000 | 31,500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 | 0,300 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7000 | 0,700 |
| 166 | VB06A | Supapa de sens du diametrul 200 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,3400 | 2,340 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4800 | 0,480 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 | 0,025 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 | 0,330 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 16,000 |
|  | 1713107334163 | Pisla pt. garnituri din lina groasa | kg | 0,0170 | 0,017 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 16,000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 | 0,150 |
|  | 2874115826526 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30 | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 16,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 167 | VB01A | Clapeta de reglare cu diametrul 200 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 3,440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 168 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  | 9,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 | 447,930 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 3,618 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 9,045 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 1,809 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 0,904 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 542,700 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 90,450 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 36,180 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 542,700 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 | 90,450 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 | 36,180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 1,800 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 3,150 |
| 169 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 18000 BTU | buc |  | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 | 99,540 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 0,804 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,010 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 0,402 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 0,201 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 120,600 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 20,100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 8,040 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 120,600 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 | 20,100 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 | 8,040 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,400 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 0,700 |
| 170 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 | 49,770 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 0,402 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 0,201 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 60,300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 10,050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,020 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 60,300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 | 10,050 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 | 4,020 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,200 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 0,350 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |
| 171 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  | 9,000 |
|  | 25647771 | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 1,0000 | 9,000 |
| 172 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 18000 BTU | buc |  | 2,000 |
|  | 2564777136 | Aparat de conditionare a aerului de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 173 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc |  | 1,000 |
|  | 2564777138 | Aparat de conditionare a aerului de 24000 BTU | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 174 | pret de piata | Ventilator tip Vents TT 100 | buc |  | 4,000 |
|  | 25647771361 | Ventilator tip Vents TT 100 | buc | 1,0000 | 4,000 |
| 175 | pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc |  | 2,000 |
|  | 25647771362 | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 176 | pret de piata | Ventilator- recuperator cu putere 550 m3/h | buc |  | 1,000 |
|  | 256477713628 | Ventilator- recuperator cu putere 550 m3/h | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 177 | pret de piata | Box cu filtru de aer Hepa 305x305 | buc |  | 6,000 |
|  | 256477713629 | Filtru de aer Hepa 305x305 | buc | 1,0000 | 6,000 |
| 178 | pret de piata | Servomotor cu putere 5 nm | buc |  | 1,000 |
|  | 25647771362955 | Servomotor cu putere 5 nm | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 179 | pret de piata | Supapa de sens du diametrul 200 | buc |  | 1,000 |
|  | 2564777136291 | Supapa de sens du diametrul 200 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 180 | pret de piata | Clapeta de reglare cu diametrul 200 | buc |  | 1,000 |
|  | 25647771362923 | Clapeta de reglare cu diametrul 200 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 181 | pret de piata | Boiler 100 litri | buc |  | 4,000 |
|  | 256477721 | Boiler de 100 litri | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  |  | 4. Semnalizare incendiu |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 182 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,400 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,160 |
| 183 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4500 | 0,450 |
| 184 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 2,000 |
| 185 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc |  | 16,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 32,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 4,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,080 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 2,560 |
| 186 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 8,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,020 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,640 |
| 187 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |  | 0,860 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 | 11,180 |
| 188 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 0,520 |
| 189 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m |  | 3,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 | 165,750 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 | 0,005 |
| 190 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m |  | 1,450 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 | 61,625 |
| 191 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 4,000 |
| 192 | 10-08-003-01 | Aparat Modul GSM DatAlarm | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 | 11,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 | 0,020 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 | 0,130 |
| 193 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1800 | 0,309 |
| 194 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 9,520 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,384 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 5,360 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 5,360 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,680 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 7,200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 1,080 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 1,936 |
| 195 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 75,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7800 | 58,500 |
| 196 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010021 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 197 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc |  | 16,000 |
|  | 31105010022 | Avertizoare SD-112 | buc | 1,0000 | 16,000 |
| 198 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc |  | 4,000 |
|  | 31105010023 | Avertizoare ИПР | buc | 1,0000 | 4,000 |
| 199 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m |  | 390,000 |
|  | 20190702 | Cablu COR 6x0.22 | m | 1,0000 | 390,000 |
| 200 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m |  | 145,000 |
|  | 20190703 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 1,0000 | 145,000 |
| 201 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m |  | 40,000 |
|  | 20190704 | Teava gofro D16 | m | 1,0000 | 40,000 |
| 202 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 75,000 |
|  | 20190705 | Jgheaburi MCS-1 | m | 1,0000 | 75,000 |
| 203 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc |  | 3,000 |
|  | 31105010024 | Cutie-оконечное устройство | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |  |
| 204 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010025 | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 205 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010026 | Acumulator 12V | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 206 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010027 | Radioemitator ATC | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 207 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc |  | 4,000 |
|  | 31105010028 | Sonerie+stroboscop SA-913F | buc | 1,0000 | 4,000 |
| 208 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010029 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 209 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc |  | 1,000 |
|  | 311050100291 | Releu РП21-003 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 210 | pretul firmei | Modul GSM DatAlarm | buc |  | 1,000 |
|  | 311050100231 | Modul GSM DatAlarm | buc | 1,0000 | 1,000 |