| Servicii de amenajare a proiectului dendrologic din bd Mircea cel Batran 4/3 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Lucrari de peisajistica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Bonsay H=2m |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,48 |  |  |
|  | 283012730322 |  | Arbori Bonsay H=2m |  | buc | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH135A |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Miscantus format in ghiveci de 2-3 litri |  | 100 buc | 0,01 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 00000014466 |  | Miscantus format in ghiveci de 2-3 litri |  | buc | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  | buc | 15,00 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH24A |  | Plantari arbusti - Carex h=0.8-1.0m |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 3,40 |  |  |
|  | 111100010333 |  | Carex h=0.8-1.0m |  | buc | 10,40 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | TsH24A |  | Plantari arbusti - Tasus bol diametru 0.8-1.0m |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 111100010244 |  | Tasus bol diametru 0.8-1.0m |  | buc | 5,20 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Photinia |  | 100 buc | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,24 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 2,33 |  |  |
|  | 111100010022 |  | Plante florare anuale si bienale - photinia |  | buc | 93,60 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD16A1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t (granit) |  | m3 | 0,71 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,77 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,13 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | granit |  | m3 | 0,89 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH39B |  | Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 70-80 cm |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  | h-om | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,80 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1411122201336 |  | Piatra bruta sortata r.magmatice pt.drum, anroc, pereuri |  | kg | 2 772,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Scoarta naturala de copac, 50l |  | buc | 37,00 |  |  |
|  | 00331122 |  | Scoarta naturala de copac, 50l |  | buc | 37,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Bordura din plastic H=15-20cm |  | m | 80,00 |  |  |
|  | 00211222 |  | Bordura din plastic H=15-20cm |  | m | 88,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | TsJ05C |  | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers latime l=1.0m |  | m2 | 80,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 15,20 |  |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 1711217329883 |  | Material textil netesut NETESIN l=1.0 |  | m | 62,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | TsD15B1 |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | m3 | 6,25 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 7,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,62 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | TsD15B1 |  | Strat de repartitie din pamant |  | m3 | 6,25 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1421102200544 |  | pamant |  | m3 | 7,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,62 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH10C |  | Brazduiri in benzi sau chenare cu panta < 30% |  | m2 | 575,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 408,25 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  | m2 | 575,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 34,50 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 74,75 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 575,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 63,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH09B |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (5.7kg ) |  | 100m2 | 5,75 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 29,90 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 32,77 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH15A |  | Plivirea buruienilor in peluze |  | 100m2 | 5,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 13,68 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | TsH63A |  | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 |  | 100m2 | 5,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,38 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 2,13 |  |  |
|  | 2952270004709 |  | Motocositoarea G-400 |  | h-ut | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | TsH13B1 |  | Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% |  | kg | 25,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 2415907304285 |  | Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33 azot in saci pol |  | kg | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | TsH99B |  | Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti |  | 100 buc | 0,15 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 0141117204628 |  | Ingrasaminte tip granucote |  | kg | 0,60 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH103B |  | Combaterea bolilor si vatamatorilor executata prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti cu inaltimea peste 1 m |  | 100 buc | 0,15 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2413317346671 |  | Substante chimice |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |