| Organizarea parcarilor auto publice pe terenurile cu nr.cad.0100310582 si 0100313466) situate in mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. N. Milescu-Spataru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3571-2-1

Deviz-oferta № 3571-2-1

Amenajarea parcari auto

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolate imbracaminte |  |  |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3+10cm) | m3 | 513,50 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm) | m3 | 128,00 |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100x80x20 | m | 2 280,00 |  |  |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100x30x15 | m | 1 000,00 |  |  |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 7,23 |  |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 667,54 |  |  |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 7,23 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Nivelarea maselor de pamint |  |  |  |  |
| 8 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) | 100 m3 | 2,64 |  |  |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi | 100 m3 | 9,26 |  |  |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 111,20 |  |  |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 9,26 |  |  |
| 12 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 25,13 |  |  |
| 13 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 3,61 |  |  |
| 14 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura dupa cartograma) | 100 m3 | 0,56 |  |  |
| 15 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului) | 100 m3 | 2,90 |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos) | 100 m3 | 25,28 |  |  |
| 17 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 4 424,00 |  |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 25,28 |  |  |
| 19 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. | 100 m3 | 3,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Imbracamint si pavaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Acoperit cu beton asfaltic parcarilor S=2410m2 |  |  |  |  |
| 20 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm) | m3 | 361,50 |  |  |
| 21 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm) | m3 | 482,00 |  |  |
| 22 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6-0.8l/m2 | t | 1,69 |  |  |
| 23 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4 | m2 | 2 410,00 |  |  |
| 24 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25-0.3l/m2 | t | 0,66 |  |  |
| 25 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC-11.2 gr.5cm | m2 | 2 410,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Trotuar pentru trotuar tehnic S=1420m2 |  |  |  |  |
| 26 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=15сm) | m3 | 213,00 |  |  |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6-0.8l/m2 | t | 0,99 |  |  |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC-11.2 gr.4cm | m2 | 1 420,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Trotuar si teren din dale de beton S=5100m2 |  |  |  |  |
| 29 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 765,00 |  |  |
| 30 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) | m2 | 5 100,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Accesului din beton asfaltic S=110m2 |  |  |  |  |
| 31 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6-0.8l/m2 | t | 0,77 |  |  |
| 32 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4 | m2 | 110,00 |  |  |
| 33 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25-0.3l/m2 | t | 0,30 |  |  |
| 34 | DB16H K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC-11.2 gr.5cm | m2 | 110,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 35 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 110,00 |  |  |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 5 150,00 |  |  |
| 37 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 45x15 cm | m | 690,00 |  |  |
| 38 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов) | 100m2 | 119,00 |  |  |
| 39 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 119,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor