| AMFA, incaperi didactice si de cazare, | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie (dormitoare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 485,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,55 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 72,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 24,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 485,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 266,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 194,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 29,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 242,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 24,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 300 x 300 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie 300x300mm |  |  | m2 |  | 2,06 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie (dormitoare) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Clase de studii (lucrari constructive) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 119,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 27,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,37 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK03A1 |  | Usi din MDF 2,22 x 0.9m, 2 buc |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 119,04 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 238,08 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 141,66 |  |  |
|  | 25231167163461 |  | Linoleum medical -10 mm (pardosea) |  |  | m2 |  | 124,99 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 17,86 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 41,66 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 624,96 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 121,42 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 17,86 |  |  |
|  | 25211067183861 |  | Plinte PVC medicala |  |  | m |  | 130,94 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 23,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 241,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x0.95 cm |  |  | buc |  | 36,75 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 94,50 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 5 040,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 940,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 283,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 110,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 57,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 42,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 52,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СF59B |  | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 192,68 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 96,50 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 231,00 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 173,25 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CI17B |  | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,3m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud. |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 241,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Placi PAL melaminat, grosimea 18mm |  |  | m2 |  | 136,50 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 246,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 480,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 300 x 300cm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clase de studii (lucrari constructive) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Clasa de studii (lucrari electrice) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 71,40 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 40,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 40,20 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 20,10 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 671 |  | Teava flexibila diametrul 25mm |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 47,40 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 8,10 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 14,52 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 20,40 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor triple |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,62 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clasa de studii (lucrari electrice) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tva |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |