CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Cimislia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Cimislia

3. Obiectul achiziţiilor Replanificarea etajului I, Blocul Chirurgical Nr.1, camera de garda, a (cladirii) existente cu suprafata de 386,8 m2 ( etapa I cu suprafata 173 m2 ) la IMSP Spitalul Raional Cimislia in or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Внутренние ремонтные работы |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 70,20 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 39,60 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( пробивка проемов ) | m3 | 2,00 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 20,50 |
| 5 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 8,00 |
| 6 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( частичная закладка дверного проема ) | m3 | 0,60 |
| 7 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 234,30 |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 0,09 |
| 9 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( Швелер но. 14 ) | t | 0,02 |
| 10 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 25,60 |
| 11 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 172,50 |
| 12 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 104,60 |
| 13 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 225,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 481,30 |
| 15 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 481,30 |
| 16 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 318,60 |
| 17 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 172,50 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 481,30 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,40 |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 37,60 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 481,30 |
| 22 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 28,60 |
|  |  | 2. Обрамление проемов |  |  |
| 23 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( Швелер но. 16, Усиление проема перед разборкой котельцовой стены под дверной проем ) | t | 0,22 |
| 24 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Монолит. ж.б. обромление дверей) | m3 | 1,40 |
| 25 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 240,20 |
| 26 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 31,02 |
| 27 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,50 |
|  |  | 3. Устроиство монолитного ж.б. перекрытия над веншахтои на отм. 0,000 |  |  |
| 28 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,80 |
| 29 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 26,30 |
| 30 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,30 |
|  |  | 4. Двери, Окна и Витражы |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 43,91 |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 25,60 |
| 33 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 41,50 |
| 34 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 2,78 |
| 35 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Culoarea albastra ) | m2 | 26,83 |
| 36 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 10,80 |
| 37 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( В-1 с дверию ) | m2 | 6,30 |
| 38 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 1,60 |
| 39 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,60 |
|  |  | 5. Полы |  |  |
| 40 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 133,30 |
| 41 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 37,95 |
| 42 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B 12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 65,30 |
| 43 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 172,00 |
| 44 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 166,85 |
| 45 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 4,40 |
| 46 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 166,80 |
| 47 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,50 |
| 48 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 155,40 |
|  |  | 6. Ремонт внутренней канализации |  |  |
| 49 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 4,60 |
| 50 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,00 |
| 51 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 52 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,60 |
| 53 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,80 |
| 54 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 55 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 56 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 57 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 58 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 59 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 60 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,00 |
| 61 | SC01A | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din caramida | buc | 1,00 |
|  |  | 7. Ремонт внутреннего водопровода |  |  |
| 62 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,00 |
| 63 | SA08A | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 16,50 |
| 64 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (угольник диа. 20 мм) | buc | 6,00 |
| 65 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, ( переходник 20*16 мм ) | buc | 8,00 |
| 66 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, ( троиник 20*16 мм ) | buc | 6,00 |
| 67 | SD09A | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 8,00 |
| 68 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 4,00 |
| 69 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 80 l, inclusiv | buc | 1,00 |
| 70 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,50 |
| 71 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,20 |
|  |  | 8. Электрика |  |  |
| 72 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 15,00 |
| 73 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 60,00 |
| 74 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 15,00 |
| 75 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (LED) | 100 buc | 0,16 |
| 76 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ( LED) | 100 buc | 0,02 |
| 77 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 10,00 |
| 78 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 15,00 |
| 79 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,80 |
| 80 | 08-03-524-1A | Cutie pentru prize si intrerupatoare , KM 202 | buc | 16,00 |
| 81 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 82 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
| 83 | 08-03-526-6 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 84 | 08-03-526-6ф | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 10 A | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-526-6ф1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 16 A | buc | 2,00 |
| 86 | 08-03-526-7ф | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 32 A | buc | 1,00 |
| 87 | 08-03-638-1 | Panou scenic de comutatie (dulap), tip "ШИК" | buc | 1,00 |
| 88 | Pret furnizor 1 | Провод CYY-F ng - 3х 1,5 mm2 | m | 80,50 |
| 89 | Pret furnizor 1 | Провод CYY-F ng - 3х 2,5 mm2 | m | 76,00 |
| 90 | Pret furnizor 1 | Провод CYY-F ng - 3х 4 mm2 | m | 60,10 |
| 91 | 08-03-526-6 | Automat mono-, bi-, tripolar, AD-14-25a/30mA, la 25 A | buc | 2,00 |
| 92 | 08-03-526-6ф | Automat mono-, bi-, tripolar, AD-14-25a/30mA, la 10 A | buc | 2,00 |
| 93 | 08-03-526-6ф1 | Automat mono-, bi-, tripolar, AD14-25a/30mA, la 16 A | buc | 2,00 |
| 94 | 08-03-526-7ф | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 32 A | buc | 1,00 |
| 95 | 08-03-638-1 | Panou scenic de comutatie (dulap), ЩР в -36-036 | buc | 1,00 |
|  |  | 9. Отопление |  |  |
| 96 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | buc | 4,00 |
| 97 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 10. Gaze Medicale , montarea conductelor din cupru |  |  |
| 98 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=12*1.0 mm | m | 60,00 |
| 99 | 11-06-001-01 | Consola pentru gaze medicale cu lungimea minima 1.2 m, cu bare de accesorii, minim 8 prize electrice Schuko, 3 minim 2 doduri de impamintare, priza Ethernet, minim 2 prize Aer standard DIN, minim 2 prize O2 standard DIN | buc | 2,00 |
| 100 | 11-06-001-01 | Suport pentru perfuzii cu fixare de consola | buc | 8,00 |
| 101 | 11-06-001-01 | Suport pentru monitor cu cos pentru accesorii in set | buc | 2,00 |
| 102 | 11-06-001-01 | Vas colector secretii organice cu V=11, cu accesorii | buc | 2,00 |
| 103 | 11-06-001-01 | Aspirator aer/VAC, cu sistem ventury, inclusiv furtun siliconic 1.5 m si filtru bactericid | buc | 2,00 |
| 104 | 11-06-001-01 | Umidificator cu debitmetru standard DIN | buc | 2,00 |
| 105 | ID01A | Robinet inclusiv record | buc | 2,00 |
| 106 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 60,00 |
|  |  | 11. Ventilare |  |  |
| 107 | VA03A1 | Confectionarea in ateliere centralizate si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm | m | 24,00 |
| 108 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 4,00 |