| Reconstructia acoperisului cladirii institutiei de educatie timpurie nr.26 (bloc lit.G, nr.cadastral 0100506.402.01), pe terenul cu nr.cadstral 0100506.402 str.N.Costin nr.46 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 30/20240102

Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Marca C).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Centura beton armat Cba1, cota 7,300 |  |  |
| 2 | RCsB21A k=0,6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm) Materiale marunte=0,60 Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к машинам=0,60 | buc | 50,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,60 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 9,00 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,80 |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 6,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,015 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 7,0735 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0352 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,876 |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 61,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
| 5 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 238,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,496 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,192 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 244,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,384 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 66,752 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2384 |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (поз.1, А1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 45,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,492 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 47,4781 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,4565 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,616 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,452 |
| 7 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 33,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,70 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,85 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1675 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,05 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,05 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,005 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,675 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,8375 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,025 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0335 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0503 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,67 |
| 8 |  | Stilp monolit Sm1 (16 buc) |  |  |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,6892 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2472 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,448 |
| 10 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,1856 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0499 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,792 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1248 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,4944 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0125 |
| 11 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 55,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,5776 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2752 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 56,416 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,5504 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,4112 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,055 |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (А1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 8,32 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,7472 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 8,7393 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,084 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6656 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0832 |
| 13 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,50 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,075 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,375 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,015 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0225 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,30 |
| 14 |  | Grinda monolita Gm1 (1 buc) |  |  |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 3,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,53 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 3,5895 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5253 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,952 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,617 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1944 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 49,815 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,486 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,608 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0486 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 206,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,4095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0315 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 211,4575 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,063 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 57,764 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2063 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (А1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 6,24 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,3104 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,5545 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,063 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4992 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0624 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,12 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,024 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,024 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,48 |
| 20 |  | Fronton Fr1 (1 buc) |  |  |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,478 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2163 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,392 |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,584 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1088 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 27,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,272 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,616 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0272 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,3225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3325 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 68,1625 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,665 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0665 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,035 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,175 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,91 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,14 |
| 25 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 8,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,20 |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МС3, МС4) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 25,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,376 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 26,8902 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,2586 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,048 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,256 |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,675 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,5836 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2317 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |
| 28 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,56 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,768 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,048 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,88 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,88 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,288 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,24 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,44 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0096 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0144 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,152 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,192 |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 12,30 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 266,664 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,643 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,968 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,738 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 10,209 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 88,56 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 53,874 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 41,574 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 24,108 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 467,40 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,845 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 5,412 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,455 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,829 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0615 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,738 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1476 |