| Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu", pe teren cu nr. cad.0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sec. Botanica, mun. Chisinau, (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic a cailor de acces inclusiv bordurile (73.0 ml) | m3 | 99,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic a trotuar inclusiv bordurile (256.0 ml) | m3 | 23,050 |
| 3 | TsG05B | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 6,000 |
| 4 | TsG06D | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 1,000 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ Demontarea zid de sprijin | m3 | 5,400 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ Demontarea trepte din beton monolit | m3 | 1,050 |
| 7 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / Incarcarea deseurilor | 100 m3 | 1,295 |
| 8 | TsI51B10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 306,620 |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 9 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 7,000 |
| 10 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II/ k=3 pentru urmatorii 30 m | 100 m3 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip B-1 |  |  |
| 11 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,300 |
| 12 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP / H=0.10 m | m3 | 63,000 |
| 13 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Pietris fr. 40...70, H=0.15 m | m3 | 94,500 |
| 14 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Pietris fr. 5...20 , H=0.15 m | m3 | 94,500 |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale din beton Categoria de exploatare "B" de trotuar gr.=0.08m | m2 | 630,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tip B-2 |  |  |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placa de beton gr=0.08m | m2 | 670,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tip B-3 |  |  |
| 17 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP / H=0.10 m | m3 | 73,500 |
| 18 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de pavaj gr=0.05m | m2 | 735,000 |
|  |  | Capitolul 4. Jgheab din beton monolit |  |  |
| 19 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris(Crashed-stone), pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,200 |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton B15,F100,W6 cu sclivisire la edificiile artificiale | m3 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 5. Borduri |  |  |
| 21 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР.100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm | m | 215,000 |
| 22 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.30.15, pe fundatie de beton cl B15 30x15 cm | m | 565,000 |
|  |  | Capitolul 6. Spatii verzi |  |  |
| 23 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Artar cu frunze de frasin | buc | 27,000 |
| 24 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Pin | buc | 3,000 |
| 25 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Tufis-Spirea Vangutta | buc | 18,000 |
| 26 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 1 100,000 |
| 27 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 100,000 |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / gazon din ierburi perene | 100m2 | 11,000 |
| 29 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 11,000 |
|  |  | Capitolul 7. FAM |  |  |
| 30 | TsH91A | Instalarea banca tip I,C-3В ТП 320-10 | buc | 5,000 |
| 31 | TsH91B | Instalarea urne tip II ТП 310-5-4 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 8. Reconstructia caminelor |  |  |
| 32 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata/ КЦО-1 (1 buc) pentru caminul C-1 | buc | 1,000 |
| 33 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata/ КЦО-1 (1 buc) pentru caminul C-2 | buc | 1,000 |
| 34 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata/ КЦО-2 (1 buc) pentru caminul C-2 | buc | 1,000 |
| 35 | RpAcF02F | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata/ se exclude:Piesa din beton armat B-250 pentru camine,coborire cu 5cm la caminul C-3 | buc | 1,000 |
| 36 | RpAcF02F | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata/ se exclude:Piesa din beton armat B-250 pentru camine,coborire cu 40cm la caminul C-4 | buc | 1,000 |
| 37 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B/ Люк-С250 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 9. Diverse |  |  |
| 38 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta metalica 4500x1650(h)-1buc | m2 | 7,425 |
| 39 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat /Portita metalica 1000x1650(h)-1buc | m2 | 1,650 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.