Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. G-G-10/2024 din 09.08.2024

” Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s. Dezghingea, r-ul Comrat.”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s. Dezghingea, r-ul Comrat

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Среднее давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pretul firmei |  | Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП-С , с двумя регуляторами давления газа FRG/2MBZ ду25 Рвх=0,300 МПа Рвых=0,250 даПа ШГРП-С см лист 4 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2413547342512525 |  | Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП-С , с двумя регуляторами давления газа FRG/2MBZ ду25 Рвх=0,300 МПа Рвых=0,250 даПа ШГРП-С см лист 4 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 2 |  |  |  | Полиэтиленовый шаровый кран d40 mm |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | П/э кран d40 mm |  | Полиэтиленовый шаровый кран d40 mm |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Среднее давление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Низкое давление Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pretul firmei |  | Газовый счетчик газа ВК G40T лист 4 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 900014006540 |  | Газовый счетчик газа ВК G40T лист 4 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Низкое давление Надземная прокладка Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Среднее давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | GE01E |  | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h (ШГРП - С с двумя регуляторами давления газа FRG/2MBZ ду25) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om | 2,910 |  |  |
|  |  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg | 0,033 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 2,060 |  |  |
|  |  | 2513736601900 |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  |  | kg | 0,150 |  |  |
|  |  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg | 0,162 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,680 |  |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg | 0,320 |  |  |
|  |  |  |  | Total Среднее давление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Заземление ШГРП - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1шт=3м) |  |  |  | 10 buc | 0,200 |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,658 |  |  |
|  |  | 101161420 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t | 0,016 |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,000 |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,156 |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,508 |  |  |
| 6 |  | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель из полосы стальной 40х10мм ) |  |  |  | 100 m | 0,080 |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,704 |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,104 |  |  |
|  |  | 10193731*10 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm 10х4 |  |  |  | t | 0,010 |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,184 |  |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 0,120 |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,269 |  |  |
| 7 |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40х10мм ) (8-4=4m) |  |  |  | 100 m | 0,020 |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,332 |  |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,000 |  |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,018 |  |  |
|  |  | 10193731*10 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm 10х4 |  |  |  | t | 0,003 |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  |  |  | Total Заземление ШГРП - 1 шт. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Низкое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | IA45B |  | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 100 mm (ВК G40T лист 4 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  |  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg | 0,103 |  |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg | 0,040 |  |  |
|  |  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Низкое давление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Труба стальная электросварная Ду38х2.0 (ф32) GOST 10704-91*) |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,260 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 2722103107003820 |  | Conducta de otel ( Труба стальная электросварная Ду38х2,0 GOST 10704-91*) |  |  |  | m | 1,004 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,004 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,004 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,108 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 10 |  | IzA08B K=2 |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat |  |  |  | m2 | 0,120 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,134 |  |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg | 0,036 |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l | 0,005 |  |  |
| 11 |  | IE06B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  |  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 12 |  | GD61A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm.(PE80 SDR11 D40х3,7 в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 62,000 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 1,370 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 2,232 |  |  |
|  |  | 25212167100011140 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D40х3,7 в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 62,248 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 68,268 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 67,027 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,931 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,124 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,124 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 2,480 |  |  |
| 13 |  | GC03A |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  |  |  | km | 0,062 |  |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om | 0,010 |  |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | Total СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ надземная прокладка Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. . УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Cчетчик газа G 40 Т (1шт) Обвязка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 0,064 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,536 |  |  |
|  |  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut | 0,096 |  |  |
| 15 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) |  |  |  | m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om. | 0,280 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. | 0,028 |  |  |
|  |  | 26631021000002 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,073 |  |  |
| 16 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору для счетчика газа из бетона В12,5) |  |  |  | m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om. | 0,280 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. | 0,028 |  |  |
|  |  | 26631021000002 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,073 |  |  |
| 17 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  |  | m2 | 1,240 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. | 0,310 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 1,798 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,186 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,310 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,149 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,025 |  |  |
| 18 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Опора для ШГРП и для счетчика газа G 40T. Ф50 дл=2200мм ГОСТ 10704-91 2шт.) |  |  |  | kg | 21,600 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,866 |  |  |
|  |  | 2710703504760tк1 |  | Otel teava (Опора для ШГРП и для счетчика газа G 40T. Ф50 дл=2200мм ГОСТ 10704-91 2шт.) |  |  |  | kg | 22,509 |  |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,433 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,433 |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg | 0,433 |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 1,728 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 19 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х50 . L=300, 2шт.) |  |  |  | kg | 3,700 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,148 |  |  |
|  |  | 2710703504760850 |  | Otel cornier (Крепление уголок 50х50 . L=300, 2шт.) |  |  |  | kg | 3,856 |  |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,074 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,074 |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg | 0,074 |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 0,296 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,037 |  |  |
| 20 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) |  |  |  | t | 0,025 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,041 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,085 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,006 |  |  |
| 21 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) |  |  |  | t | 0,025 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,096 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 0,130 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,009 |  |  |
| 22 |  | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический шкаф под счетчик G40 в сборе ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 28112368295400 |  | Cutie metalica (Металлический шкаф под счетчик G40 в сборе ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  |  | kg | 0,500 |  |  |
|  |  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg | 1,500 |  |  |
|  |  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
| 23 |  | GB01A |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om | 0,580 |  |  |
|  |  | 287527420210032 |  | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду32 мм, Рр=1,6МПа КШФ32) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg | 0,080 |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,030 |  |  |
| 24 |  | TfA01С1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) |  |  |  | m | 2,400 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,312 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,624 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,312 |  |  |
|  |  | 27221031071083 |  | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) |  |  |  | m | 2,410 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,043 |  |  |
| 25 |  | TfA01С1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х2мм, ГОСТ 10704-91*) |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,260 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 27221031071382 |  | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф38х2мм, ГОСТ 10704-91*) |  |  |  | m | 1,004 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,004 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 26 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф32x3.2мм, ГОСТ 3262-75*) |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,260 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 272210310743232 |  | Conducta de otel (Труба стальная водогазопроводная ф32x3.2мм, ГОСТ 3262-75*) |  |  |  | m | 1,004 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,004 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 27 |  | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  |  | m2 | 1,060 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,286 |  |  |
|  |  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  | kg | 0,159 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,021 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,053 |  |  |
| 28 |  | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  | m2 | 1,060 |  |  |
|  |  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  | h-om | 0,329 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,170 |  |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg | 0,214 |  |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 0,161 |  |  |
|  |  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  | kg | 0,032 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,042 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,053 |  |  |
| 29 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-1шт, |  |  |  | kg | 1,890 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 0,435 |  |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg | 1,890 |  |  |
| 30 |  | IzD02B |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  | t | 0,002 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,002 |  |  |
| 31 |  | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme |  |  |  | t | 0,002 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,003 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,005 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,007 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,000 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,000 |  |  |
| 32 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 0,002 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,008 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
| 33 |  | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid (Фильтр ФC-32) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 3,100 |  |  |
|  |  | 28752744002532 |  | Фильтр ФC-32 |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg | 0,100 |  |  |
|  |  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,530 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,140 |  |  |
|  |  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg | 0,150 |  |  |
| 34 |  | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 287527440020032 |  | Flanse din otel ф32мм |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 1,360 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,160 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,160 |  |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut | 1,320 |  |  |
|  |  |  |  | Total . УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Cчетчик газа G 40 Т (1шт) Обвязка) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CO06B4 adaptat |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки N50x3.0 Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы, бетон В7,5- 0,35м3) |  |  |  | m | 7,650 |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 7,038 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,907 |  |  |
|  |  | 2732103646250*1 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  |  | m2 | 12,374 |  |  |
|  |  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  | kg | 6,977 |  |  |
|  |  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  |  | kg | 49,103 |  |  |
|  |  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  | m3 | 0,511 |  |  |
|  |  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  |  | m3 | 0,393 |  |  |
| 36 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) |  |  |  | m2 | 0,625 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,094 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,656 |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,188 |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,188 |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,019 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,031 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,050 |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,062 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,075 |  |  |
| 37 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) |  |  |  | m2 | 1,130 |  |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om. | 1,085 |  |  |
|  |  | 20301129301506 |  | Уголок 50х5 |  |  |  | kg | 18,295 |  |  |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) |  |  |  | m2 | 1,130 |  |  |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc | 4,520 |  |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc | 4,520 |  |  |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc | 4,520 |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 0,130 |  |  |
| 38 |  | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul ( Окраска стоек, калитки и ограждения) |  |  |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  |  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  | kg | 1,760 |  |  |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 2,200 |  |  |
|  |  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 0,660 |  |  |
|  |  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  |  | kg | 1,540 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 2,200 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 1,100 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 2,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Пешеходная дорожка L=2.0м . ШРУ лист 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Песок толщ.100 мм) 0,075m3 /1m |  |  |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 0,172 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,197 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,023 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 40 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм) 0,12m3/ 1m |  |  |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 0,276 |  |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 | 0,315 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,056 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,037 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 41 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,414 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,048 |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  |  | m3 | 0,125 |  |  |
|  |  |  |  | Total Пешеходная дорожка L=2.0м . ШРУ лист 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Земляные работы для заземление шкафа (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 1,215 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,261 |  |  |
| 43 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,279 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы для заземление шкафа (1шт) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. Узел УПГ-29-13 Присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу без снижения давления газа. 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu котлован 1,5х1,5х1,3(н) |  |  |  | m3 | 2,900 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 5,974 |  |  |
| 45 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 2,900 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 1,769 |  |  |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip (засыпка песком) |  |  |  | m3 | 2,972 |  |  |
| 46 |  | GD14B.1 |  | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,380 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om. | 5,550 |  |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg | 0,150 |  |  |
|  |  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,217 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg | 0,066 |  |  |
| 47 |  | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om. | 14,850 |  |  |
| 48 |  | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Седелка D110-40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  |  | 2523156713110с |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Седелка с закладными эл. нагревателями D110-40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 49 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта SDR 11 D40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 25231567138640 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными эл. нагревателями SDR 11 D40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-29-13 Присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу без снижения давления газа. 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7. Установка контрольной трубки в ковере (на футляре) (1шт) (входит в узел УПГ-29-13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | IzI22A |  | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2) |  |  |  | m2 | 0,500 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,234 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | 30211 |  | Ruberoid Brizol |  |  |  | m2 | 1,257 |  |  |
|  |  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg | 0,128 |  |  |
| 51 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный) |  |  |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,050 |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 52 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ80 Дн=32х3,0 SDR11 ) |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  |  | 252121671000132 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm |  |  |  | m | 1,003 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 1,100 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 1,080 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 53 |  | GD52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=110мм) |  |  |  | m | 0,500 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,048 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,091 |  |  |
|  |  | 2521216710001110 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D110 |  |  |  | m | 0,502 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 0,550 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 0,540 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,013 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 54 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д=50мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 2523156713811z050 |  | Fiting polietilena Dop D=50mm |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 55 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 56 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,138 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,016 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,042 |  |  |
| 57 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  |  | m2 | 0,460 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,069 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,483 |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,138 |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,138 |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,014 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,023 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,037 |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,046 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,055 |  |  |
| 58 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ) |  |  |  | kg | 2,100 |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,008 |  |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg | 2,152 |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,021 |  |  |
| 59 |  | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om | 1,160 |  |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg | 0,125 |  |  |
|  |  | 3162137000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 60 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 |  |  |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,035 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,004 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 61 |  | DE12A |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм К=0,38) |  |  |  | m2 | 0,490 |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om | 0,043 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,011 |  |  |
|  |  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  |  | t | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  | Total Установка контрольной трубки в ковере (на футляре) (1шт) (входит в узел УПГ-29-13) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8. Узел УПГ-21-2 Бесколодезная установка п/э шарового крана Д 40 -1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  | m3 | 3,140 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 1,915 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 3,218 |  |  |
| 63 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 7,5 (Бетонное основание) |  |  |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,017 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,002 |  |  |
|  |  | 266310210000075 |  | Beton В7,5 |  |  |  | m3 | 0,005 |  |  |
| 64 |  | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен приямков) |  |  |  | m3 | 0,340 |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 1,999 |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,408 |  |  |
|  |  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc | 136,000 |  |  |
|  |  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,156 |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut | 0,122 |  |  |
| 65 |  | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc( Плита покрытия) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  |  | 266612280060098 |  | Element prefabricat Плита покрытия |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 66 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  |  | 28752742000007 |  | Capac cu rama |  |  |  | buc | 1,030 |  |  |
| 67 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  |  | m3 | 0,370 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 0,425 |  |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 | 0,485 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,057 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 68 |  | DA16A |  | Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare |  |  |  | m2 | 3,080 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om | 1,910 |  |  |
|  |  | 1421302200422 |  | Balast sortat nespalat de riu 0-40 mm |  |  |  | m3 | 0,197 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  |  | 1411122201359 |  | Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm |  |  |  | m3 | 0,533 |  |  |
|  |  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 | 0,394 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  |  | m3 | 0,062 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 69 |  | GD54A1 |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Кран шаровой п/э Д 40, Муфта терморезисторная Д 40 -2шт) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  | 2523156713811mt40бк |  | Fiting polietilena - Муфта терморезисторная Д 40 |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 70 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (обмазка битумом за 2 раза к=2) |  |  |  | m2 | 4,300 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,516 |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg | 14,620 |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg | 2,924 |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t | 0,005 |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg | 9,718 |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,112 |  |  |
| 71 |  | DF18B |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ориентирный ж/б столбик) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,480 |  |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  |  | 2811106302050 |  | Stilp din beton armat prefabricat |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
| 72 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 12.5 |  |  |  | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,345 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,040 |  |  |
|  |  | 26631021000012.5 |  | Beton В12.5 |  |  |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-21-2 Бесколодезная установка п/э шарового крана Д 40 -1 шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. | 0,420 |  |  |
|  |  | 25212115011108 |  | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм |  |  |  | m | 1,020 |  |  |
|  |  | 17113173093261 |  | Пакля смоляная |  |  |  | kg | 1,800 |  |  |
|  |  | 232032260001 |  | Пенополимерный материал |  |  |  | kg | 4,000 |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg | 8,280 |  |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg | 0,120 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 0,140 |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 74 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 |  |  |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,035 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,004 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 75 |  | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,310 |  |  |
|  |  | 10119778 |  | Коробка клеммная в комплекте |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,049 |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |  |
| 76 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=7.24кг |  |  |  | kg | 7,240 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 1,665 |  |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg | 7,240 |  |  |
| 77 |  | IzD02B |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  | t | 0,007 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,008 |  |  |
| 78 |  | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme |  |  |  | t | 0,007 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,012 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,017 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,023 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
| 79 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 0,007 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,027 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 0,036 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
| 80 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 ) |  |  |  | m | 1,500 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,027 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,054 |  |  |
|  |  | 252121671004037 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 1,504 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 1,650 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 1,620 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,022 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 81 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91) |  |  |  | m | 0,500 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,065 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,065 |  |  |
|  |  | 272210310700032 |  | Conducta de otel Ду=32мм |  |  |  | m | 0,502 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,005 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 82 |  | IzL02C |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita |  |  |  | m2 | 0,040 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,001 |  |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om | 0,021 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,001 |  |  |
|  |  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  |  | h-om | 0,002 |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg | 0,004 |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 0,002 |  |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l | 0,106 |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  | kg | 0,106 |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 83 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE80) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 252315671381240m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE80) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 84 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 252315671344032 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40х32 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10. УПГ-6л3Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg | 0,250 |  |  |
|  |  | 316213700000к |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund - Ковер |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
| 86 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ80 Дн=32х3,0 SDR11 ) |  |  |  | m | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,072 |  |  |
|  |  | 252121671000132 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm |  |  |  | m | 2,006 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 2,200 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 2,160 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,030 |  |  |
|  |  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 87 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,276 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,032 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,083 |  |  |
| 88 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Опалубка |  |  |  | m2 | 0,600 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,180 |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,180 |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,018 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,030 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,048 |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,060 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,072 |  |  |
| 89 |  | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6 АII) |  |  |  | kg | 4,200 |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,181 |  |  |
|  |  | 271060210000006 |  | Otel beton - Каркас, круг Д6 АII |  |  |  | kg | 4,305 |  |  |
| 90 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Бетон кл.В12,5 |  |  |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,069 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,008 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,021 |  |  |
| 91 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip Песок |  |  |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,017 |  |  |
| 92 |  | DB16B Л=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) |  |  |  | m2 | 0,800 |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  |  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  |  | t | 0,028 |  |  |
| 93 |  | Pret |  | Полимерная липкая лента |  |  |  | m | 3,000 |  |  |
|  |  | 0002511111 |  | Banda spumat penopolimerik lipicios |  |  |  | m | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-6л3Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 2шт. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.11. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=7.5м , 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  |  | 28752742000002 |  | Capac cu rama (Ковер) |  |  |  | buc | 1,030 |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 6,664 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,026 |  |  |
| 95 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,138 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,016 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,042 |  |  |
| 96 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 | 0,300 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,090 |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,090 |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,009 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,030 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,036 |  |  |
| 97 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) |  |  |  | kg | 2,100 |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 0,399 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,021 |  |  |
|  |  | 277527505050 |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) |  |  |  | kg | 2,100 |  |  |
| 98 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  | m2 | 0,110 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,121 |  |  |
|  |  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  | kg | 0,011 |  |  |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 0,006 |  |  |
|  |  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  |  | kg | 0,019 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 0,022 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,011 |  |  |
| 99 |  | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Прокладка газопровода в футляре из ПЭ трубы ф75x6.8мм , L=7.5м) 1шт |  |  |  | m | 7,500 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 2,925 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 4,897 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 4,897 |  |  |
|  |  | 25212167187568 |  | Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы ф75х6.8 ) |  |  |  | m | 7,665 |  |  |
|  |  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  | m | 7,966 |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 1,976 |  |  |
|  |  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut | 1,177 |  |  |
| 100 |  | IzF10H |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) |  |  |  | m2 | 0,020 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,001 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,001 |  |  |
|  |  | 252130260201 |  | Пенополимерный материал |  |  |  | kg | 0,100 |  |  |
| 101 |  | IzF10Hf |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) |  |  |  | m2 | 0,040 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,003 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,002 |  |  |
|  |  | 2521302602904п |  | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт |  |  |  | kg | 4,000 |  |  |
| 102 |  |  |  | Лента полимерная липкая |  |  |  | m | 20,000 |  |  |
|  |  | 24302261028890 |  | Лента полимерная липкая |  |  |  | m | 20,200 |  |  |
| 103 |  | AcA11B1 |  | Протаскивание труб через футляр |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om. | 0,340 |  |  |
| 104 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 0,220 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om. | 1,520 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | 252121671000132 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 102500028991 |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2710403607555250 |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм |  |  |  | m | 0,500 |  |  |
|  |  | 2500000000525 |  | Защитная обертка из бризола |  |  |  | m2 | 0,500 |  |  |
|  |  | 14214022003931 |  | Отмостка,асфальтобетон |  |  |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.В12,5 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 0,610 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 105 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,003 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,000 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 106 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,018 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,008 |  |  |
| 107 |  | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) |  |  |  | m2 | 0,060 |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om | 0,003 |  |  |
|  |  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  |  | t | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=7.5м , 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.12. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ Подземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | TfA01B1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Труба стальная электросварная ф89х3.5мм, ГОСТ 10704-91*) |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,190 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,310 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,140 |  |  |
|  |  | 27221031078935 |  | Conducta de otel Газопровод из стальных электр. труб Ду89х3,5 ГОСТ 10704-91* |  |  |  | m | 1,004 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,016 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,006 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,006 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 109 |  | IzA08B K=2 |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat |  |  |  | m2 | 0,280 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,314 |  |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg | 0,056 |  |  |
|  |  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg | 0,084 |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l | 0,011 |  |  |
| 110 |  | IE06B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  |  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 111 |  | GD61C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. (PE80 SDR17,6 D90x5,2) в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 124,000 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 8,072 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 15,004 |  |  |
|  |  | 2521216710001090 |  | Teava polietilena PE80 SDR17,6 D90x5,2 в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 124,745 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 136,536 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 134,054 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 3,227 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,248 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 4,960 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 4,960 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,248 |  |  |
| 112 |  | GD61B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm.(PE100 SDR11 D75х4,3)в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 73,000 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 2,927 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 5,256 |  |  |
|  |  | 2521216710001757545 |  | Teava polietilena PE100 SDR11 D75х4,5 |  |  |  | m | 73,292 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 80,380 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 78,919 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 1,461 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,146 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 2,920 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 2,920 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,146 |  |  |
| 113 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 63х5,8 ) в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 160,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 5,760 |  |  |
|  |  | 252121671006358 |  | Teava polietilena (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 63х5,8 ) в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 160,480 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 176,000 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 172,800 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 2,400 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,320 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 6,400 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 6,400 |  |  |
| 114 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 50х4.6 )в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 93,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,674 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 3,348 |  |  |
|  |  | 252121671000150 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du50x4.6mm в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 93,279 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 102,300 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 100,440 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 1,395 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,186 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 3,720 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 3,720 |  |  |
| 115 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 )в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 90,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 3,240 |  |  |
|  |  | 252121671004037 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 90,270 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 99,000 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 97,200 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 1,350 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 3,600 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 116 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 32х3.0 )в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 200,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  |  | 252121671000140 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3.0mm в том числе 2% на укладку змейкой, готовления контрольных сварных соединений и сварных узлов) |  |  |  | m | 200,600 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 220,000 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 216,000 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 3,000 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 8,000 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 8,000 |  |  |
| 117 |  | GC03A |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  |  |  | km | 0,740 |  |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om | 0,118 |  |  |
|  |  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 118 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D32 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  |  | 252315671381132m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D32 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 3,000 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 3,000 |  |  |
| 119 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  | 252315671381140m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 120 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D50 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  | 252315671381150m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D50 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 121 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  |  | 252315671381163m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D63 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 122 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 252315671381175m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 123 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D90 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 2523156713811m090 |  | Fiting polietilena (Муфта с закладными нагревателями D90 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 124 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Отвод 90° с закладными нагревателями D90мм ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 2523156713811о090 |  | Fiting polietilena (Отвод 90° с закладными нагревателями D90мм) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 125 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход термозисторный D90/D75 ПЕ100 DR 11) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  |  | 252315671399075 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D90/D75 ПЕ100 DR 11) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 126 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход термозисторный D75/D63 РЕ100 SDR11) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  |  | 252315671397563 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D75/D63 РЕ100 SDR11) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 127 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный D63/D50 РЕ100 SDR11) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 252315671396350 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)(Переход термозисторный Dn63/50 ПЕ 100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 128 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn50/40 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 25231567138095040 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn50/40 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 129 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 25231567138095032 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 130 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn40/32 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  | 25231567138094032 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn40/32 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 131 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник равнопроходной термозисторный D50 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 252315671380032т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D32 РE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ Подземная прокладка Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.13. Узел УПГ-2-3 (D-90) Вход -выход из земли полиэт. газопровода ,1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 1,020 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om | 1,520 |  |  |
|  |  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  |  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 | 0,160 |  |  |
|  |  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  |  |  | m2 | 1,050 |  |  |
|  |  | 2722103111000 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  |  |  | m | 1,500 |  |  |
|  |  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg | 2,800 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 0,610 |  |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut | 0,520 |  |  |
| 133 |  | GD61C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. (PE80 SDR11 D90x8,2) |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,065 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,121 |  |  |
|  |  | 2521216710009082 |  | Teava polietilena PE80 SDR17,6 ф90x8,2 |  |  |  | m | 1,006 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 1,101 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 1,081 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,026 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 134 |  | TfA01B1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80мм |  |  |  | m | 0,500 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,095 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,155 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,070 |  |  |
|  |  | 272210310700080 |  | Conducta de otel Ду80мм |  |  |  | m | 0,502 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,008 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,003 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 135 |  | IzL02C |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita |  |  |  | m2 | 0,240 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,007 |  |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om | 0,125 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,007 |  |  |
|  |  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  |  | h-om | 0,010 |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 0,011 |  |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l | 0,634 |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  | kg | 0,634 |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,007 |  |  |
|  |  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  |  | h-ut | 0,041 |  |  |
| 136 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D90 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  |  | 2523156713811m090 |  | Fiting polietilena (Муфта с закладными нагревателями D90 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 137 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 252315671389080 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход п/э-сталь Д90/80 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 138 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm под 90* |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,000 |  |  |
|  |  | 2523156715807590 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод полиэтиленовый Д75 под 90* |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 139 |  | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=200мм |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. | 0,420 |  |  |
|  |  | 2521216701000219 |  | Teava din otel - Футляр из металлической трубы Д200 мм |  |  |  | m | 1,020 |  |  |
|  |  | 17113173093261 |  | Пакля смоляная |  |  |  | kg | 1,800 |  |  |
|  |  | 232032260001 |  | Пенополимерный материал |  |  |  | kg | 4,000 |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg | 8,280 |  |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg | 0,120 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 0,140 |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 140 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 |  |  |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,035 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,004 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 141 |  | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,310 |  |  |
|  |  | 10119778 |  | Коробка клеммная в комплекте |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,049 |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,030 |  |  |
| 142 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1 шт)=7,24кгх1шт |  |  |  | kg | 7,240 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 1,665 |  |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg | 7,240 |  |  |
| 143 |  | IzD02B |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  | t | 0,010 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,012 |  |  |
| 144 |  | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme |  |  |  | t | 0,010 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,017 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,024 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,033 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,001 |  |  |
| 145 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 0,010 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,038 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 0,052 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,004 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-2-3 (D-90) Вход -выход из земли полиэт. газопровода ,1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.14. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 18шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм |  |  |  | m | 18,000 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. | 7,560 |  |  |
|  |  | 25212115011100 |  | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=100мм |  |  |  | m | 18,360 |  |  |
|  |  | 17113173093261 |  | Пакля смоляная |  |  |  | kg | 32,400 |  |  |
|  |  | 232032260001 |  | Пенополимерный материал |  |  |  | kg | 72,000 |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg | 149,040 |  |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg | 2,160 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 2,520 |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 147 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 |  |  |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,621 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,072 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,187 |  |  |
| 148 |  | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 59,580 |  |  |
|  |  | 10119778 |  | Коробка клеммная в комплекте |  |  |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,882 |  |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,540 |  |  |
| 149 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-18шт, патрубок Д20мм-18шт, кожух 350х450х3-18 шт)=7,24кг,1шт |  |  |  | kg | 130,320 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 29,974 |  |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg | 130,320 |  |  |
| 150 |  | IzD02B |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  | t | 0,130 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,156 |  |  |
| 151 |  | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme |  |  |  | t | 0,130 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,218 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,311 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,424 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,030 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,010 |  |  |
| 152 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 0,130 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,497 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 0,676 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,047 |  |  |
| 153 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm PE80 SDR11 mm |  |  |  | m | 27,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,486 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,972 |  |  |
|  |  | 252121671063230 |  | - Труба PE80 ГАЗ SDR11, Du32х3.0mm |  |  |  | m | 27,081 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 29,700 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 29,160 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,405 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,054 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 154 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) |  |  |  | m | 9,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  |  | 272210310700025 |  | Conducta de otel Ду=25мм |  |  |  | m | 9,036 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,090 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,009 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,009 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,972 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,081 |  |  |
| 155 |  | IzL02C |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita |  |  |  | m2 | 1,080 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,032 |  |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om | 0,562 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,032 |  |  |
|  |  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  |  | h-om | 0,043 |  |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg | 0,112 |  |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l | 0,050 |  |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l | 2,853 |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  | kg | 2,853 |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg | 0,032 |  |  |
|  |  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  |  | h-ut | 0,184 |  |  |
| 156 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  |  | 252315671381232m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 10,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 10,800 |  |  |
| 157 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 32х25 |  |  |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | 252315671323225 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 32х25 |  |  |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 18шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.15. Узел УПГ-29-7 Врезка (подключение) в газопровод ( подземно). 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu котлован 1,5х1,5х1,3(н) |  |  |  | m3 | 2,900 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 5,974 |  |  |
| 159 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 2,900 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 1,769 |  |  |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip (засыпка песком) |  |  |  | m3 | 2,972 |  |  |
| 160 |  | GD14B.1 |  | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,380 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om. | 5,550 |  |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg | 0,150 |  |  |
|  |  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,217 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg | 0,066 |  |  |
| 161 |  | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om. | 14,850 |  |  |
| 162 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта SDR 11 D40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 25231567138640 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными эл. нагревателями SDR 11 D40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 163 |  | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Седелка D90-40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  |  | 2523156719040с |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Седелка с закладными эл. нагревателями D90-40мм) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 164 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 0,220 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om. | 1,520 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | 25212167103230 |  | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм |  |  |  | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 102500028991 |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2710403607555140 |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-140. L-500мм |  |  |  | m | 0,500 |  |  |
|  |  | 250000000525 |  | Защитная обертка из бризола |  |  |  | m2 | 0,500 |  |  |
|  |  | 14214022003931 |  | Отмостка,асфальтобетон |  |  |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.В12,5 |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 0,610 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-29-7 Врезка (подключение) в газопровод ( подземно). 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.16. УПГ-6л3 Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 7шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер) |  |  |  | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om | 8,120 |  |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg | 0,875 |  |  |
|  |  | 316213700000к |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund - Ковер |  |  |  | buc | 7,000 |  |  |
| 166 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ80 Дн=32х3,0 SDR11 ) |  |  |  | m | 7,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,252 |  |  |
|  |  | 252121671000132 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm |  |  |  | m | 7,021 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 7,700 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 7,560 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,105 |  |  |
|  |  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,280 |  |  |
| 167 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  |  | m3 | 0,280 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,966 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,112 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,291 |  |  |
| 168 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Опалубка |  |  |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 2,205 |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg | 0,011 |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc | 0,630 |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc | 0,630 |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg | 0,063 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,105 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 0,168 |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 | 0,210 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 0,252 |  |  |
| 169 |  | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6 АII) |  |  |  | kg | 14,700 |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 0,632 |  |  |
|  |  | 271060210000006 |  | Otel beton - Каркас, круг Д6 АII |  |  |  | kg | 15,067 |  |  |
| 170 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Бетон кл.В12,5 |  |  |  | m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 0,242 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,028 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 0,073 |  |  |
| 171 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip Песок |  |  |  | m3 | 0,140 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,126 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,154 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,029 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut | 0,059 |  |  |
| 172 |  | DB16B Л=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) |  |  |  | m2 | 0,400 |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om | 0,018 |  |  |
|  |  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  |  | t | 0,014 |  |  |
| 173 |  | Pret |  | Полимерная липкая лента |  |  |  | m | 10,500 |  |  |
|  |  | 0002511111 |  | Banda spumat penopolimerik lipicios |  |  |  | m | 10,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-6л3 Пункт провода-спутника ППС-КT с контрольной трубкой - 7шт. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.17. Узел УПГ-8-4 (Прокладка газопровода ф63мм в полиэтиленовом футляре ф110х10мм, L= 7,0м , 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  |  | 28752742000002 |  | Capac cu rama (Ковер) |  |  |  | buc | 3,090 |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 19,992 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,077 |  |  |
| 175 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) |  |  |  | kg | 6,300 |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 1,197 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,063 |  |  |
|  |  | 277527505050 |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) |  |  |  | kg | 6,300 |  |  |
| 176 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  | m2 | 0,030 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 0,033 |  |  |
|  |  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
|  |  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 0,002 |  |  |
|  |  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  |  | kg | 0,005 |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 0,006 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,003 |  |  |
| 177 |  | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ трубы ф110х10мм , L=7м) |  |  |  | m | 21,000 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 8,190 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 13,713 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 13,713 |  |  |
|  |  | 252121671011010 |  | Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы ф110х10мм ) |  |  |  | m | 21,463 |  |  |
|  |  | 232032260001 |  | Пенополимерный материал |  |  |  | kg | 0,210 |  |  |
|  |  | 17113173093261 |  | Пакля смоляная |  |  |  | kg | 8,417 |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 5,534 |  |  |
|  |  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut | 3,297 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,336 |  |  |
| 178 |  | IzF10Hf |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) |  |  |  | m2 | 0,120 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,008 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,006 |  |  |
|  |  | 2521302602904п |  | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт |  |  |  | kg | 12,000 |  |  |
| 179 |  | IzF10H |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) |  |  |  | m2 | 0,060 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 0,004 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 0,003 |  |  |
|  |  | 252130260201 |  | Пенополимерный материал |  |  |  | kg | 0,300 |  |  |
| 180 |  |  |  | Полимерная липкая лента |  |  |  | m | 60,000 |  |  |
|  |  | 0002511111 |  | Banda spumat penopolimerik lipicios |  |  |  | m | 60,000 |  |  |
| 181 |  | AcA11B1 |  | Протаскивание труб через футляр |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om. | 1,020 |  |  |
| 182 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 0,660 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 3,510 |  |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om. | 4,560 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | 252121671000132 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm |  |  |  | m | 3,000 |  |  |
|  |  | 102500028991 |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 2710403607555250 |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм |  |  |  | m | 1,500 |  |  |
|  |  | 2500000000525 |  | Защитная обертка из бризола |  |  |  | m2 | 1,500 |  |  |
|  |  | 14214022003931 |  | Отмостка,асфальтобетон |  |  |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.В12,5 |  |  |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 1,830 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,036 |  |  |
| 183 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) |  |  |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om. | 0,103 |  |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 | 0,118 |  |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-4 (Прокладка газопровода ф63мм в полиэтиленовом футляре ф110х10мм, L= 7,0м , 3шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.18. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-63, УПГ-14-26, 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  |  | 252315671389063т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 185 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 252315671381163m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D63 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-63, УПГ-14-26, 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.19. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-32, УПГ-14-5, 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  |  | 252315671389063т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 187 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный Dn63-32 ПЕ 80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  |  | 252315671396332 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный Dn63-32 ПЕ 80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-32, УПГ-14-5, 3шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.20. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-40, УПГ-14-12, 2.0шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75-40 mm |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 252315671307540т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник D75-40мм |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 189 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  |  | 252315671381175m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 3,200 |  |  |
| 190 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  | 252315671381140m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-40, УПГ-14-12, 2.0шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.21. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-32, УПГ-14-4, 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной термозисторный D75 -32 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  |  | 252315671387562т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник неравнопроходной термозисторный D75 -32 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 192 |  | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm -Муфта термозисторная Dn75 ПЕ 80 SDR11 |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  |  | 25231567138038175 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) -Муфта термозисторная Dn75 ПЕ 80 SDR11 |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 3,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 3,200 |  |  |
| 193 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  | 252315671381232m |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-32, УПГ-14-4, 2шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.22. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 63-32, УПГ-14-3, 4шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu ) din polietilena, (Тройник равнопроходной термозисторный D63 ) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  |  | 252315671380063т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D63 ) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 195 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный Dn63-32 ПЕ 80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  |  | 252315671386332 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход Д63-32 |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 63-32, УПГ-14-3, 4шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.23. Тройниковый переходный узел (ТПУ) , УПГ-14-2 (50-32), 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, (Тройник равнопроходной термозисторный D50 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 252315671380050т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D50 ) |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 197 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  |  | 25231567138095032 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) , УПГ-14-2 (50-32), 1шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.24. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40-32, УПГ-14-1(40-32), 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник равнопроходной термозисторный D40 PE 80 SDR11 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  |  | 252315671390240т |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D40 РE 100 SDR11 ) |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 199 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (переход) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm PE 80 SDR 11 |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  |  | 252315671394032 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход Д40/32мм PE 80 SDR 11 |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40-32, УПГ-14-1(40-32), 3шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.25. Узел УПГ-31-1 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф32, в футляре Д=63х5,8, L=2,5м, 6шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,720 |  |  |
| 201 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф63х5,8, 6шт) |  |  |  | m | 15,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,270 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  |  | 252121671000106348 |  | Защитная п/этиленовая труба ф63х5,8, ) |  |  |  | m | 15,045 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 16,500 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 16,200 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,225 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 202 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 3,200 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 1,952 |  |  |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip (засыпка песком) |  |  |  | m3 | 3,280 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-1 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф32, в футляре Д=63х5,8, L=2,5м, 6шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.26. Узел УПГ-31-2 Пересечение газопрововода с канализацией Ф40 , 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,240 |  |  |
| 204 |  | GD52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 X6.8mm mm (защитная п/э труба) |  |  |  | m | 5,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  |  | 252121671400275 |  | Teava polietilena Du75х6,8mm (защитная п/э труба) |  |  |  | m | 5,015 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 5,500 |  |  |
|  |  | 25231567138 |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL |  |  |  | m | 5,000 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,100 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 205 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 1,200 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 0,732 |  |  |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip (засыпка песком) |  |  |  | m3 | 1,230 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-2 Пересечение газопрововода с канализацией Ф40 , 2 шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.27. Узел УПГ-31-3 Пересечение существующего газопровода с водопроводом Ф50 , в футляре Д=90х8,2, L=2,5м,2шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,240 |  |  |
| 207 |  | GD52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm(Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф 90х8,2, 2шт) |  |  |  | m | 5,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,305 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,605 |  |  |
|  |  | 25212167100019082 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 (Защитная п/этиленовая труба ф 90х8,2, ) |  |  |  | m | 5,025 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 5,500 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 5,400 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,130 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 208 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 1,200 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 0,732 |  |  |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip (засыпка песком) |  |  |  | m3 | 1,230 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-3 Пересечение существующего газопровода с водопроводом Ф50 , в футляре Д=90х8,2, L=2,5м,2шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.28. Узел УПГ-31-6 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф90 , в футляре Д=140х12,7, L=2,5м,3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 0,360 |  |  |
| 210 |  | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф140х12,7, 3шт) |  |  |  | m | 7,500 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 1,927 |  |  |
|  |  | 2521216710001140 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 (Защитная п/этиленовая труба ф140х12,7) |  |  |  | m | 7,537 |  |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m | 8,250 |  |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m | 8,100 |  |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg | 0,217 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 211 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 1,800 |  |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 1,098 |  |  |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip (засыпка песком) |  |  |  | m3 | 1,845 |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-6 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф90 , в футляре Д=140х12,7, L=2,5м,3шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.29. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 | 3,950 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 8,098 |  |  |
| 213 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . |  |  |  | m3 | 12,210 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 25,153 |  |  |
| 214 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную) |  |  |  | m3 | 80,840 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 25,060 |  |  |
| 215 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) |  |  |  | 100 m3 | 3,230 |  |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut | 3,521 |  |  |
| 216 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) |  |  |  | 100 m3 | 3,230 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 28,489 |  |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut | 33,560 |  |  |
| 217 |  | TsD03C1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II |  |  |  | 100 m3 | 0,003 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.30. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ Надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ Надземная прокладка Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.31. УПГ 33 Установка счетчика газа на опоре Ду 25 ,G 4,0 T в пластмассовом шкафу на отдельно стоящей опоре(24шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  |  |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 48,000 |  |  |
|  |  | 2811236829552 |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 (для счетчика G4T) |  |  |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg | 36,000 |  |  |
|  |  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 1,920 |  |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc | 72,000 |  |  |
| 219 |  | ID10A |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Кран шаровый муфтовый ф25мм) |  |  |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  |  | 287527420520025 |  | Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду25мм |  |  |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg | 0,288 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg | 0,576 |  |  |
| 220 |  | TfA02A2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод ст. Д=20мм |  |  |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 28,320 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 26,400 |  |  |
|  |  | 287527404000020 |  | Cot sau reductie de otel Отвод ст. Д=20мм |  |  |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 2,736 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 3,480 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 1,440 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,768 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 1,440 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 1,752 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,216 |  |  |
| 221 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg | 22,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 5,060 |  |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg | 22,000 |  |  |
| 222 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  | m3 | 3,360 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 4,435 |  |  |
| 223 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона В12,5) |  |  |  | m3 | 3,360 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om. | 13,440 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. | 1,344 |  |  |
|  |  | 26631021000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 3,496 |  |  |
| 224 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф50, Н=2,2м (под счетчик), 24шт |  |  |  | kg | 213,840 |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 40,630 |  |  |
|  |  | 2775276309000023 |  | Confectii metalice - Опора ф50, Н=2,2м (под счетчик), |  |  |  | kg | 213,840 |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg | 2,138 |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 1,069 |  |  |
| 225 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) |  |  |  | kg | 14,400 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 3,312 |  |  |
|  |  | 27107000000549 |  | Suporti sau dispozitive - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) |  |  |  | kg | 14,400 |  |  |
| 226 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х50х4, (3,10х 0,3м) |  |  |  | kg | 22,320 |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om | 6,696 |  |  |
|  |  | 2710703504768850 |  | (Крепление уголок 50х50х4, (3,10х 0,3м) |  |  |  | kg | 23,259 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,895 |  |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,447 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,447 |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg | 0,447 |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 1,786 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,223 |  |  |
| 227 |  | IzD02B |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare |  |  |  | t | 0,273 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,328 |  |  |
| 228 |  | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme |  |  |  | t | 0,273 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 0,459 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,652 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,890 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,063 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,021 |  |  |
| 229 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t | 0,273 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 1,043 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 1,420 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,098 |  |  |
| 230 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм ) |  |  |  | m | 120,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 31,200 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  |  | 272210310700025 |  | Conducta de otel Ду=25мм |  |  |  | m | 120,480 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 1,200 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,120 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,120 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 1,080 |  |  |
| 231 |  | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  |  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  | h-om | 2,304 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 3,888 |  |  |
|  |  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  | kg | 2,160 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,288 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,720 |  |  |
| 232 |  | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  |  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  | h-om | 4,464 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 2,304 |  |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg | 2,909 |  |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 2,189 |  |  |
|  |  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  | kg | 0,432 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,576 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,720 |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 33 Установка счетчика газа на опоре Ду 25 ,G 4,0 T в пластмассовом шкафу на отдельно стоящей опоре(24шт) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.32. Трубопроводы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная водогазо- проводная ф50х3,5 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 90,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 11,700 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 23,400 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 11,700 |  |  |
|  |  | 272210310705035 |  | Conducta de otel (Труба стальная водогазо- проводная ф50х3,5 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 90,360 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,900 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,360 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,090 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,360 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,090 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 9,720 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,810 |  |  |
| 234 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная водогазо- проводная ф40х3,2 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 75,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 9,750 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 19,500 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 9,750 |  |  |
|  |  | 272210310704032 |  | Conducta de otel (Труба стальная водогазо- проводная ф40х3,2 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 75,300 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,750 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,300 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,075 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,300 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,075 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 8,100 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,675 |  |  |
| 235 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная водогазо- проводная ф32х2,8 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 40,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  |  | 272210310703228 |  | Conducta de otel (Труба стальная водогазо- проводная ф32х2,8 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 40,160 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,400 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,160 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,040 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,160 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,040 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 4,320 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,360 |  |  |
| 236 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная водогазо- проводная ф25х2,8 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 25,000 |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om | 3,250 |  |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om | 6,500 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 3,250 |  |  |
|  |  | 27221031070002528 |  | Conducta de otel (Труба стальная водогазо- проводная ф25х2,8 ,ГОСТ 3262-75 ) |  |  |  | m | 25,100 |  |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg | 0,250 |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,100 |  |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,075 |  |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 0,100 |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut | 2,700 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 0,225 |  |  |
|  |  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut | 0,450 |  |  |
| 237 |  | IE06B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |  | m | 230,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 34,500 |  |  |
|  |  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut | 16,100 |  |  |
| 238 |  | IzA08B K=2 |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat |  |  |  | m2 | 37,500 |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg | 7,500 |  |  |
|  |  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg | 11,250 |  |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l | 1,500 |  |  |
| 239 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод 90-2-57х3,5 ст.20) |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  |  | 287527411019057 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод 90-2-57х3,5 ст.20 |  |  |  | buc | 10,200 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 240 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод 90-2-45х3,0 ст.20) |  |  |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  |  | 287527411019045 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод 90-2-45х3,0 ст.20 |  |  |  | buc | 8,160 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut | 1,920 |  |  |
| 241 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод 90-2-38x2.5 ст.20) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  |  | 287527411019038 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод 90-2-38х2.5 ст.20 |  |  |  | buc | 4,080 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 242 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод 90-2-33.7x2.3 ст.20) |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  |  | 287527411019033 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод 90-2-33.7х2.3 ст.20 |  |  |  | buc | 4,080 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы и материалы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.33. Опора ОП-1.2 ф57х3,0 , Н=2,2м ,40шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  | buc | 40,000 |  |  |
|  |  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 30,720 |  |  |
|  |  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut | 1,920 |  |  |
| 244 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  |  | m2 | 41,600 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. | 10,400 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 60,320 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 6,240 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 10,400 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 4,992 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,083 |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,083 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,832 |  |  |
| 245 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ОП-1.2 ф57х3,0 , Н=2,2м ,40шт |  |  |  | kg | 412,000 |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 78,280 |  |  |
|  |  | 2775276309159451 |  | Confectii metalice -- Опора ф159х4,5 Н=5000mm , 1шт |  |  |  | kg | 412,000 |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg | 4,120 |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 2,060 |  |  |
| 246 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (180x40x3.L=200) |  |  |  | kg | 48,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 11,040 |  |  |
|  |  | 2710700055018012 |  | Suporti sau dispozitive (180x40x3.L=200) |  |  |  | kg | 48,000 |  |  |
| 247 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) |  |  |  | t | 0,460 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,759 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 1,555 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,110 |  |  |
| 248 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) |  |  |  | t | 0,460 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 1,757 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 2,392 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,166 |  |  |
|  |  |  |  | Total Опора ОП-1.2 ф57х3,0 , Н=2,2м ,40шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.34. Опора ОП-1.3 ф89х3,0 , Н=3,5м ,10шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 |  | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om | 0,320 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 7,680 |  |  |
|  |  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  |  | h-ut | 0,480 |  |  |
| 250 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) |  |  |  | m2 | 10,400 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. | 2,600 |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 15,080 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 1,560 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 2,600 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 1,248 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,208 |  |  |
| 251 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ОП-1.3 ф89х3,0 , Н=3,5м ,1шт |  |  |  | kg | 216,000 |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om | 41,040 |  |  |
|  |  | 2775276309159451 |  | Confectii metalice -- Опора ф159х4,5 Н=5000mm , 1шт |  |  |  | kg | 216,000 |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg | 2,160 |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg | 1,080 |  |  |
| 252 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (250x80x4.L=200) |  |  |  | kg | 25,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 5,750 |  |  |
|  |  | 2710700055025080 |  | Suporti sau dispozitive (250x80x4.L=200) |  |  |  | kg | 25,000 |  |  |
| 253 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) |  |  |  | t | 0,241 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,398 |  |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg | 0,815 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,058 |  |  |
| 254 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска) |  |  |  | t | 0,241 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om | 0,921 |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  | kg | 1,253 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 0,087 |  |  |
|  |  |  |  | Total Опора ОП-1.3 ф89х3,0 , Н=3,5м ,10шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.35. Бетон |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 |  |  |  | m3 | 5,020 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 17,319 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 2,008 |  |  |
|  |  | 2663102100000125 |  | Beton В12,5 |  |  |  | m3 | 5,223 |  |  |
|  |  |  |  | Total Бетон Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |