I.P „SERVICIUL NAȚIONAL  DE MANAGEMENT AL FRECVENȚELOR RADIO ”

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia unui vector network analyzer

Elaborat:

Şef Direcţia DECP				               Anatolie GUZUN

Aprobat:

Director Tehnic     					       Ovidiu SPĂTARU

Chişinău – 2022

CUPRINS

1.	NOTE GENERALE	3

2.	OBIECTUL ACHIZIŢIEI	3

3.	SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI	4

4.	CANTITATEA	4

5.    COMPONENŢA	5

6.	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI                                                                     UTILAJULUI DE MĂSURARE	5

7.    INSTRUIRE	8

8.    PERIOADA DE GARANŢIE	8

9.    PERIOADA POSTGARANŢIE	8

10.    CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU  OFERTANŢI	9

11.   MODUL DE EVALUARE A OFERTELOR.................................................................................. 9

12.  MODUL DE PREZENTARE A CONFORMITĂȚII CU CERNȚELE CAIETULUI	9

| # NOTE GENERALE | Se va completa de către ofertant |  |
| --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice garantate STG | Abateri/ Remarce De specificat dacă există |
| Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă. |  |  |
| # Obiectul achiziţiei |  |  |
| Obiectul procedurii de achiziție îl constituie: Furnizarea, Instalarea şi punerea în funcţiune a unui vector network analyzer pentru efectuarea măsurărilor marimilor electrice. Scopul achiziţiei: Utilajele şi accesoriile se achiziţionează pentru dotarea laboratorului de încercări din cadrul IP SNMFR. Locul livrării: Locul livrării mijloacelor şi utilajului de măsurare achziţionate este sediul IP SNMFR din or. Durlești, str. N.Dimo 22/20, MD 2003 |  |  |
| # SCOPUL GENERAL AL ACHIZIŢIEI |  |  |
| - efectuarea încercărilor de laborator – măsurarea parametrilor de compatibilitate electromagnetică a produselor de comunicaţii electronice şi electrocasnice în conformitate cu standardele europene din domeniul compatibiltăţii electromagnetice şi celor pentru echipamente radio; - Testarea echipamentelor radio din punct de vedere al utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât acestea să nu cauzeze interferenţe prejudiciabile care să împiedice buna utilizare a spectrului de către deţinătorii de licenţe sau utilizatorii finali (cerinţă a Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”, aprobată prin HG 34 din 30.01.2019) - Facilitarea/menținerea acreditării laboratorului de încercări pentru măsurătorile necesare activităţii de evaluare a conformităţii produselor cât şi de control al pieţei produselor de comunicaţii electronice pentru o gamă largă de teste la cerinţele de compatibilitate electromagnetică privite din punctul de vedere al emisiilor de perturbaţii EMI şi imunităţii la perturbaţii EMS (Reglementarea tehnică „Compatibilitatea Electromagnetică a Echipamentelor”, aprobată prin HG 807 din 29.10.2015). - Oferirea producătorilor de produse electrocasnice, de telecomunicaţii şi radio a serviciilor de încercări şi testări necesar de efectuat în vederea marcării produselor cu marca de conformitate SM sau CE. |  |  |
| # CANTITATEA |  |  |
| - Vector Network Analyzer (VNA) de tip benchtop, unitate functională independentă cu display capacitiv tactil (touchscreen) în cantitate de una unitate |  |  |

| # COMPONENŢA |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Vector Network Analyzer de tip benchtop, unitate functională independentă cu display capacitiv tactil (touchscreen) – 1 unitate - Cablu RF de precizie cu connectori tip N(m)/N(m), DC….18GHz, lungimea ≥ 0,6 m – 2 buc - Kit pentru calibrarea VNA (Calibration kit), 50 Ohm, DC.....18GHz, - 1 unitate - Manualul de utilizare al echipamentului - Certificate de etalonare efectuat de un laborator accreditat. |  |  |
| # CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII ALE MIJLOACELOR SI UTILAJULUI DE MĂSURARE |  |  |
| Tipul VNA; Benchtop cu displeu touchscreen. Number of test ports; ≥ 2. Test port connector; N female (impedance 50 Ohm). Frequency range; ≥ 100kHz to 4,5GHz Upgradable up to 8 GHz or more. Frequency Resolution; ≤ 1Hz. Time base aging and temperature drifts (per year); ≤ ±1 ppm. Number of measurement points per trace; 2 to 5001 or more. Measurement Bandwidth; 1Hz to 300KHz or more. VNA dynamic range for mentioned above frequency range and IFBW=10Hz; >120dB,. Trace stability. Trace noise magnitude (RMS) IFBW=10kHz; <0.005 dB. Trace noise phase (RMS) IFBW=10kHz; <0.035 degrees. Temperature dependence: Magnitude phase; - dB/C° or better 0.15 degrees/C° or better. System data (with system error calibrated). Directivity; ≥ 45 dB. Source match; ≥ 40 dB. Load match; ≥ 45 dB. Reflection tracking; ≤ 0.02 dB. Transmission tracking; ≤ 0.018 dB. Accuracy of transmission measurements (with system error calibrated). Magnitude uncertainty for transmission coefficient │S21│: +5dB to -35dB -35dB to -50dB -50 dB to -65dB; ≤0.02 dB ≤0.03 dB ≤0.07 dB. Phase uncertainty for transmission coefficient │S21│: +5dB to -35dB -35dB to -50 dB -50 dB to -65dB; ≤0.3 degrees ≤0.4 degrees ≤0.6 degrees. Accuracy of reflection measurements (with system error calibrated). Magnitude uncertainty for reflection coefficient │S11│(linear): 0 to 0.4 0,4 to 1,0; <0.01 ≤0.02. Test port output. VNA power range; -20dBm to +3 dBm or more Upgradable up to 10 dBm or more. Power accuracy; < 2dB. Power linearity; < 1dB. Power resolution; 0.01dB. Test port input. Power measurement accuracy; < 1 dB. Receiver linearity,; < 0.2 dB. Maximum nominal input level; ≤ +3 dBm. Measurements; S11, S21, S12, S22 (both Magnitude and Phase), bidirectional measurements. Calibration kit; Instrument must be delivered with full 2-port calibration kit, type TOSM, 0Hz to 18GHz, with calibration data certificate.. Connectivity. USB port on front panel; 2 ports or more. LAN port; 1 port RJ-45. 10MHz reference input port; 1 port or more, type BNC. General data. Display; Capacitive Touchscreen display. Operating Voltage; 100-240 V, 50/60 Hz. Operating Temperature range; +5 °C to +40 °C or more. Warranty; 3 years or more. - Mijlocul de masurare trebuie să fie conform cu reglementările tehnice europene aplicabile, cerinţele de securitate a standardului EN/IEC 61010 şi cerinţele de compatibilitate electromagnetică a standardelor EMC&EMI relevante - Mijlocul de masurare va fi livrat cu Certificate de etalonare eliberat de laborator acreditat ILAC/EA/APLAC/IAAC (ISO 17025). - Certificatul de etalonare trebuie să fie de o vechime nu mai mare de 3 luni de la data livrării câtre IP SNMFR |  |  |
| # Accesorii |  |  |
| Vor fi oferite toate accesoriile standard, cabluri pentru interconectări, fire şi cabluri pentru conectare la sursa de energie electrică, conectoare, etc. Vor fi oferite copiile soft şi hard a Instrucţiunilor de Inofensivitate, a Manualului de instalare şi a Manualului de operare în cel puţin una din limbile romană/engleză/rusă. |  |  |

| 7. Instruirea personalului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contractantul va instala, va pune în funcţiune şi va demonstra modul de funcţionare a echipamentului. După instalarea echipamentului contractantul/ofertantul trebuie să demonstreze că echipamentul livrat corespunde prezentului caiet de sarcini şi va oferi instrucţiuni personalului laboratorului privind următoarele aspecte: - Funcţionarea echipamentului - Verificarea caracteristicilor - Aspecte de mentenanţă şi troubleshooting - Aspecte privind executarea încercărilor - Instrucţiuni de inofensivitate în timpul operării şi mentenanţei echipamentului - Mentenanţa preventivă şi corectivă a echipamentului |  |  |
| # PERIOADA DE GARANŢIE |  |  |
| Perioada de garanţie trebuie să fie minim 36 luni pentru echipamentul de măsurare solicitat şi va începe de la data semnării fără obiecţii a procesului –verbal de acceptanţă a echipamentelor. În cazul cînd diferite părţi a echipamentului sunt acceptate de către IP SNMFR în diferite perioade de timp, perioada de garanţie pentru întreg echipamentul/sistemul de măsurare va începe din data semnării ultimului proces verbal de acceptanţă. |  |  |
| # PERIOADA POST GARANŢIE |  |  |
| Contractantul are obligaţia de a garanta, ca echipamentele oferite, vor fi asigurate cu servicii de reparație şi piese de schimb de către producătorul produsului, pentru o perioadă de minim 7 ani după expirarea perioadei de garanţie. |  |  |

| # Crierii de eligibilitate pentru ofertanţi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea, după cum urmează: - Ofertantul va avea o experienţă minimă de 5 ani în furnizarea unor echipamente similare sau superioare acestora - Ofertantul va furniza copia scrisorilor de recomandare sau feedback-ul de la cel puţin 3 laboratoare europene acreditate care utilizează astfel de echipamente Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul echipamentului, se acceptă referinţele companiei producătoare pentru tipul echipamentului solicitat. |  |  |  |
| # Modul și factorii de evaluare a ofertelor |  |  |  |
| Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele prezentului Caiet de sarcini şi care are prețul total cel mai scăzut. |  |  |  |
| # Modul de prezentare a conformității cu cerințele caietului de sarcini |  |  |  |
| Conformitatea şi respectarea tuturor cerinţelor prezentate mai sus în prezentul caiet de sarcini trebuie furnizate în detaliu pentru fiecare cerinţă în coloana Specificaţii tehnice garantate (STG) cu documente de suport tehnic, ilustraţii, scheme, diagrame, desene, cataloage ale furnizorilor de echipamente, părţi şi subansamble oferite. |  |  |  |