CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Lucrări de reparație capitală a hidroizolației fundației și sistemului de scurgere a apelor meteorice, la fațada principală a clădirii administrative a Ministerului Apărării.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Lucrări de reparație capitală a hidroizolației fundației și sistemului de scurgere a apelor meteorice, la fațada principală a clădirii administrative a Ministerului Apărării.

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a hidroizolației fundației și sistemului de scurgere a apelor meteorice, la fațada principală a clădirii administrative a Ministerului Apărării.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | CO06B | Instalarea imprejmuirii temporare din plasa de protectie I55gr/m2, H-1.8m) montata pe stilpi usor-demontabili, pentru delimitarea si protectia santierului pe perioada executarii lucrarilor. | m | 65,00 |
| 2 | RpCS19E k=2 | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 110,00 |
| 3 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,65 |
| 4 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 5 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 10,00 |
| 6 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 | 1,10 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 5,50 |
| 8 | CA03D | Beton turnat ca strat de egalizare, clasa B7.5 | m3 | 5,50 |
| 9 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la la fundatii, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 165,00 |
| 10 | CE13D | Invelitori la suprafete orizontale si verticale cu membrane bituminoase strat inferior ,,Linocrom HPP" | m2 | 165,00 |
| 11 | AcF03D | Umpluturi in santuri, executate cu argila | m3 | 94,00 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,11 |
| 13 | AcD18C | Montarea Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil). Densitatea filtru geotextil gr/m2 - 110; Klasa de rezistenta kN/m2 - SN4. | m | 60,00 |
| 14 | AcF03A | Umpluturi in santuri cu strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 39,00 |
| 15 | AcF03D | Umpluturi in santuri, executate cu argila | m3 | 77,00 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,11 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 5,50 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,11 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 11,00 |
| 20 | RpCE29A | Pelicula din polimeri | m2 | 110,00 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 1,65 |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,30 |
| 23 | DE16B | Gratar fonta cu rigola din beton 1000 x 200 x 200mm EN124 C250 | buc | 55,00 |
| 24 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosime 4cm | m2 | 130,00 |
| 25 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton (500x200x70) pentru trotuare asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 60,00 |
| 26 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 10,00 |
| 27 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,00 |
|  |  | 2. Sistemul de canalizare exterioara C1 |  |  |
| 28 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,20 |
| 29 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor, pina la 100 m | 100 m3 | 3,15 |
| 30 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 | 0,62 |
| 31 | TsE03C | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare | 100m2 | 0,50 |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 12,00 |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,30 |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 12,00 |
| 35 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 250 mm | m | 100,00 |
| 36 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla, coturi imbinari) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 250 mm | buc | 2,00 |
| 37 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,20 |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inele prefabricate pentru camine KЦ 10-9 cu fund. | buc | 2,00 |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inele prefabricate pentru camine KЦ 10-9 fara fund. | buc | 4,00 |
| 40 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Placi prefabricate pentru camine KЦП 1-10-1. Nota: Include si Scara cu vanguri se ia in calcul 110 kg | buc | 2,00 |
| 41 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Placi prefabricate pentru camine KЦO - 1 | buc | 2,00 |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Capacul cu rama din fonta. | buc | 2,00 |
| 43 | TsC02A1 | Astuparea mecanica a santurilor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica | 100 m3 | 3,05 |
| 44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 150,00 |
| 45 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 2,00 |
|  |  | 3. Sistemul de canalizare exterioara C2 |  |  |
| 46 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,20 |
| 47 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor, pina la 50 m | 100 m3 | 1,50 |
| 48 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 | 0,30 |
| 49 | TsE03C | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare | 100m2 | 0,30 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 6,00 |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,15 |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h-10cm | m3 | 6,00 |
| 53 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 250 mm | m | 50,00 |
| 54 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla, coturi imbinari) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 250 mm | buc | 3,00 |
| 55 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,20 |
| 56 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inele prefabricate pentru camine KЦ 10-9 cu fund. | buc | 3,00 |
| 57 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inele prefabricate pentru camine KЦ 10-9 fara fund. | buc | 3,00 |
| 58 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Placi prefabricate pentru camine KЦП 1-10-1. Nota: Include si Scara cu vanguri se ia in calcul 110 kg | buc | 3,00 |
| 59 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Placi prefabricate pentru camine KЦO - 1 | buc | 3,00 |
| 60 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Capacul cu rama din fonta. | buc | 3,00 |
| 61 | TsC02A1 | Astuparea mecanica a santurilor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica | 100 m3 | 1,50 |
| 62 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 75,00 |
| 63 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 100,00 |
|  |  | 4. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 64 | RpDB34D | Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere (existente) de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat | buc | 10,00 |
| 65 | RpDB28С | Aranjarea bordurilor existente cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de beton | m | 220,00 |
| 66 | RpDB16H K=1.5 | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 6 cm cu asternere mecanica | m2 | 95,00 |
| 67 | DB02C | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) | 100m2 | 2,20 |
| 68 | DB16H K-1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 350,00 |