| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea fotometrului fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru fotoelectric de determinare a concentrației (fotocolorimetru) |  |  |  | Conform caietului de sarcini (Se anexează) Intervalul lungimii de undă, nm - 315 – 990, Intervalul spectral selectat, nm, nu mai mult de:5 Intervalul de măsurare: coeficientul de concentrație, % - 1-100 densitatea optică, A - 0-2 Intervalul de indicare: transmitanță, % -0,1 - 100 densitatea optică, A - 0-3 concentrație, unități de concentrație - 0,001 - 9999 Limita valorii admisibile a erorii absolute de bază în măsurarea coeficienților de transmisie, % - 0,5 Limita erorii absolute de bază admisibile de setare a lungimii de undă, nm - ±3 Limita valorii admisibile a erorii absolute, % - 0,15 Timpul de stabilire a regimului de funcționare, minute, nu mai mult de: 30 Lungimea de lucru a cuvetelor, mm - 10; 20; 30; 50. Indicarea rezultatelor măsurătorilor și a lungimii de undă de funcționare - digitală Masa, kg, nu mai mult de - 15 Sursa de iluminare - bec halogen Sursa de alimentare, V - 220 ± 22 Frecvența sursei de alimentare, Hz - ± 0,5 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________