| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, tip P+E, str. Stefan cel Mare, s.Magdacesti r-ul Criuleni N084/03/19 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

- Sursa autonoma de caldura ''SAAC''

- Lucrari de constructie generale (marca SAC)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| - 0 | - TsC03B1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 0,130 |
| - 1 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | - m3 | - 7,200 |
| - 2 | - TsD05A | - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | - 100 m3 | - 0,072 |
| - 3 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | - 100 m3 | - 0,060 |
| - 4 | - TsI50A3 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Отвозка) | - t | - 10,200 |
| - 5 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 0,060 |
|  |  | - Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| - 6 | - CA02C | - Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 | - m3 | - 0,400 |
| - 7 | - CA03G | - Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | - m3 | - 7,500 |
| - 8 | - CB02A | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | - m2 | - 45,000 |
| - 9 | - CC01F | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | - kg | - 46,700 |
| - 10 | - CC02L | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (КР1) | - kg | - 40,400 |
| - 11 | - CD50C | - Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | - m3 | - 0,130 |
|  |  | - Capitolul 3. Carcasa |  |  |
| - 12 | - CA04F | - Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 3,000 |
| - 13 | - CC02L | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (КР2,3) | - kg | - 332,300 |
| - 14 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 24,000 |
|  |  | - Capitolul 4. Planseul |  |  |
| - 15 | - CA04F | - Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | - m3 | - 8,600 |
| - 16 | - CC02N | - Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | - kg | - 125,130 |
| - 17 | - CB02C | - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | - m2 | - 72,000 |
| - 18 | - CB11A | - Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 | - buc | - 143,000 |
|  |  | - Capitolul 5. Peretii |  |  |
| - 19 | - CD55C | - Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | - m3 | - 10,000 |
|  |  | - Capitolul 6. Acoperis |  |  |
| - 20 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori) | - m2 | - 14,000 |
| - 21 | - IzF11B | - Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast -160...210 mm.(D 300 kg/m3) | - m3 | - 2,590 |
| - 22 | - IzF18C K=1.33 | - Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | - m2 | - 14,000 |
| - 23 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | - kg | - 39,200 |
| - 24 | - IzF01B | - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie de bitum | - m2 | - 14,000 |
| - 25 | - CE13A2 | - Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( ''Linocrom exterior''-4 mm, ''Linocrom inferior''-3 mm) | - m2 | - 14,000 |
| - 26 | - CE20A | - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125 ) | - m | - 4,000 |
| - 27 | - CE22A | - Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | - m | - 6,600 |
| - 28 | - CE05B | - Acoperire din tabla plana zincata -0,5 mm (pentru parapet si sort) | - m2 | - 5,200 |
| - 29 | - CL18A | - Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | - kg | - 4,000 |
|  |  | - Capitolul 7. Timplaria |  |  |
| - 30 | - CK12A | - Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din metal incalzita cu vata minerala U7) | - m2 | - 2,900 |
|  |  | - Capitolul 8. Finisari interioare |  |  |
|  |  | - Capitolul 8.1. Tavanul |  |  |
| - 31 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 12,000 |
| - 32 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | - m2 | - 12,000 |
| - 33 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 12,000 |
| - 34 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | - m2 | - 12,000 |
|  |  | - Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
| - 35 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (10 mm) | - m2 | - 36,000 |
| - 36 | - CF02B5 k=2 | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | - m2 | - -36,000 |
| - 37 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraten'' | - m2 | - 36,000 |
| - 38 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | - m2 | - 36,000 |
|  |  | - Capitolul 8.3. Pardoseala |  |  |
| - 39 | - CG22A1 | - Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm) | - m2 | - 12,000 |
| - 40 | - CG22A5 k=2 | - Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | - m2 | - -12,000 |
| - 41 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Вр-1 150*150 mm) | - kg | - 9,600 |
| - 42 | - IzF53A | - Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat - 30 mm | - m2 | - 12,000 |
| - 43 | - IzF04B k=3 | - Strat hidroizolant executat din hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | - m2 | - 12,000 |
| - 44 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30- 40 mm) | - m2 | - 12,000 |
| - 45 | - CG01A1 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | - m2 | - 12,000 |
| - 46 | - CG17D1 | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | - m2 | - 12,000 |
| - 47 | - CI14A | - Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 10,800 |
|  |  | - Capitolul 9. Finisarea exterioara |  |  |
| - 48 | - IzF55C | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala rigida -50 mm (denistate minim 135 kg/m3, NOBASIL TF) | - m2 | - 47,000 |
| - 49 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | - m2 | - 47,000 |
| - 50 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 | - 47,000 |
| - 51 | - CI22B | - Placaj Ceramic Klinker - fixate de adeziv (amestec uscat). | - m2 | - 9,600 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.