| Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul de studii la CAE "Curcubeul" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi | m2 | 497.40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 233.778 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99.48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 29.844 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic) | m | 97.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8.802 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.89 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.978 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane (bloc principal) | m | 45.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.45 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 459.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 68.925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68.925 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 22.975 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18.38 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare) | m2 | 34.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.08 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 14.11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.70 |
| 6 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare) | m2 | 34.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 47.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 357.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.238 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.816 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.136 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.272 |
| 7 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 459.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 114.875 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 9.19 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5.514 |
| 8 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat XPS, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 459.50 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 32.165 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22.975 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 475.72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.838 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 - 1.3 kg/m2) | kg | 598.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.99 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 603.98 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2.99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5.98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 179.40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.359 |
| 10 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (K=2, grosime medie 6 cm, executat in panta) | m2 | 459.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 321.65 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 27.57 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 19.299 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 497.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19.896 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 149.22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.497 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.149 |
| 12 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 459.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 206.775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 105.685 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 554.846 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 554.846 |
|  | 2320216201058 | Gaz GPL in butelii | kg | 289.485 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 91.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27.57 |
| 13 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 37.90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20.087 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.58 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 47.754 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 47.754 |
|  | 2320216201058 | Gaz GPL in butelii | kg | 23.877 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 12.886 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.274 |
| 14 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) | m | 97.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 87.042 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.45 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 188.167 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 5.086 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 3.051 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 203.424 |
| 15 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 68.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17.68 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 71.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 408.00 |
| 16 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 68.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.40 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 10.71 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.714 |
| 17 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 14.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.75 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 15.862 |
|  | 3335550200122 | Aerator PVC | buc | 14.42 |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150 (bloc principal) | m | 58.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 17.40 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d.150 | m | 62.727 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 83.636 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 11.948 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5.974 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 11.948 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 11.948 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 597.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.16 |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100 (bloc principal) | m | 45.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 15.75 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d.100 | m | 48.195 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 22.95 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 11.475 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 22.95 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 11.475 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 11.475 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 11.475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.675 |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 90.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 67.50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.027 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.009 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.027 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.011 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.27 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 405.00 |
| 21 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 90.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 22.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 90.00 |
| 22 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 90.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 99.90 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 90.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 23.22 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.