| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12 9301

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (подкос, стойка СВ95-2-1 шт.) | buc | 1,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 1,00 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе) | buc | 3,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе) | buc | 3,00 |
| 5 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 3,00 |
| 6 |  | Линейная арматура СИП |  | 0,00 |
| 7 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 16,00 |
| 8 |  | Скрепы А200 | buc | 16,00 |
| 9 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 5,00 |
| 10 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 23,00 |
| 11 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 4,00 |
| 12 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 3,00 |
| 13 |  | Промежуточный зажим ES-1500 | buc | 3,00 |
| 14 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-25 | buc | 3,00 |
| 15 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-35 | buc | 1,00 |
| 16 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-70 | buc | 4,00 |
| 17 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75 | buc | 1,00 |
| 18 |  | Анкерный зажим Р 3х95 | buc | 4,00 |
| 19 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2A сеч. (3х25+1x35) мм2) | 1 km | 0,03 |
| 20 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2A сеч. (3х70+1x70) мм2) | 1 km | 0,137 |
| 21 |  | Провод самонесущий СИП2A сеч. (3х25+1x35) мм2 | m | 30,00 |
| 22 |  | Провод самонесущий СИП2A сеч. (3х70+1x70) мм2 | m | 137,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 23 |  | В существующее РУ-0,4 кВ установить: |  | 0,00 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический с регулируемым расцепителем, ВА88-33-160А) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм, трубостойка) | 100 m | 0,04 |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 1,00 |
| 27 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc | 1,20 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 28 |  | Выключатель автоматический ВА88-33-160А, Iр=80А | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12 9302

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор и шкаф управления) | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф управления ШУ Ascon Plus) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF-01) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-40А) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик 380В, 10-100А, ZMG 310 Cr) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (выключатель автоматический ВА47-29/3/С20) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1 | set | 3,00 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (блок управления погружным насосом 3 кВт) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей ЩРн-24) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (переключатель пакетный ПП 3-25) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10910 | buc | 1,00 |
| 14 |  | Фотореле ФР-601 | buc | 1,00 |
| 15 |  | Патрон Е27 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 16 |  | Шкаф управления ШУ Ascon Plus | buc | 1,00 |
| 17 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01 | buc | 1,00 |
| 18 |  | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А | buc | 1,00 |
| 19 |  | Счетчик ZMG310Cr 380В, 10-100А | buc | 1,00 |
| 20 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc | 3,00 |
| 21 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20А | buc | 1,00 |
| 22 |  | Бокс для установки 24 модулей ЩРн-24 | buc | 1,00 |
| 23 |  | Переключатель пакетный ПП3-25А | buc | 1,00 |
| 24 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |
| 25 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12 9303

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 1 | Песок | m3 | 1,00 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | m3 | 1,80 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 1,20 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | m3 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 5 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 5х6 мм2 в траншее) | 100 m | 0,06 |
| 6 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 5х6 мм2 в трубе) | 100 m | 0,04 |
| 7 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 5х6 мм2 на скобах) | 100 m | 0,05 |
| 8 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,10 |
| 9 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0,07 |
| 10 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 0,05 |
| 11 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.5x6 мм2 | m | 15,00 |
| 12 |  | Кабель с медными жилами ВВГ сеч.5x4 мм2 | m | 7,00 |
| 13 |  | Кабель контрольный, с медными жилами КВВГ сеч.3x1,5 мм2 | m | 5,00 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦП-25) | 100 m | 0,06 |
| 15 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм) | 100 m | 0,03 |
| 16 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм) | 100 m | 0,04 |
| 17 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп-1) | buc | 2,00 |
| 18 |  | Заделка концевая для кабеля АПвБбШп-1 | buc | 2,00 |
| 19 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,70 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc | 0,70 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12 9304

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucruri de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на опоре) | buc | 0,01 |
| 2 |  | Лампа ДРЛ-125 | buc | 1,00 |
| 3 |  | Кронштейн КС1 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc | 1,00 |
| 5 |  | Коробка клеммная | buc | 1,00 |
| 6 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 2,00 |
| 7 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucruri de montare |  |  |
| 8 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АВВГ-0,66 сеч. 3х4 мм2) | 100 m | 0,10 |
| 9 |  | Кабель АВВГ-0,66 сеч. 3х4 мм2 | м | 10,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1х1,5 mm2 ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | 100 m | 0,05 |
| 11 |  | Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | м | 5,00 |
| 12 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) молниеприемник | 100 m | 0,001 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12 9305

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дизельгенератор 9 кВт в металлическом кожухе | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13 9301

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 1,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 3,00 |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная, стойка СВ95-2-1 шт.) | buc | 4,00 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе) | buc | 12,00 |
| 5 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе) | buc | 12,00 |
| 6 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 0,10 |
| 7 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2A сеч. (3х70+1x70) мм2) | 1 km | 0,60 |
| 8 |  | Провод самонесущий СИП2A сеч. (3х70+1x70) мм2 | m | 600,00 |
| 9 |  | Линейная арматура СИП |  | 0,00 |
| 10 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 36,00 |
| 11 |  | Скрепы А200 | buc | 36,00 |
| 12 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 6,00 |
| 13 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 66,00 |
| 14 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 2,00 |
| 15 |  | Анкерный зажим Р 2х95 | buc | 18,00 |
| 16 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 8,00 |
| 17 |  | Промежуточный зажим ES-1500 | buc | 12,00 |
| 18 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-70 | buc | 4,00 |
| 19 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 20 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 1,60 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13 9302

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор и шкаф управления) | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф управления ШУ Ascon Plus) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF-02-100) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-100А) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик 380В, 5-100А, ZMG 310 Cr) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (выключатель автоматический ВА47-100/3/С80) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1 | set | 3,00 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 24 модулей ЩРн-24) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (переключатель пакетный ПП 3-100) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-10910 | buc | 1,00 |
| 13 |  | Фотореле ФР-601 | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (станция управления очистными сооружениями, комплектно со станцией) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 15 |  | Шкаф управления ШУ Ascon Plus | buc | 1,00 |
| 16 |  | Шкаф учета BZUM-TF-02-100 | buc | 1,00 |
| 17 |  | Выключатель нагрузки ВН32/3Р/100А | buc | 1,00 |
| 18 |  | Счетчик ZMG310Cr 380В, 5-100А | buc | 1,00 |
| 19 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc | 3,00 |
| 20 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С80А | buc | 1,00 |
| 21 |  | Бокс для установки 24 модулей ЩРн-24 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Переключатель пакетный ПП3-100А | buc | 1,00 |
| 23 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С63 | buc | 1,00 |
| 24 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,00 |
| 25 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13 9303

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба полиэтиленовая ПНД-70 мм) | 1 km | 0,004 |
| 2 | 1 | Песок | m3 | 2,00 |
| 3 | 37 | Кирпич строительный красный | buc | 128,00 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | m3 | 3,60 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 | 2,40 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | m3 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 7 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 5х25 мм2 в траншее) | 100 m | 0,21 |
| 8 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 5х25 мм2 в трубе) | 100 m | 0,08 |
| 9 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 5х25 мм2 на скобах) | 100 m | 0,02 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,20 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (кирпич) | 100 m | 0,20 |
| 12 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель с медными жилами ВВГ сеч. 5х25 мм2) | 100 m | 0,02 |
| 13 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель контрольный с медными жилами КВВГ сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 0,05 |
| 14 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.5x25 мм2 | m | 30,00 |
| 15 |  | Кабель с медными жилами ВВГ сеч.5x25 мм2 | m | 2,00 |
| 16 |  | Кабель контрольный, с медными жилами КВВГ сеч.3x1,5 мм2 | m | 5,00 |
| 17 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм) | 100 m | 0,01 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦП-25) | 100 m | 0,04 |
| 19 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦП-70) | 100 m | 0,02 |
| 20 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп-1) | buc | 4,00 |
| 21 |  | Заделка концевая для кабеля АПвБбШп-1 | buc | 4,00 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,85 |
| 23 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc | 0,70 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13 9304

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucruri de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на опоре) | buc | 0,01 |
| 2 |  | Лампа светодиодная ЛЭД 75 Вт | buc | 1,00 |
| 3 |  | Кронштейн КС1 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc | 1,00 |
| 5 |  | Коробка клеммная | buc | 1,00 |
| 6 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 2,00 |
| 7 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucruri de montare |  |  |
| 8 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АВВГ-0,66 сеч. 3х4 мм2) | 100 m | 0,10 |
| 9 |  | Кабель АВВГ-0,66 сеч. 3х4 мм2 | м | 10,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1х1,5 mm2 ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | 100 m | 0,05 |
| 11 |  | Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2 | м | 5,00 |
| 12 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=6мм) молниеприемник | 100 m | 0,01 |
| 13 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) молниеприемник | 100 m | 0,001 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina, arteriana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13 9305

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Дизельгенератор 50 кВт в металлическом кожухе | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-AE.ST-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,7200 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 25,0000 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 34,5600 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 216,0000 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 216,0000 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,0700 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,0700 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus) | 100 m3 | 0,0800 |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 13,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 10 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator pentru hidrant RI | buc | 1,0000 |
| 11 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot-suport cu flanse pentru RI D 65 mm 90* | buc | 1,0000 |
| 12 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50 mm | buc | 6,0000 |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce-suport cu flanse pentru RI D 65x65 | buc | 1,0000 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce-suport cu flanse pentru RI D 50x50 | buc | 1,0000 |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse pentru D 75x75 mm | buc | 1,0000 |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flanse din otel D 65x50 | buc | 3,0000 |
| 17 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa 75 mm | buc | 1,0000 |
| 18 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa 50 mm | buc | 7,0000 |
| 19 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D75 mm | buc | 1,0000 |
| 20 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc | 7,0000 |
| 21 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 8 buc * 4.76 = 38.08 kg | kg | 38,0800 |
| 22 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE 50 mm | buc | 1,0000 |
| 23 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE 75 mm 90* | buc | 7,0000 |
| 24 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (cofectii metalice pentru montare armaturi) | kg | 94,7200 |
| 25 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.PE100, SDR17 PN10 D75mm | m | 1 560,0000 |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PE100, SDR17 PN10 | m | 735,0000 |
| 27 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6 mm | m | 10,0000 |
| 28 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2 295,0000 |
| 29 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 2 295,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 287 m2 |  |  |
| 30 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 43,0500 |
| 31 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 28,7000 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 21,5300 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 21,5300 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din dale de beton 25 m2 |  |  |
| 34 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (cu recuperarea pavelelor) | m2 | 25,0000 |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,5000 |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele de la demontare - existente) | m2 | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 76 m2 |  |  |
| 37 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 506,6000 |
| 38 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 11,4000 |
| 39 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 11,4000 |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 32,5000 |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,6000 |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,7000 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 5,7000 |
| 44 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0460 |
| 45 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 76,0000 |
| 46 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 76,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Traversare prin metada inchisa 3 buc |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |
| 47 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,2000 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,0000 |
| 50 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 60,0000 |
| 51 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,6000 |
| 52 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,6000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Монтаж футляров |  |  |
| 53 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 3,0000 |
| 54 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 251-315 mm Tiava din otel D 273*6.0 mm | m | 73,5000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Protectia fundamentelor |  |  |
| 55 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,0200 |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,0300 |
| 57 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Folie de polietilena stabilizata cu negru de fum grosime 0,2 mm) De exclus Scoabe din otel pentru constructii | m2 | 16,1600 |
|  |  | Capitolul 1.6. Constructia caminelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Terasamente |  |  |
| 58 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,1300 |
| 59 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 3,2000 |
| 60 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 32,0000 |
| 61 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,3200 |
| 62 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,7400 |
| 63 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,7400 |
| 64 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,1100 |
| 65 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 17,6000 |
| 66 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1100 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Constructia caminelor de apa |  |  |
| 67 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,7800 |
| 68 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 2,0000 |
| 69 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 2,0000 |
| 70 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 2,0000 |
| 71 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 2,0000 |
| 72 | AcE11A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 2,0000 |
| 73 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 2,0000 |
| 74 | AcE11A1 | Capac din fonta tip T | buc | 2,0000 |
| 75 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg | 19,4000 |
| 76 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 |
| 77 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0200 |
| 78 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0200 |
| 79 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 41,6000 |
| 80 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0420 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0600 |
| 82 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,7400 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Camine de umede |  |  |
| 83 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,2400 |
| 84 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 2,0000 |
| 85 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 4,0000 |
| 86 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 2,0000 |
| 87 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 2,0000 |
| 88 | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc | 2,0000 |
| 89 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg | 19,4000 |
| 90 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0194 |
| 91 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0194 |
| 92 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 41,6000 |
| 93 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0420 |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0600 |
| 95 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,7400 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 96 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm subteran Robinet antiincemdiar D65 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 97 | 000012 | Robinet de incendiu D65 mm | buc | 1,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-J-12-0-PG-7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,4300 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 3,0300 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului mineral) | 100 m3 | 1,6000 |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 256,0000 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului fertil) | 100 m3 | 0,8000 |
| 6 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 128,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imprejmuiri |  |  |
| 7 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier R=3.895 (pentru stilpi metalici) | m | 135,0000 |
| 8 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2600 |
| 9 | CP15A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m | buc | 2,0000 |
| 10 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,1400 |
| 11 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 | m3 | 0,2560 |
| 12 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Ворота BM1B | m2 | 7,0000 |
| 13 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 216,0000 |
| 14 | CN21C | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, Покраска ворот | m2 | 14,0000 |
| 15 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,0000 |
| 16 | CK33B | Miner | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 17 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 2,7000 |
| 18 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 27,0000 |
| 19 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm | 100m2 | 2,7000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Rigole de scurgere |  |  |
| 20 |  | Rigola tip1 | ??? | 0,0000 |
| 21 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 1,6000 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (impetruirea rigolei tip 1) | m3 | 16,0000 |
| 23 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 12,8000 |
| 24 |  | Rigola tip2 | ??? | 0,0000 |
| 25 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 0,0300 |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (impetruirea rigolei tip 2) | m3 | 0,2200 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,2000 |
| 28 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B10 (riogola de scurgere) | m3 | 0,3000 |
| 29 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B5 (Tiava din beton armat) | m3 | 1,4000 |
| 30 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Л-5-15 | buc | 1,0000 |
| 31 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv П-6-15 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Inverzirea |  |  |
| 32 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,5000 |
| 33 | TsE01B K=1.2 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,1000 |
| 34 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,2000 |
| 35 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,2000 |
| 36 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 20,0000 |
| 37 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,2000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-L-PG-7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) | 100 m3 | 3,8900 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 622,4000 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 2,9800 |
| 4 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,9800 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol) | 100 m3 | 5,6600 |
| 6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 5,6600 |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,6000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |
| 8 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 127,8000 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 7,1000 |
| 10 | DI134A1 k=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 7,1000 |
| 11 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,1200 |
| 12 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 0,1200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bancheta din pietris |  |  |
| 13 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,5500 |
| 14 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -1,5500 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 310,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Imprejmuiri |  |  |
| 16 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 58- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 58 buc (GARDLINE) | m | 145,0000 |
| 17 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот | m3 | 0,2560 |
| 18 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 | m3 | 0,2880 |
| 19 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (GARDLINE) | m2 | 6,3000 |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,0000 |
| 21 | CK33B | Miner | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Rigole de scurgere |  |  |
| 22 | TsC53B | Compactarea pamintului | 100m2 | 0,8400 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,2000 |
| 24 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 6,7200 |
|  |  | Capitolul 1.6. Inverzirea |  |  |
| 25 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,9000 |
| 26 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,1500 |
| 27 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,1500 |
| 28 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 15,0000 |
| 29 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,1500 |
| 30 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - consolidarea pantelor | 100m2 | 0,9000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13.1-R-2-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Camera tehnica Nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,3900 |
| 2 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,2500 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - nivelarea solului | 100 m3 | 0,1400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,4000 |
| 5 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В3,5 t=0.2 | m3 | 5,7400 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 mm A I | kg | 23,3000 |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 478,4000 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 10,6000 |
| 9 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273*6 mm L=150 | kg | 5,9200 |
| 10 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 325*7 mm L=150 | kg | 16,4700 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,5700 |
| 12 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 43,8000 |
|  |  | Capitolul 2. Camera tehnica Nr.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,6600 |
| 14 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,3500 |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - nivelarea solului | 100 m3 | 0,3100 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19,0000 |
| 17 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В3,5 t=0.2 | m3 | 10,5300 |
| 18 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 mm A I | kg | 47,2000 |
| 19 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 886,0000 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 20,0000 |
| 21 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 273*6 mm L=150 | kg | 5,9200 |
| 22 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 325*7 mm L=150 | kg | 16,4700 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,3300 |
| 24 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 55,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Statie de pompare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,8600 |
| 26 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,2200 |
| 27 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 10,5000 |
| 28 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,5800 |
| 29 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,5800 |
| 30 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 232,5000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canava de evacuare a apelor freatice |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,2000 |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,8000 |
| 33 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 34 |  | Placa de fundatie |  | 0,0000 |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,4000 |
| 36 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В3,5 t=0.2 | m3 | 1,8200 |
| 37 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I | kg | 11,3000 |
| 38 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 354,4000 |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 3,0000 |
| 40 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 3,1400 |
| 41 |  | Pereti din beton armat |  | 0,0000 |
| 42 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 60,7800 |
| 43 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 6,6000 |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 779,0000 |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 6,8000 |
| 46 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 60,7800 |
|  |  | Capitolul 4. Decantor primar Nr.1, Nr.2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 47 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,9500 |
| 48 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,7300 |
| 49 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 54,6000 |
| 50 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,6800 |
| 51 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,6800 |
| 52 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 728,0000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Canava de evacuare a apelor freatice |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 43,6800 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 10,9200 |
| 55 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 56 |  | Placa de fundatie |  | 0,0000 |
| 57 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,6000 |
| 58 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В3,5 t=0.2 | m3 | 29,8500 |
| 59 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I | kg | 185,0000 |
| 60 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 2 773,0000 |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 56,0000 |
| 62 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 117,7800 |
| 63 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 11,7800 |
| 64 |  | Pereti din beton armat |  | 0,0000 |
| 65 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 290,2000 |
| 66 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 29,2000 |
| 67 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 1 892,0000 |
| 68 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 36,4000 |
| 69 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 290,2000 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-1 | kg | 518,5600 |
| 71 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Cornier 100*63*6 mm | kg | 168,0000 |
| 72 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя | t | 0,6870 |
| 73 | pret de piata | Bulon M16*40 cu piulita sisaiba | buc | 448,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Reactor biologic Nr.1, Nr.2 - Ingrasator de namol subteran |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 74 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,8200 |
| 75 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 9,4500 |
| 76 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 65,6000 |
| 77 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,0000 |
| 78 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 9,0000 |
| 79 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 1 010,0000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Canava de evacuare a apelor freatice |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 52,4800 |
| 81 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 13,1200 |
| 82 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 83 |  | Placa de fundatie |  | 0,0000 |
| 84 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,2000 |
| 85 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В3,5 t=0.2 | m3 | 40,7500 |
| 86 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I | kg | 230,0000 |
| 87 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 3 903,0000 |
| 88 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 79,0000 |
| 89 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 170,3000 |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 17,0300 |
| 91 |  | Pereti din beton armat |  | 0,0000 |
| 92 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 363,0000 |
| 93 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 43,5000 |
| 94 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 2 373,0000 |
| 95 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 45,5000 |
| 96 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 363,0000 |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-1 | kg | 740,8000 |
| 98 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - Cornier 100*63*6 mm | kg | 240,0000 |
| 99 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя | t | 0,9810 |
| 100 | pret de piata | Bulon M16*40 cu piulita sisaiba | buc | 640,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-13.1-TH-2-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de pata | Statieia de epurare "CriberSBR 400.00mc/zi" (Etapa I) - Camera tehnica pozitionare sitare si instalatie deschidratare namol - 1 buc, Camerг tehnica pentru pozitionare echipamente # 1 set, Decantor primar nr.1, Decantor primar nr.2, Reactor biologic subteran nr.1, Reactor biologic subteran nr.2, Ingrosator de namol subteran, Camin prelevare probe | set | 1,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12-TH-2-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea conductelor tehnologice |  |  |
| 1 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Различн.м/к,контейнер,решетка,стрела держатель ,кронштейн,крышка | kg | 222,3400 |
| 2 | CL08A | Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Монтаж ( шкаф металический, крышка, стрела, труба, мачта) | t | 1,1100 |
| 3 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,3220 |
| 4 | SA14I | Teava din material plastic , avind diametrul de 90 mm | m | 13,0000 |
| 5 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE D90, 90gr | buc | 2,0000 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 90 mm Переход 90/50 | buc | 2,0000 |
| 7 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D90 | buc | 2,0000 |
| 8 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D 80 | buc | 2,0000 |
| 9 | AcF11A | Spalarea conductelor pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 13,0000 |
| 10 | AcA04C | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба | m | 12,0000 |
| 11 | IzA06G | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email perclorvinilic (un strat grund de miniu, un strat amestec de 90 % grund miniu si 10 % email perclorvinilic si trei straturi de email) | m2 | 8,2500 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului tehnologic |  |  |
| 12 | M1C21A | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m | t | 0,0850 |
| 13 | M1J34A | Montarea conductei din otel inox, mansonate, prin sudare electrica in mediu de argon, conducta avind diametrul de 50 mm | t | 0,0060 |
| 14 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Стоимость трубы из нержавеющей стали Дн50х5 | m | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 16 |  | Таль эл.,г/п 0,25тн,Н=6м | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Насос Rexa PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O - 2 buc, Panou de comanda - 1 buc, Dispozitiv de suspendare DN 65/2RK - 2buc, Plutitor cu contacte MS1 - 4 buc, Punere оn func.iune - 1 buc | set | 1,0000 |
| 18 |  | Вентилятор крышный ВКР-4 | buc | 1,0000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Constructia sistemului de aprovizionare cu apa potabila si canalizare, fintina arteziana in s. Lapusna, com. Lapusna, r-nul Hincesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-12-12-R-2-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC06E11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,5700 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 65,0000 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 515,2000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,2200 |
|  |  | Capitolul 2. Canava de evacuare a apelor freatice |  |  |
| 5 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 257,0000 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Element de conexiune MH1 - coala 7n | kg | 359,2000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 7 |  | Fundament monolit Fm1 |  | 0,0000 |
| 8 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 | m3 | 1,0200 |
| 9 |  | Placa de fundatie |  | 0,0000 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,4500 |
| 11 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 43,0000 |
| 12 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa В3,5 t=0.1 | m3 | 4,3000 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I | kg | 94,1000 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 1 236,2000 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 43,0000 |
| 16 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -43,0000 |
| 17 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 43,0000 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 43,0000 |
| 19 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -43,0000 |
| 20 |  | Pereti din beton armat |  | 0,0000 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 245,0000 |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 44,7000 |
| 23 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate A III | kg | 3 446,8000 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH1 | kg | 9,8000 |
| 25 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 138,4000 |
| 26 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 138,4000 |
| 27 |  | Grinda monolita Gm1,Gm2 |  | 0,0000 |
| 28 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,5600 |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I | kg | 44,6000 |
| 30 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 16 mm A III | kg | 11,2000 |
| 31 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 25 mm A III | kg | 162,0400 |
| 32 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 1,8000 |
| 33 |  | Planseu |  | 0,0000 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 34,2000 |
| 35 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 58,0000 |
| 36 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I | kg | 12,0000 |
| 37 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 8 mm A I | kg | 8,9000 |
| 38 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III | kg | 907,4000 |
| 39 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15 | m3 | 84,0000 |
| 40 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,7600 |
| 41 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 2,0000 |
| 42 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B | m2 | 8,2500 |
| 43 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum . In 2 straturi | m2 | 8,2500 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. MH3 - 8 buc, MC1 - 8 buc, MC2 - 8 buc etc | kg | 66,5000 |
| 45 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя | t | 0,0665 |
| 46 |  | Scara Ct1 |  | 0,0000 |
| 47 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 56,0000 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (coala 5n) | kg | 132,0000 |
| 49 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Покраска 2 слоя | t | 0,1880 |
| 50 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime для скоб | buc | 12,0000 |
| 51 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x5 l=600 mm (1 buc x 27.52 kg = 27.52 kg) | kg | 27,5200 |
| 52 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 250x5 l=400 mm (2 buc x 12.08 kg = 24.16 kg) | kg | 24,1600 |
| 53 | AcA04C | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба | m | 6,6500 |
| 54 | AcA04C | Montarea a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 Вытяжная труба | m | 4,6500 |
| 55 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Teava otel 200*4.5 mm L=350 mm, L=720 mm | kg | 25,6000 |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,8500 |
| 57 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5 | m3 | 0,6000 |

Proiectant Iaconi C.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.