	Extinderea retelelor de canalizare cu constructia statiei de pompare a apelor uzate locala, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 8015309.634 din s. Cojusna, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1
 Amenajarea teritoriului (202507/30-PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente



	1
	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1

	100 m3
	
	0,983



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,100
	2,064

	2
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	
	0,983



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	4,04

	3
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	
	137,600



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	3,192

	4
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,983



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,295

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,324

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	2. Imbracaminte pavaj



	5
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	0,955



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	8,624

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	0,955

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	1,146

	6
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr.100 mm

	m3
	
	9,550



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	9,454

	
	1421102200068/20-40
	Pietris fr. 20-40 mm
	m3
	1,150
	10,982

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,955

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	2,005

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	4,011

	7
	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat h=60 mm

	m2
	
	95,500



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	96,684

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	3,018

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	152,80

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	26,400
	2 521,20

	
	2661112800655/60
	Pavaj vibropresat h=60 mm
	m2
	1,015
	96,932

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	0,478

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,076
	7,258

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	1,91

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte pavaj
	

	3. Imbracaminte pietris



	8
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	2,320



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	20,95

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	2,32

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	2,784

	9
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100 mm

	m3
	
	23,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,370
	8,584

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,232
	5,382

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,311
	30,415

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,153
	3,55

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,023
	0,534

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,048
	1,114

	10
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GOST 8267-82 gr.150 mm

	m3
	
	34,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	34,452

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	40,02

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	3,48

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	7,308

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	14,616

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte pietris
	

	4. Borduri



	11
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x18x10 pe beton C16/20 / consum beton 0.10 m3/ml

	m
	
	37,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,120
	4,44

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,180
	6,66

	
	266310210000120
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,100
	3,70

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,020
	37,74

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,003
	0,111

	
	266612280032545
	Bordura 100x18x10 
	m
	1,005
	37,185

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,003
	0,111

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	5. Spatii verzi



	12
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. / incarcare sol fertil depozitat

	100 m3
	
	0,983



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	4,04

	13
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	
	137,600



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	3,192

	14
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,983



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,295

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,324

	15
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	0,983



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	1,071

	16
	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime

	m2
	
	500,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,130
	65,00

	17
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	5,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,820
	24,10

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,960
	19,80

	18
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	5,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,660
	3,30

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	5,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,386
	1,93

	19
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot

	buc
	
	5,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,10

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	1,70

	
	1111000100002
	Puieti arbusti foioase fara balot
	buc
	1,040
	5,20

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,01

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	0,60

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,05

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spatii verzi
	

	6. Ingradiri



	20
	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 2,5 m / se exclud conf. met / k=0.32 pentru adincimea 800 mm

	buc
	
	32,000



	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,080
	0,819

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,920
	19,661

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	0,480
	4,915

	21
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	2,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	2,22

	22
	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	
	3,400



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	0,079

	23
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	0,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	0,297

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	0,345

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,03

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,063

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	0,126

	24
	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

	m3
	
	1,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	9,01

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,68

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	339,000
	584,944

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,725
	1,251

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,675
	1,165

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	0,50

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	1,02

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,325
	0,552

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,425

	25
	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv, inclusiv capace la stilpi 50x50x2 L=2.6m+1m (sub unghi de 45* (30 buc); 100x100x5 L=2.6 m (3 buc)

	t
	
	0,442



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	14,400
	6,365

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,800
	0,796

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,900
	0,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,900
	0,398

	
	2811106302000
	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati
	kg
	1 000,000
	442,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,950
	0,42

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,500
	1,989

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,500
	1,989

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,500
	1,989

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,150
	0,066

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,220
	0,097

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	4,000
	1,768

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	3,500
	1,547

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,950
	0,42

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,800
	0,354

	26
	
	Suport de fixare panou eurogard cu surub M6

	buc
	
	115,000



	
	60026
	Suport de fixare panou eurogard cu surub M6
	buc
	1,000
	115,00

	27
	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic

	m2
	
	24,720



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,500
	37,08

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,380
	9,394

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,250
	6,18

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,050
	1,236

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	4,944

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	1,236

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	2,472

	28
	CC09D
	Montarea panouri euro gard / se exclude Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm, consum resurs nou "Panou Euro Gard bordurat zincat H=2.0 m L=2.5m ф3.3 mm" = 1.0 m2/m2

	m2
	
	145,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,200
	29,00

	
	600200
	Panou Euro Gard bordurat zincat H=2.0 m L=2.5m ф3.3 mm
	m2
	1,000
	145,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,100
	14,50

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,050
	7,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	0,725

	29
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi existenti, protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal

	m2
	
	12,400



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,190
	2,356

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,960
	11,904

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,180
	2,232

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,380
	4,712

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,000
	49,60

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,000
	49,60

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,000
	49,60

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,100
	1,24

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,115
	1,426

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,230
	2,852

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,250
	15,50

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,004
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,012

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,020
	0,248

	30
	
	Portita EuroGard 1200x2000h pe carcasa din teava din metal 50x50x2 gata vopsita, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)

	buc
	
	1,000



	
	60030
	Portita EuroGard 1200x2000h pe carcasa din teava din metal 50x50x2 gata vopsita, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	buc
	1,000
	1,00

	31
	
	Poarta EuroGard 5000x2000h pe carcasa din teava din metal 50x50x2 gata vopsita, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)

	buc
	
	1,000



	
	60031
	Poarta EuroGard 5000x2000h pe carcasa din teava din metal 50x50x2 gata vopsita, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri
	

	7. Alte lucrari



	32
	TsH80A
	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg

	buc
	
	2,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,270
	0,54

	33
	
	Container pentru materii grosiere W-240 l

	buc
	
	2,000



	
	60033
	Container pentru materii grosiere W-240 l
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


