| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Alimentari cu gaze. Conducte interioare (marca AGI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţpeunitate de măsură, lei (inclusivsalariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D15) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1 1/4" (D32х3,2mm GOST 3262-75) | m | 4,00 |  |  |
| 5 | IC24B | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1" (D25х3,2mm GOST 3262-75) | m | 2,00 |  |  |
| 6 | IC24A | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 3/4" (D20х2,8mm GOST 3262-75) | m | 6,00 |  |  |
| 7 | IzA08A | Vopsitoriipeconducte, executate manual cu vopsea de ulei, avinddiametrul exterior pina la 34 mminclusiv | m | 12,00 |  |  |
| 8 | IE06A | Verificareapreliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 8,00 |  |  |
| 9 | IE06B | Verificareapreliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizare diam. peste 1" | m | 4,00 |  |  |
| 10 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 8,00 |  |  |
| 11 | IE07B | Verificareapreliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 4,00 |  |  |
| 12 | IC44B adaptat | Confectionarea, montareasicimentareatevii de protectie la trecereaconductelorprinziduri, teavaavinddiametrul de 2 1/2" - 4" (D65x3,2 L=0,5m GOST 3262-75) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IC44A adaptat | Confectionarea, montareasicimentareatevii de protectie la trecereaconductelorprinziduri, teavaavinddiametrul de 1" -2" (D40x3,2 L=0,5m GOST 3262-75) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | VC34A | Confectionareasimontareadispozitivului de sustineresiancorare, pentruaparate, canale, piesespeciale etc. din otelprofilat, avindgreutateapebucata de pina la 5 kg | kg | 1,00 |  |  |
| 15 | IzD03A | Vopsireaconfectiilorsiconstructiilormetalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimiintre8 mmsi12 mminclusiv, cu pensula de mina | t | 0,001 |  |  |
| 16 | IzD04A | Vopsireaconfectiilorsiconstructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimiintre8 mmsi12 mminclusiv, cu pensula de mina | t | 0,001 |  |  |
| 17 | IA52A | Cutie metalicapentruprotectiacontorului de gaze (pentru G16T) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 18 | IA14B | Cazan de preparare agent termicpentruincalzire (apacalda 90/70 grade), de otel, monobloc, avindputereacalorica de 71 - 130 kw | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сигнализаторзагазованности) | buc | 4,00 |  |  |
| 21 | IA20B | Supapa de siguranta, montataprininsurubare, avinddiametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" (Клапан-отсекательнормальнозакрытыйДу32) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuielidirecte | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurareasocialasimedicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuielipentrudepozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuielidirecte | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul3. Utilaj |  |  |  |  |
| 22 | Preturi firmei | Котел газовый системы "Турбо" с закрытой камерой сгорания "Habitat 75K" 75kW | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | Preturi firmei | Счетчик газовый G16T | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу "Страж" | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Клапан-отсекатель нормально закрытый Ду32 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuielidirecte | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuielipentrudepozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totaldeviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |