| Lucrari de repatie capitala a acoperisului Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"str. Malina Mica 1 mun Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  |  | m2 |  | 1 143,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 537,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 228,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 68,58 |  |  |
| 2 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari ) |  |  |  |  | m |  | 201,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 18,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,01 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 4 | CP15A aplicat |  |  | Demontarea placutelor prefabricate din beton armatcu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv( K sal 0,5 se exclud materiale) |  |  |  |  | buc |  | 197,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  |  |  | h-om |  | 24,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,93 |  |  |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  | 7,88 |  |  |
| 5 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
| 6 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  | 1 018,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 152,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 152,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 50,90 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 40,72 |  |  |
| 7 | CK12D |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 11,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,00 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,81 |  |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,41 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,08 |  |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,50 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,25 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 8 | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set mehaniz cilindru s.a) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
| 9 | CK33B |  |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( set din 2 buc) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2863146310900 |  |  | Minere din tabla cromata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
| 10 | CN20A |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  | 0,12 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
| 11 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 24,00 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
| 12 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 224,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1 680,00 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,80 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,12 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
| 13 | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) |  |  |  |  | m2 |  | 1 018,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 356,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 42,76 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 10,18 |  |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  | 13 234,00 |  |
|  | 29221400067031 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 21,38 |  |  |
| 14 | RpCI04A |  |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  |  |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  |  | 138,60 |  |
|  | 1412122100880 |  |  | Filer de calcar |  |  |  |  | kg |  |  | 63,00 |  |
|  | 2320166200975 |  |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg |  |  | 50,40 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,13 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |  |
| 15 | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer |  |  |  |  | m2 |  | 1 228,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 49,12 |  |  |
|  | 2413317346000 |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  | kg |  |  | 368,40 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,23 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 16 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 1 018,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 458,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 234,14 |  |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  |  | 2 458,47 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 641,34 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 203,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 61,08 |  |  |
| 17 | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 31,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP |  |  |  |  | m2 |  |  | 151,20 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 37,80 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 20,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
| 18 | CE13A |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  |  |  |  | m2 |  |  | 181,12 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  | kg |  |  | 47,25 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 19 | CE23D2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  |  |  | m |  | 198,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 134,64 |  |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 99,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 39,60 |  |  |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 658,94 |  |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 41,18 |  |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 205,92 |  |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 16,47 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,82 |  |
|  | 2874115893300 |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  | 1 647,36 |  |
|  | 2874117308500 |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  | 1 647,36 |  |
|  | 2874115840603 |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 1 647,36 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,96 |  |  |
| 20 | CE25B |  |  | Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm |  |  |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2812106306005 |  |  | Profil din tabla zincata |  |  |  |  | m |  |  | 80,85 |  |
| 21 | RpCE26A aplicativ |  |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5 |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 2682122600593 |  |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,45 |  |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  |  | 33,99 |  |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  |  | 1,55 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 22 | pret de piata |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 0155 |  |  | Aerator ULTRA M |  |  |  |  | buc |  |  | 30,00 |  |
| 23 | RpCE28A |  |  | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 11,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |
|  | 2682122600713 |  |  | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,09 |  |
|  | 2320322600103 |  |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  | kg |  |  | 10,51 |  |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 0,37 |  |
|  | 2320166200975 |  |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  | kg |  |  | 2,47 |  |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  |  | 0,49 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,16 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 24 | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  | 0,30 |  |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,60 |  |
|  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,45 |  |
| 25 | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri 100-200 mk pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii( modf. u.m pelicula ml-m2) |  |  |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 12,50 |  |  |
|  | 00000117 |  |  | Pelicula din politelena |  |  |  |  | m2 |  |  | 280,88 |  |
|  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,53 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 7,50 |  |  |
| 26 | RpCU09A |  |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 13,40 |  |  |
|  | 2010102904169 |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 2811237329800 |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |
| 27 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri constructie |  |  |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 16,65 |  |  |
| 28 | TrB22C1A3 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m |  |  |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 8,85 |  |  |
|  | 2922140006727 |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
| 29 | TsI50C9 |  |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km |  |  |  |  | t |  | 10,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |