CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primaria com. Ghetlova r-nul. Orhei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria com. Ghetlova r-nul. Orhei

3. Obiectul achiziţiilor:  Renovarea retelei de iluminat public PT-300 din sat. Noroceni r-nul. Orhei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |
| 3 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 12,00 |
| 4 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3 | buc | 12,00 |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 5,40 |
| 6 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 5 400,00 |
| 7 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 100,00 |
| 8 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 100,00 |
| 9 |  | Clema de suport RA25 | buc | 114,00 |
| 10 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 114,00 |
| 11 |  | Banda de INOX F2007 | m | 816,00 |
| 12 |  | Clame A200 | buc | 816,00 |
| 13 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 28,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,145 |
| 16 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 214,50 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,30 |
| 18 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 30,00 |
| 19 | 08-02-369-3 | Demontarea corp de iluminat tip LED (K=0.5) | buc | 98,00 |
| 20 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 143,00 |
| 21 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 429,00 |
| 22 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 143,00 |
| 23 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 143,00 |
| 24 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 5,10 |
| 25 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 153,00 |
| 26 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 3,57 |
| 27 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 357,00 |
| 28 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 51,00 |
| 29 |  | Clema PS-1-1 | buc | 51,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P | buc | 4,00 |
| 31 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 107,00 |
| 32 |  | Corp de iluminat tip LED 50W 4000-6500K | buc | 36,00 |