CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   PRIMARIA s.Tanatari

2. Organizatorul procedurii de achiziţie PRIMARIA s.Tanatari

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea retelelor de  gaze naturale presiune medie strada Ion Creanga  din satil Tanatari  rl Causeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale deconstructie pentru presiunea medie |  |  |
| 1 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 420,00 |
| 2 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. до 50 мм) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 280,00 |
| 3 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | m | 850,00 |
| 4 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории) | 100 m3 | 8,60 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 | 86,00 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 209,25 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) | 100 m3 | 6,503 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe д-40мм) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 7,00 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop д-40мм) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты ), диам. трубы 50 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 2,00 |
| 11 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufе ) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфта ), диам. трубы 75 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 9,00 |
| 12 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere ) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход ), диам. трубы 75 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reducere ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (переход ), диам. трубы 50 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов ( тройник ), диам. трубы 50 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
| 15 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu ) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (тройник ), диам. трубы 75 мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 1,00 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (УСТР-Д-40мм) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 2,00 |
| 17 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (USTR ) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00 | buc | 2,00 |
| 18 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 40мм | m | 3,00 |
| 19 | IC23C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm | m | 3,00 |
| 20 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |
| 21 | ID12B | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm (Кран с фланцами для газового оборудования, диаметр 65-80 мм) | buc | 2,00 |
| 22 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40- 65 mm | buc | 4,00 |
| 23 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40- 65 mm | buc | 4,00 |
| 24 | TfB05C1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32-65мм | buc | 8,00 |
| 25 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 2,00 |
| 26 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 160 mm | m | 2,00 |
| 27 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40mm | buc | 4,00 |
| 28 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm | buc | 4,00 |
| 29 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 2,00 |
| 30 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 1 550,00 |
| 31 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 1 550,00 |
| 32 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями) | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 33 | Р | ШГРП с двумя регуляторами. | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Montarea utilajului |  |  |
| 34 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2" | buc | 1,00 |