| ____Reparatia capitala a sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr.1, str. Serghei Lazo nr.7, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele interioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat / Demolarea vas de closet din ceramica cu rezervoar de spalare | buc | 4,000 |
| 2 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica / Demolarea lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic | buc | 13,000 |
| 3 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Demolarea spalator din otel emaliat cu amestecator si cu sifon plastic | buc | 3,000 |
| 4 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demolarea tevii din polipropilena ф15,20 | m | 100,000 |
| 5 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demolarea tevii de canalizare din PVC ф50 | m | 30,000 |
| 6 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demolarea tevii de canalizare din PVC ф100 | m | 12,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,500 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Alimentarea cu apa |  |  |
| 9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet al conductei de apa ф15 de tip 15б1р sau analog | buc | 31,000 |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet al conductei de apa ф20 de tip 15б1р sau analog | buc | 4,000 |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu sfera de apa ф15 | buc | 8,000 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Amestecator pentru spalator | buc | 4,000 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Amestecator sens pentru lavoar | buc | 1,000 |
| 14 |  | Reductie otel-polipropilena ф15x20 | buc | 52,000 |
| 15 |  | Reductie otel-polipropilena ф20x25 | buc | 8,000 |
| 16 |  | Teu din polipropilena ф20 | buc | 22,000 |
| 17 |  | Teu din polipropilena ф25 | buc | 4,000 |
| 18 |  | Teu din polipropilena ф25x20 | buc | 24,000 |
| 19 |  | Reductie din polipropilena ф25x20 | buc | 4,000 |
| 20 |  | Cot din tevi din polipropilena ф20 | buc | 90,000 |
| 21 |  | Cot din tevi din polipropilena ф25 | buc | 4,000 |
| 22 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Racord filet interior ф20*1/2 | buc | 14,000 |
| 23 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Cot cu flansa p/polipropilena ф20*1/2 | buc | 4,000 |
| 24 |  | Racord flexibil 20*1/2 L=500mm | buc | 59,000 |
| 25 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ф20*2,1 ; se exclude: cot,teu,mufa | m | 95,000 |
| 26 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/ Tevi din polipropilena ф25*2,5 ; se exclude: cot,teu,mufa,reductie | m | 25,000 |
| 27 | SA21E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Tevi din polietilena ф32 (tub de protectie) ; se exclude: cot,teu,mufa,reductie | m | 5,000 |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi pentru tevi ф20 de tip Armaflex AF sau analog | m | 90,000 |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi pentru tevi ф25 de tip Armaflex AF sau analog | m | 5,000 |
| 30 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 120,000 |
| 31 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 120,000 |
| 32 |  | Stingator spumat ОП-5 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Canalizare |  |  |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet din ceramica cu rezervor de spalare | buc | 4,000 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Amestecator sens pentru lavoar | buc | 22,000 |
| 35 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic | buc | 22,000 |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 37 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic | buc | 2,000 |
| 38 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu din polipropilena drept ф100 | buc | 4,000 |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu din polipropilena inclinat ф100 | buc | 7,000 |
| 40 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu din polipropilena inclinat ф100x50 | buc | 3,000 |
| 41 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu din polipropilena inclinat ф50 | buc | 36,000 |
| 42 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruce din polipropilena inclinata ф50 | buc | 4,000 |
| 43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie din polipropilena ф100x50 | buc | 2,000 |
| 44 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Racord 45* din polipropilena ф50 | buc | 16,000 |
| 45 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф50 | buc | 12,000 |
| 46 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ф100 | buc | 3,000 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop pentru curatare ф50 | buc | 12,000 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop pentru curatare ф100 | buc | 5,000 |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф50 | m | 40,000 |
| 50 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ф100 | m | 12,000 |
| 51 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon pentru cada cu pilnie sudata din otel 150x40 | buc | 4,000 |
| 52 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 5,200 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.