| Lucrari de reparatie la casa scarii et. 1-4 la LT "Petru Zadnipru", mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.25 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.50 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 10.375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.25 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38.25 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 178.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.975 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.487 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 25.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38.75 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 178.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.125 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.00 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 9.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.846 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.094 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 9.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.094 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 27.50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.007 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.75 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.25 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26.372 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.025 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 12.325 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.025 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.75 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.25 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Mattlatex) | m2 | 25.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13.75 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Mattlatex) | kg | 10.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
| 12 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 20.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.01 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.01 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.008 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.30 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 300.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan sub scari si paliere |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.82 |
| 14 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) - intre grinda si perete | m2 | 0.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.764 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 0.422 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 0.369 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 0.884 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 0.945 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.305 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.109 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.035 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 0.663 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6.508 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.019 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 82.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.48 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 34.03 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.10 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 125.46 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 585.48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.328 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.478 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.599 |
| 17 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 127.10 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 586.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.64 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6.56 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 90.20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.025 |
| 19 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 83.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.83 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 83.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.83 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.46 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.10 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 86.502 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.082 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.20 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 40.426 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.082 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 82.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.46 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.10 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Mattlatex) | m2 | 82.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 45.10 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Mattlatex) | kg | 32.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 41.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.164 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti si glafuri |  |  |
| 25 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (OSB) | m2 | 88.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11.466 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.584 |
| 26 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 13.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.60 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.65 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 4.55 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 11.70 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 5.20 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 624.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 364.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 35.10 |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 272.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 30.008 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 81.84 |
| 28 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 25.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.50 |
| 29 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 42.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.013 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.375 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.50 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 272.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 38.192 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 113.212 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13.64 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 272.80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 332.816 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1947.792 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.091 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 21.551 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.365 |
| 32 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 272.80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 327.36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3901.04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 43.648 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8.184 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 272.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 54.56 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 300.08 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 40.92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.082 |
| 34 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 132.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.32 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 132.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.32 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 266.80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 120.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.68 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 281.447 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.267 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.267 |
| 36 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 184.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.40 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 90.712 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.184 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 27.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9.20 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 184.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 101.20 |
|  | 2430116103807 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lucios) | kg | 73.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11.04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 92.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.368 |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 82.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.592 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 34.362 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.14 |
| 40 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.3m | m2 | 82.80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 101.016 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 372.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.331 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.497 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) - la grinzi | m2 | 6.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.74 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 6.18 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 24.30 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1.80 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 120.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 5.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.27 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.072 |
| 42 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 240.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 180.00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.072 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.024 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.072 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.029 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.72 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 1080.00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Partea laterala a scarilor |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 18.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2.068 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 5.64 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 18.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.632 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 7.802 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.94 |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: Partea laterala a scarilor | m2 | 18.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27.937 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 5.64 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 274.668 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.211 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.485 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.556 |
| 46 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 37.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.376 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 37.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.376 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18.80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.88 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 19.832 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
| 48 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18.80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.88 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 9.268 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.564 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.82 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.94 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 18.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10.34 |
|  | 2430116103807 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lucios) | kg | 7.52 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.128 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.038 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli si paliere scari |  |  |
| 51 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 50.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.75 |
| 52 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.825 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.785 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.495 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.825 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.396 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.007 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.007 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.066 |
| 53 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.80 |
| 54 | RpCD02C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 15.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.555 |
|  | 2710602000081 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm | kg | 15.375 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0.15 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0.042 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0.052 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.015 |
| 55 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0.40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.244 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.948 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 124.012 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0.279 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.128 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0.13 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0.24 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.06 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 52.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12.168 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 799.578 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4.703 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.209 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.184 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.52 |
| 57 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 52.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 135.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.08 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 53.56 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 210.60 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15.60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1040.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 46.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.624 |
| 58 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) | m | 69.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.90 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 73.899 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 25.357 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 434.70 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 7.245 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 20.70 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3.45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.069 |
|  |  | Capitolul 1.6. Trepte si contratrepte |  |  |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 42.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.95 |
|  | 24302261010 | Grund "Betonocontact" | kg | 17.637 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.125 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm) | m2 | 42.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103.70 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 606.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.715 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.36 |
| 61 | CI24A | Placarea treptelor cu gresie pentru trepte grosimea minima de 9mm, colt rotungit, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul | m2 | 42.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163.838 |
|  | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte | m2 | 43.35 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 246.50 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 6.375 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8.50 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.212 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 14.578 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.53 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.306 |
| 62 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) | m | 15.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.52 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 16.279 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 5.586 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 95.76 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1.596 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 4.56 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.76 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.015 |
|  |  | Capitolul 1.7. Balustrada |  |  |
| 63 | RpCP45C | Demontarea balustradei metalice existente | kg | 368.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 18.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18.40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.294 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.368 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.104 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.84 |
| 64 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (balustrada metalica, H=1m, modelul va fi coordonat cu beneficiarul) Nota: in costul balustradei se vor include toate cheltuielile necesare executarii si montarii, sudura, executarea gaurilor, ancore de fixare, etc | m | 37.60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 45.12 |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) Balustrada H=1m, Nota: in cost se vor include toate cheltuielile necesare executarii si montarii, sudura, executarea gaurilor, ancore de fixare, etc | m | 37.60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.76 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2.256 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26.32 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.94 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7.52 |
| 65 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 37.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41.36 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3.91 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 4.136 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1.88 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 6.392 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7.52 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.88 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3.76 |
|  |  | Capitolul 1.8. Timplarie |  |  |
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 8.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.722 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.722 |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (feresre) | m2 | 2.90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.609 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.609 |
| 68 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 5.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.714 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.029 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.116 |
| 69 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 4.80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.048 |
| 70 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 4.32 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.851 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.302 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 4.32 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17.28 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.03 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.713 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.728 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.456 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
| 71 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm | m | 4.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.384 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm | m | 4.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 19.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.048 |
| 72 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.044 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.498 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.273 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 221.76 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.001 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 22.466 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 5.586 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.101 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 3.96 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.122 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.045 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.181 |
|  |  | Capitolul 1.9. Glafuri exterioare la ferestre si finisarea zidariei |  |  |
| 73 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 3.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5.052 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.02 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 49.674 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.038 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.269 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.101 |
| 74 | RpCJ37A | Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2 | m2 | 4.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11.66 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0.097 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27.016 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | kg | 5.06 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.119 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.031 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1.10 |
| 75 | RpCJ41A | Driscuirea tencuielii la fatade cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade netede | m2 | 4.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.112 |
|  | 2664102101004 | Mortar var M 4-T...(pt.informatie) | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | kg | 0.308 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.001 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.018 |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 7.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.936 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 3.237 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.39 |
| 77 | RpCR39С | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: in2 straturi fatade simple | m2 | 7.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.34 |
|  | 2430116104845 | Vopsea perclorvinilica | kg | 4.196 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.125 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.031 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 2.028 |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 2.028 |
|  |  | Capitolul 1.10. Incalzire |  |  |
| 78 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.54 |
| 79 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
| 80 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.60 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3.60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.72 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.644 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.264 |
| 81 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.016 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.10 |
| 82 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.00 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.16 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.50 |
| 83 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
| 84 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 8.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 85 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 86 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 87 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.20 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 2.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.20 |
| 88 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 89 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110128 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 90 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.05 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 3.09 |
| 91 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 92 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 10.30 |
| 93 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 94 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.04 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.104 |
| 95 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.15 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.032 |
| 96 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.36 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2" | buc | 12.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 12.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.11. Lucrari diverse |  |  |
| 97 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.00 |
| 98 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 7.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.77 |
| 99 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.806 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 100 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 101 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 102 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.044 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.012 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.186 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.48 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7.32 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.03 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.012 |
| 103 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 60.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 60.00 |
| 104 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14.28 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 60.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, | t | 0.001 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.576 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8.04 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8.04 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.12 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4.02 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10.80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.066 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9.48 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.62 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2.904 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.066 |
| 105 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2.00 |
| 106 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.08 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.20 |
| 107 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 4.16 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 4.16 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 4.16 |
| 108 | RpEE20B | Montarea senzor de miscare 360' | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.12 |
|  | 2863147306829 | Senzor de miscare 360' | buc | 4.00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.