Anexa nr.1

Specificație tehnică a azotatului de amoniu (nitratul de amoniu) marca ”B” formula chimică NH4NO3 (GOST 2-2013)

| Nr. crit | Caracteristici | Cerințe tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspect | Granule albe, slab colorate |  |
| 2 | Ambalaj | Saci dubli de 50, s-au 1000 kg (polietilenă și polipropilenă) cusuți |  |
| 3 | Marcajul | Pe fiecare sac, conform reglementărilor în vigoare |  |
| 4 | Termen de valabilitate | Minim 6 luni de la data ambalării indicată pe ambalaj |  |
| 5 | Conținut de azot | Minimum 34,4% |  |
| 6 | Conținut de apă | Maximum 0,5% |  |
| 7 | Porozitatea | Reținerea de ulei minimum 5% |  |
| 8 | Granulația | Mai mic 1 mm nu mai mult 3%, de la 1mm-4mm numai puţin 95%, mai mic de 6mm – 100% |  |
| 9 | Puterea statica a granulelor | 8H/granulă |  |
| 10 | Friabilitate | Nu mai puţin de 100% |  |

Notă: Toate cerințele tehnice enumerate sunt obligatorii.

Elaborat: A. Brunchi – inginer șef

mob. 069105990