| Liceul Teoretic Republican Aristotel | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIETUL DE SARCINI

Lucrări de reparație a acoperișurilor căminului și cantinei liceului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri, Demontari, Evacuari |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - glafuri | m | 141,8000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane | m | 72,0000 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea sistemei de fațada ventilata | m2 | 66,5600 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase- doua straturi de reparatie | m2 | 1 046,2500 |
| 5 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolațiilor (2 straturi inițiale), termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolația din placi de vata minerala | m2 | 973,4400 |
| 6 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi (cheramzitobeton) cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 194,6800 |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase bariera de vapori | m2 | 1 046,2500 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la atic si canale de ventilație | m2 | 72,8100 |
| 9 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat - demontare guri de scurgere | buc | 4,0000 |
| 10 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 117,7800 |
| 11 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 117,7800 |
|  |  | Capitolul 2. Executia acoperisului |  |  |
| 12 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 1 000,0000 |
| 13 | CE24C | Gura de scurgere, montata prin cimentare. Se exclud resursele: 1.Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm si 2.Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. | buc | 4,0000 |
| 14 | pret de piata | Gura de scurgere | buc | 4,0000 |
| 15 | RpCU07C | Matarea golurilor in planșee, cu mortar de ciment, după instalații | buc | 4,0000 |
| 16 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplerea străpungerilor prin planșee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare | kg | 12,0000 |
| 17 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. VR100x100x3 | kg | 98,2900 |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 72,8100 |
| 19 | CF15C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 72,8100 |
| 20 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase orizontale sau inclinate. Primer Aquamast sau echivalent | m2 | 1 068,8900 |
| 21 | CE13A | Înveluitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli EPP sau echivalent | m2 | 1 068,8900 |
| 22 | CA02A | Șapa semiuscata cu granule de polistiren expandat cu aditivi plastifianti si fibre de polietilena. Se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. Sapa semiuscata va fi estimata conform resursului Beton clasa... La executia sapei, executantul va asigura panta de 1.5 grd. | m3 | 155,7500 |
| 23 | IzF53A K=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat Carbon Eco sau echivalent, 0.034 W/mK, grosime de 100 mm, in 2 straturi. Se creeaza si se include resursul Adeziv- spuma Tehnonicoli 500 sau echivalent, 0.034 W/mK cu Norma de consum 0.06 kg/m2. | m2 | 973,4400 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100x3, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 1 314,1400 |
| 25 | CA02A | Sapa semiuscata cu aditivi plastifianti si fibre de polietilena. Se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. Sapa semiuscata va fi estimata conform resursului Beton clasa... La execuția sapei, executantul va efectua rosturile de dilatare. | m3 | 48,6700 |
| 26 | CG24A | Plinte orizontale de conexiune planșeu-perete cu dimensiunile 10x10cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m | 105,2000 |
| 27 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 1,9100 |
| 28 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 8,6400 |
| 29 | RpSB41A Apl. | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperiș. d50 | buc | 20,0000 |
| 30 | RpCE01B | Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase orizontale sau inclinate. Primer Aquamast sau echivalent | m2 | 1 068,8900 |
| 31 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 973,4400 |
| 32 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 973,4400 |
| 33 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent, lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 95,4500 |
| 34 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 95,4500 |
| 35 | CG06A Apl. | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti . Scindura 150x50, fixata sub picurator | m | 47,5000 |
| 36 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,3600 |
| 37 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,3600 |
| 38 | CK26B Apl. | Picurător de streasina. Latime desfasurata 45-50 cm | m | 47,5000 |
| 39 | CK26B Apl. | Picurător de atic. Latime desfasurata 10-15 cm | m | 70,4000 |
| 40 | CE25A | Etansarea rosturilor de dilatare cu etansant butil-cauciuc Tehnonicoli N.45 sau echivalent. Se exclude resursul: 1. Solutie de amorsaj | m | 70,4000 |
| 41 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 | m | 47,5000 |
| 42 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 | m | 24,5000 |
| 43 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. La atic | m | 110,2000 |
| 44 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Rost deformational | m | 46,4000 |
| 45 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din aluminiu compozit PVDF 4mm/ 0.4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Termoizolant Vata minerala 50mm. | m2 | 66,5600 |

Pavel Cerbușca, director

Liceul Teoretic Republican ARISTOTEL