APROBAT:

Director Î.M.”Parcul urban de autobuze”

________________ Ghenadie Zadeseneț

Caiet de sarcini

pentru montarea sistemului de încălzire a sectorului de producere DT2

la Î.M. „Parcul Urban de Autobuze „

Obiectul achiziţiilor  Reparatia complexă a sectorului de producere DT2 a Parcului Urban de Autobuze. încalzire cu aer cald.																Formular F1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 |  | Agregat cu motor de incalzire cu aier ,ЕС Д=4850-2400 м3/ч, Volcano VR2 | к-т | 11,00 |
| 2 |  | Termostat de perete | buc | 11,00 |
| 3 |  | Ventil balansare tip USV I PN25, DN32мм , Danfoss | buc | 7,00 |
| 4 |  | Ventil balansare tip USV I PN25, DN40мм , Danfoss | buc | 2,00 |
| 5 |  | Vana Dn80mm | buc | 2,00 |
| 6 |  | Filtru de apa calda D32 мм | buc | 7,00 |
| 7 |  | Filtru de apa calda D40 мм | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc | 11,00 |
| 9 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(D32) | buc | 7,00 |
| 10 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (D40) | buc | 2,00 |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm | buc | 2,00 |
| 12 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 8,01 |
|  |  | 3. Tevi si armaturi |  |  |
| 13 | IC11A | Teava din otel apa si gaz, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 6,00 |
| 14 | IC11D | Teava din otel apa si gaz, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm (fitinguri 30% din costul tevii | m | 170,00 |
| 15 | IC11E | Teava din otel apa si gaz, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 86,00 |
| 16 | IC11F | Teava din otel apa si gaz, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 62,00 |
| 17 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.0mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 37,00 |
| 18 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 4,00 |
| 19 |  | Fortun flecsibil de oțel Dn32 , L=200мм | buc | 22,00 |
| 20 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 235,00 |
| 21 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN32) | buc | 24,00 |
| 22 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN40) | buc | 8,00 |
| 23 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (robinet cu sfera DN50mm) | buc | 2,00 |
| 24 | ID04A | Racord de scurgere , avind diametrul nominal de 15mm | buc | 22,00 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (DN15) | buc | 21,00 |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, cu robinet cu sfera, avind diametrul nominal de 1/2" (DN15) | buc | 21,00 |
| 27 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 318,00 |
| 29 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 41,00 |
| 30 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 365,00 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm ,Flexorock t.=30mm | m | 6,00 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm ,Flexorock t.=30mm | m | 170,00 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm ,Flexorock t.=30mm | m | 86,00 |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50mm,Flexorock t.30mm | m | 62,00 |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=89x3.0mm ,Flexorock t.50mm | m | 37,00 |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=108x3.0mm ,Flexorock t.50mm | m | 4,00 |

Întocmit  		____Beneficiar____________

Coordonat:

Director adjunct tehnic   Copaci Vitalie _______________

Șef serviciul garaj    Negruța Anatol      _______________

Mecanic RUC    Gheorghița Serghei      _______________