| Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Sonda arteziana, CBA TH

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Forarea sondei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
| 2 | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1БА-15В (se exclud cuie si rasinoasele) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 171,00 |  |  |
| 3 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 4 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 5 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,08 |  |  |
| 6 | FjH01C |  | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 |  |  | m3 |  | 28,40 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 63,90 |  |  |
|  | 1422102205525 |  | Bentonita macinata activata |  |  | kg |  | 11 360,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,42 |  |  |
|  | 2451317344507 |  | Saci tesatura textila |  |  | buc |  | 63,90 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 12,78 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 12,78 |  |  |
| 7 | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 29521273442441, |  | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm |  |  | buc |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |  |
| 8 | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm |  |  | m |  | 196,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 611,52 |  |  |
|  | 29521273442441, |  | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 101,92 |  |  |
| 9 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 29521273443441, |  | Sape foraj cu role d=190 mm |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 10 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=132 mm |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 76,80 |  |  |
|  | 29521273443442, |  | Sape foraj cu role d=132 mm |  |  | buc |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 12,80 |  |  |
| 11 | FjB03I |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=132 mm |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 273,60 |  |  |
|  | 29521273443442, |  | Sape foraj cu role d=132 mm |  |  | buc |  | 0,83 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 69,60 |  |  |
| 12 | FjF04A |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | m |  | 280,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 252,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 13 | FjF01A |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | operatie |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 100,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270002989 |  | Instalatie de carotaj electric |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
| 14 | FjB03C k-0,48 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 5,18 |  |  |
|  | 29521273442442 |  | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
| 15 | FjB03E k-0,48 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 124,80 |  |  |
|  | 29521273442442 |  | Sape foraj cu insertie widia d=346 mm |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 20,80 |  |  |
| 16 | FjF04A |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 45,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 17 | FjD01A |  | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20 (exclusiv teava) |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 126,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 21,00 |  |  |
| 18 | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20-0 m (consum ciment 1049 kg/m3) |  |  | m3 |  | 3,53 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 55,42 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3 702,97 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,47 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 11,08 |  |  |
| 19 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 29521273443443 |  | Sape foraj cu role d=243 mm |  |  | buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 20 | FjB03C k-0,48 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=243 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 20,74 |  |  |
|  | 29521273442443 |  | Sape foraj cu insertie widia d=243 mm |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 3,46 |  |  |
| 21 | FjB03E k=0,48 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=243 mm |  |  | m |  | 156,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 233,63 |  |  |
|  | 29521273442443 |  | Sape foraj cu insertie widia d=243 mm |  |  | buc |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 38,94 |  |  |
| 22 | FjB03G k=0,48 |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243 mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 32,26 |  |  |
|  | 29521273443443 |  | Sape foraj cu role d=243 mm |  |  | buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 5,38 |  |  |
| 23 | FjF04A |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | m |  | 280,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 252,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 24 | FjD02B |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (exclusiv burlane) |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 114,40 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 23,40 |  |  |
| 25 | FjD04B |  | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 472,00 |  |  |
|  | 2811236310520 |  | Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2952270002719 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  |  | h-ut |  | 78,70 |  |  |
| 26 | FjF03A |  | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere H=160-140 la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (exclusiv motocompresor) |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 32,50 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 171,43 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 6,50 |  |  |
| 27 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 29521273542, |  | Sape foraj cu role d=150 mm |  |  | buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 28 | FjF04A |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica |  |  | m |  | 280,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 252,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 29 | FjF05B |  | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (exclusiv motocompresor) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 300,00 |  |  |
|  | 2952270002719 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
| 30 | FjE02A |  | Introducerea si extragerea pompei ETV6-10-185(antreprenorului) cu instalatie semimecanica cu trepied |  |  | m |  | 216,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 44,28 |  |  |
|  | 2952270003681 |  | Instalatie de foraj uscat mecanic cu trepied |  |  | h-ut |  | 8,86 |  |  |
| 31 | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu pompa antreprenorului (sondor 1 h-om/ora, set generator - pompa - 1 h-ut/ora) (exclusiv motocompresor, instalatie de foraj) |  |  | ora |  | 120,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952270005 |  | Set generator - pompa |  |  | set |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Forarea sondei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Procurarea tevilor de tubaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Procurarea tevilor de tubaj d=273x10 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 240242 |  | Procurarea tevilor de tubaj d=273x10 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x7 mm |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 242042 |  | Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x7 mm |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Procurarea tevilor de tubaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Statia de pompare |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 35 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 36 | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  |  | t |  | 14,85 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
| 37 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 38 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 39 | TsA18A1 |  | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
| 40 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
| 41 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,61 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
| 42 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 43 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
| 44 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,21 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,81 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,81 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton M150 armat turnat cu mijloace clasice, |  |  | m3 |  | 3,62 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 26631042201357 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 3,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |  |
| 46 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport M100 -0.4 m3) |  |  | m3 |  | 1,88 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,28 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 26631021009517 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,16 |  |  |
| 47 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 (0,56 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 266112532021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,56 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 48 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-20-6 (0,35 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611520201 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 49 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1 (0,32 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266520102 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,32 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 50 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 51 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 52 | AcE12A1 |  | Capac din fonta ductila B125 EN 124:1996 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527741201 |  | Capac din fonta ductila B125 EN 124:1996 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
| 53 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cmpentru scoabe |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,90 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 3,78 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 54 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 6,48 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,48 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,05 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 55 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 56 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,66 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 57 | CA03G |  | Beton B15 armat turnat cu mijloace clasice, |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 266310442203 |  | Beton B15 |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 58 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,96 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 59 | IC43D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm |  |  | m |  | 0,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
| 60 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 61 | DB09A |  | Macadam penetrat cu bitum |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2462106200000 |  | Criblura dublu concasata |  |  | t |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  |  | kg |  | 31,64 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754 |  |  | kg |  | 6,33 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Celula de bitum de 20 t capacitate |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952241000000 |  | Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamion) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Incarcator cu o cupa si greifer cu furci pe tractor U650 |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Statia de pompare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2722103310000 |  | Teava instalatie |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
| 63 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector d200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,17 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2710703549382 |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  | kg |  | 2,41 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403602470 |  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  | kg |  | 15,47 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 64 | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Caciula de aerisire dn 200 "S" PL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 2710403600409 |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 6,56 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 65 | VB03A |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Clapeta unificata cu mecanism deactionare manuala P200P |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,12 |  |  |
|  | 2722103208378 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 |  |  | m |  | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2710603419630 |  | Otel patrat lam. cald 8 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874115853000 |  | Prezon M 12 x 80 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710403600409 |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 2710403646000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime |  |  | kg |  | 2,98 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2710403647000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 66 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conducta de aer PV d200 |  |  | m |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 25213057344007 |  | Conducta de aer PV d200 |  |  | m |  | 7,21 |  |  |
| 67 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Aplicativ exclusiv fiting) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 68 |  |  | Cot PVC dn 200 x 90° BTH |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 22410525221 |  | Cot PVC dn 200 x 90° BTH |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 69 | RpCD03A |  | Tavane si pereti din rabit plasa din sirma zincata la tavane sau pereti, exclusiv reteaua din OB existenta, cu mustatile de prindere montate prin cofraj Sita, 20x20 |  |  | m2 |  | 0,05 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 287313200111 |  | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 - Sita, 20x20 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Solutii tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ОГ - 80 Cap ermetic |  |  | kg |  | 128,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 128,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,02 |  |  |
| 71 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse fonta ductila PN 16 d50/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287452148300501 |  | Teu egal cu flanse fonta ductila PN 16 d50/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 72 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana sertar cu pana din fonta PN16 d50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 287414145044.55 |  | Vana sertar cu pana din fonta PN16 d50 mm |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
| 73 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet d15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 29131250 |  | Robinet d15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 74 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90gr cu flanse fonta ductila d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875273125104 |  | Cot 90gr cu flanse fonta ductila d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 75 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Clapeta de retinere cu disc d50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2875185 |  | Clapeta de retinere cu disc d50 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 76 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana de aerisire PN16 d50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 201875185 |  | Vana de aerisire PN16 d50 |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 77 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm Cap de mufa ГМ-50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 28752741104000 |  | Cap de mufa ГМ-50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,06 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
| 78 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru ОБМ1-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 3320550000 |  | Manometru ОБМ1-100 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 79 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tevi din otel .57x3.0 mm |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 252121416701000 |  | Tevi din otel .57x3.0 mm |  |  | m |  | 2,65 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 80 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28475274500 |  | Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 81 |  |  | Tevi din otel .50x3.5-D, l=11.0 m-10 buc (instalarea e prevazuta de norma montare pompa) |  |  | m |  | 153,00 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Tevi din otel .50x3.5-D, l=11.0 m-10 buc |  |  | m |  | 159,18 |  |  |
| 82 |  |  | Mufa d50 L=110 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 225227525252 |  | Mufa d50 L=110 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 83 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Capat flansa PEHD PE100 D50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 252522 |  | Capat flansa PEHD PE100 D50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Capat flansa PEHD PE100 d50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 84 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat D50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 287527450 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 8,24 |  |  |
| 85 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2523156811 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 86 | IC43D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 87 | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 88 | AcF11B |  | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii tehnologice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 90 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
| 91 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 142110220051, |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
| 92 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
| 93 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
| 94 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 95 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 D=63 mm (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 25212167452011 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 D=63 mm |  |  | m |  | 10,03 |  |  |
|  | 251320662150010 |  | Banda de semnalizare si avertizere apacu fir otel inoxidabil .0.5 mm |  |  | m |  | 10,80 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 97 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 98 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 07-04-030-17 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ10-63-270" (Se exclude masa utilajului) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 166,00 |  |  |
|  | 1010322 |  | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2" |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010628 |  | Ulei sicativat combinat "К-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010849 |  | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 3009137 |  | Vane de otel, 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 41,97 |  |  |
| 100 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,45 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 4,54 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
| 101 | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Din resurse doar manopera cu k-0,5) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Pompa submersibila, Q=4,00m#/h, H=216,00m, P=5.5kW Pedrollo 4SR4/60 sau PANELLI 95 PR4 N /52 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2525222 |  | Pompa submersibila, Q=4,00m#/h, H=216,00m, P=5.5kW Pedrollo 4SR4/60 sau PANELLI 95 PR4 N /52 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 103 |  |  | Debitmetru d50 mm PN16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3320643461200 |  | Debitmetru d50 mm PN16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 104 |  |  | Pompa de drenaj Q=8.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 335461200 |  | Pompa de drenaj Q=8.0 m3/h H=10.0 m P=0.75 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |