	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3
 Solutii arhitecturale (25-21-SA). Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Finisari tavan



	1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare



	1
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	82,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,466

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,11

	2
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	82,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	125,766

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	586,908

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,329

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	6,494

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	1,603

	3
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	82,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	16,44

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	90,42

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	12,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,025

	4
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	82,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,466

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,11

	5
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	82,200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	36,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,22

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	86,713

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,082

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,082

	6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	82,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,466

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,11

	7
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	82,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	45,21

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	32,88

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,932

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	41,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,11

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,164

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ghirliciul, beciul, depozitare
	

	1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul



	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,398

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,99

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,33

	9
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	46,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	71,298

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	332,724

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,681

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,909

	10
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	46,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,32

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	51,26

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,014

	11
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,398

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,99

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,33

	12
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	46,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,66

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	49,158

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,047

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,047

	13
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,398

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,99

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,33

	14
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	46,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,63

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	18,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,796

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	23,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,093

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala trapezei, hol termic, antreul
	

	1.3. Spalatoria, nod sanitar



	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,378

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,63

	16
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	12,600



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	19,278

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	89,964

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,995

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,246

	17
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	12,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,52

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	13,86

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,89

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,004

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,378

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,63

	19
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	12,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,67

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,26

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	13,292

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,013

	20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,378

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,89

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,63

	21
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umiditate,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	12,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,93

	
	24301161038021
	Vopsea rezistenta la umiditate
	kg
	0,4000
	5,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,756

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,025

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spalatoria, nod sanitar
	

	1.4. Scara, paza, cazanul



	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,624

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,04

	23
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	20,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	31,824

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	148,512

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,083

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,643

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,406

	24
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	20,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	4,16

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	22,88

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	0,006

	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,624

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,04

	26
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	20,800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	9,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,08

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	21,942

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,021

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,624

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,04

	28
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	20,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,44

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	8,32

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,248

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,042

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara, paza, cazanul
	

	1.5. Sala polivalenta/mansarda



	29
	IzF14C
	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata

	m2
	
	74,800



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	39,644

	
	26821626113711
	Placi vata minerala gr.150mm
	m2
	1,0200
	76,296

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	16,83

	30
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	
	74,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	14,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	3,74

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	88,601

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	924,528

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,748

	31
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	74,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	142,868

	
	26621027010029
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	78,933

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	69,085

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	165,383

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	176,659

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	56,944

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	20,372

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	6,578

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	124,037

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	1 217,067

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,344

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	3,553

	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	74,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,244

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,22

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,74

	33
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	74,800



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	33,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,48

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	78,907

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,075

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,075

	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	74,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,244

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	11,22

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,74

	35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	74,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	41,14

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	29,92

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,488

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	37,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,74

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala polivalenta/mansarda
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	2. Finsiari pardosea



	2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare



	36
	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	
	0,822



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	5,598

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,1000
	4,192

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5000
	0,411

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	1,759

	37
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5

	m3
	
	6,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	25,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	4,29

	
	26631021000035
	Beton B7,5
	m3
	1,0250
	6,833

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,667

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,65

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	2,64

	38
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	82,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	49,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,22

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0330
	2,713

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,822

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,466

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,986

	39
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	82,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	184,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	20,55

	
	26611128007037
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0300
	84,666

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	332,91

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	24,66

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 644,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	73,98

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	3,699

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,986

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ghirliciul, beciul, depozitare
	

	2.2. Sala trapezei, hol termic, antreul



	40
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular

	m3
	
	1,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,39

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,91

	
	26631021000038
	Beton celular
	m3
	1,0250
	1,449

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,141

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,35

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,56

	41
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	46,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	27,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,66

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0330
	1,538

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,466

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,398

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,559

	42
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2

	m2
	
	46,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	9,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,864

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0055
	0,513

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,186

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,14

	43
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	46,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	104,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	11,65

	
	26611128007037
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0300
	47,998

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	188,73

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	13,98

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	932,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	41,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	2,097

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,559

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala trapezei, hol termic, antreul
	

	2.3. Spalatoria, nod sanitar



	44
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular

	m3
	
	0,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	1,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,26

	
	26631021000038
	Beton celular
	m3
	1,0250
	0,414

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,04

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,10

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,16

	45
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	12,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,504

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	3,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,004

	46
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa

	m2
	
	12,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	1,008

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	18,90

	
	26821326016244
	Membrana bituminoasa
	m2
	1,1000
	13,86

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	3,78

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,006

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	12,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,021

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,139

	47
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	12,600



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	28,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	3,15

	
	26611128007037
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0300
	12,978

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	51,03

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	3,78

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	252,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	11,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,567

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,151

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spalatoria, nod sanitar
	

	2.4. Paza, cazanul



	48
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular

	m3
	
	0,252



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,97

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,164

	
	26631021000038
	Beton celular
	m3
	1,0250
	0,261

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,025

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,063

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,101

	49
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	8,400



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	5,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,84

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0330
	0,277

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,252

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,101

	50
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2

	m2
	
	8,400



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,336

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0055
	0,092

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,034

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,025

	51
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	8,400



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	18,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	2,10

	
	26611128007037
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0300
	8,652

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	34,02

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	2,52

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	168,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	7,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,378

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,101

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Paza, cazanul
	

	2.5. Scara



	52
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	12,400



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	47,802

	
	26611128007037
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0200
	12,648

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	71,92

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,86

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,48

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,248

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0050
	0,062

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	4,253

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,446

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,089

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara
	

	2.6. Sala polivalenta/mansarda



	53
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular

	m3
	
	2,244



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	8,639

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	1,459

	
	26631021000038
	Beton celular
	m3
	1,0250
	2,323

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,227

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,561

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,898

	54
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	74,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	44,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,48

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0330
	2,468

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,748

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,244

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,898

	55
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2

	m2
	
	74,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	14,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	2,992

	
	26641021020136
	Mortar ciment M200
	m3
	0,0055
	0,823

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,299

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,449

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,224

	56
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	74,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	168,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	18,70

	
	26611128007037
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0300
	77,044

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	302,94

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	22,44

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 496,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	67,32

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	3,366

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,898

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala polivalenta/mansarda
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finsiari pardosea
	

	3. Finisari pereti



	3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare



	57
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	174,240



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,227

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	26,136

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,712

	58
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	174,240



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	243,936

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	52,272

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	1,22

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	4,182

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,697

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	1,394

	59
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	174,240



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	17,424

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	5,227

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	2,091

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,348

	60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	174,240



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,227

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	26,136

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,712

	61
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota

	m2
	
	87,120



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	252,648

	
	26701122020558
	Placi teracota
	m2
	1,0200
	89,751

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	387,161

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	37,836

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0020
	0,176

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	2,204

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,958

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	6,36

	62
	CN05A
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea rezistenta la umiditate aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	
	87,120



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3300
	28,75

	
	24301161038021
	Vopsea rezistenta la umiditate
	kg
	0,4000
	34,848

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	4,356

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,356

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,087

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ghirliciul, beciul, depozitare
	

	3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul



	63
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,86

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,767

	64
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	95,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	133,462

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	28,599

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,667

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,381

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,763

	65
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	95,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	9,533

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,86

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,191

	66
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,86

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,767

	67
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	95,330



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	116,303

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	680,656

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,381

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	7,531

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,525

	68
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,86

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,767

	69
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	95,330



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	42,898

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,533

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	100,564

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,095

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,095

	70
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	95,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,86

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	14,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,767

	71
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	95,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	52,432

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	38,132

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	5,72

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	47,665

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,767

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,191

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala trapezei, hol termic, antreul
	

	3.3. Spalatoria, nod sanitar



	72
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	66,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,98

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,30

	73
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	66,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	92,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	19,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,462

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,264

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,528

	74
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	66,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,98

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,792

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,132

	75
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	66,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,98

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,30

	76
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota

	m2
	
	66,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	108,90

	
	26701122020558
	Placi teracota
	m2
	1,0200
	67,993

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	246,642

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	31,33

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 333,20

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0020
	0,133

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,792

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spalatoria, nod sanitar
	

	3.4. Scara, paza, cazanul



	77
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	116,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,80

	78
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	116,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	162,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	34,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,812

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,784

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,464

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,928

	79
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	116,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	11,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,48

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,392

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,232

	80
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	116,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,80

	81
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	116,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	141,52

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	828,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,464

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	9,164

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,856

	82
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	116,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,80

	83
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	116,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	52,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	122,368

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,116

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,116

	84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	116,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,48

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	17,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,80

	85
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	116,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	63,80

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	46,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	6,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	58,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,232

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara, paza, cazanul
	

	3.5. Sala polivalenta/mansarda



	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,962

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,27

	87
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	65,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	91,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	19,62

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,458

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,57

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,262

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,523

	88
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	65,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	6,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,962

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,131

	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,962

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,27

	90
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	65,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	79,788

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	466,956

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	0,262

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,167

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,046

	91
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,962

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,27

	92
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	65,400



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	29,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,54

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	68,99

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,065

	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	65,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,962

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,27

	94
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	65,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	35,97

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	26,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,924

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	32,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,131

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala polivalenta/mansarda
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	4. Finisari glafuri interioare



	95
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	105,300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	53,703

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	34,749

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	135,837

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,147

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,906

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022
	0,232

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,158

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,158

	96
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	105,300



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	105,30

	97
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	31,600



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	46,958

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	9,48

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	461,676

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0112
	0,354

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,496

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,935

	98
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	31,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,948

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,74

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,58

	99
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	31,600



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	14,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,16

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	33,335

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0010
	0,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,032

	100
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	31,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,948

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,74

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,58

	101
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	31,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	17,38

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	12,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,896

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	15,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,58

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,063

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	5. Finisari glafuri exterioare



	102
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	105,300



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	53,703

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	34,749

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	135,837

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,147

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,906

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022
	0,232

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,158

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,158

	103
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3

	m2
	
	21,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	50,513

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	11,162

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	85,244

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	106,555

	
	2521302602909187
	Placi vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3
	m2
	1,0700
	22,803

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	27,065

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	170,488

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,528

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,072

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	6,33

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,443

	104
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	21,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,633

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,165

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,055

	105
	RMD16A1
	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe

	m2
	
	21,100



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	10,9300
	230,623

	
	5009092
	Ancadramente din piatra gata confectionat 
	m
	1,0500
	22,155

	
	5009093
	Dornuri
	kg
	1,0000
	21,10

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	4,5000
	94,95

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0120
	0,253

	106
	CN14A
	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	21,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	6,541

	
	2651122100270*
	Solutie curatare piatra naturala 
	kg
	0,0150
	0,316

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,021

	107
	CN14A
	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	21,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	6,541

	
	2662106109860*
	Impermeabilizant piatra naturala 
	kg
	0,1200
	2,532

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,021

	108
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm

	m
	
	15,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	4,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,20

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm
	m
	1,0000
	15,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	60,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	6. Tamplarii



	6.1. Usi



	109
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1 1400x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,940



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	3,116

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,118

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,735

	
	20301129300105
	Usa oarba din lemn
	m2
	1,0000
	2,94

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,147

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	0,882

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	0,441

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,059

	110
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,520



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	2,671

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,63

	
	20301129300105E
	Usa oarba din lemn exterioara
	m2
	1,0000
	2,52

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,126

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	0,756

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	0,378

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,05

	111
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara  dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc

	m2
	
	3,710



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	3,933

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,148

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,928

	
	20301129300107E
	Usa oarba din lemn cu supralumina, exterioara
	m2
	1,0000
	3,71

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,186

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	1,113

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	0,557

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,074

	112
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exterioara dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc

	m2
	
	6,160



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	6,53

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,246

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	1,54

	
	20301129300107E
	Usa oarba din lemn cu supralumina, exterioara
	m2
	1,0000
	6,16

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,308

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	1,848

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	0,924

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,123

	113
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc

	m2
	
	7,420



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	7,865

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,297

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	1,855

	
	20301129300107
	Usa oarba din lemn cu supralumina
	m2
	1,0000
	7,42

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,371

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	2,226

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	1,113

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,148

	114
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,890



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,778

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,151

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,472

	
	20301129300110
	Usa din lemn in un rand de sticla
	m2
	1,0000
	1,89

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,161

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,85

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	115
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	3,360



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	4,939

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,269

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,84

	
	20301129300105
	Usa oarba din lemn
	m2
	1,0000
	3,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,286

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	1,512

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,739

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,067

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	6.2. Ferestre



	116
	CK01B
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc

	m2
	
	13,440



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7000
	9,408

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	5,107

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0600
	0,806

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600
	2,15

	
	20301129380112
	Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla
	m2
	1,0000
	13,44

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0600
	0,806

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,5800
	7,795

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,3300
	4,435

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,269

	117
	CK01A
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc

	m2
	
	0,770



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,2600
	0,97

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1400
	0,878

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,077

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	0,154

	
	20301129380113
	Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla
	m2
	1,0000
	0,77

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1500
	0,116

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,7300
	0,562

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,5700
	0,439

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,015

	118
	CK01B
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc

	m2
	
	5,307



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7000
	3,715

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	2,017

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0600
	0,318

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600
	0,849

	
	20301129380112
	Fereastra din lemn dubla in 2 randuri de sticla
	m2
	1,0000
	5,307

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0600
	0,318

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,5800
	3,078

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,3300
	1,751

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,106

	119
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm

	m
	
	15,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,15

	
	252110671839325076
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=350 mm
	m
	1,0000
	15,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	90,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,15

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	7. Finisari fatada



	120
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	270,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	202,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,081

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,027

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,081

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,032

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	0,81

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	1 215,00

	121
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog

	m2
	
	216,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,495

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	32,475

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,825

	122
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	216,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	303,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	64,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	1,516

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	5,196

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,866

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	1,732

	123
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	216,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	21,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	6,495

	
	26641021020155
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	2,598

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,433

	124
	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,70 ml/m2

	m2
	
	216,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8200
	394,03

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2910
	63,002

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	3,7700
	824,367

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,6000
	1 224,524

	
	25213026029120
	Placi polistiren expandat gr.=100mm
	m2
	0,8200
	179,305

	
	252130260290120
	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm
	m2
	0,2500
	54,666

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	240,532

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,7000
	153,065

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	1 311,99

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	5,412

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,736

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	4,98

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0190
	4,114

	125
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)

	m2
	
	281,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	154,825

	
	2873122005327*
	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm 
	m2
	1,0500
	295,575

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	605,225

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	9,852

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	4,222

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,407

	126
	RMD13A
	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr.20 mm

	m2
	
	216,500



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	12,0000
	2 598,00

	
	2670112202002*
	Piatra naturala neteda gr.20 mm
	m2
	1,0200
	220,83

	
	2651122100001
	Ciment alb
	kg
	0,4500
	97,425

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	12,2100
	2 643,465

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0020
	0,433

	
	2653102100855
	Ipsos 
	kg
	3,0000
	649,50

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,0410
	8,876

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0200
	4,33

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,3800
	82,27

	
	1411112205748
	Praf de piatra
	kg
	0,4000
	86,60

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,1000
	21,65

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,1500
	32,475

	127
	RMD16A1
	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative

	m2
	
	65,000



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	10,9300
	710,45

	
	5009092
	Ancadramente din piatra gata confectionat 
	m
	1,0500
	68,25

	
	5009093
	Dornuri
	kg
	1,0000
	65,00

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	4,5000
	292,50

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0120
	0,78

	128
	CN14A
	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	281,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	87,265

	
	2651122100270*
	Solutie curatare piatra naturala 
	kg
	0,0150
	4,222

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,281

	129
	CN14A
	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	281,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	87,265

	
	2662106109860*
	Impermeabilizant piatra naturala 
	kg
	0,1200
	33,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,281

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari fatada
	

	8. Soclu



	130
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog

	m2
	
	65,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,95

	
	2416586105303315
	Grund Betonocontact
	kg
	0,1500
	9,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,25

	131
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm

	m2
	
	65,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	92,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	19,37

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	262,60

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	262,60

	
	2521302602907228
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm
	m2
	1,0700
	70,246

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	72,215

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,0000
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	393,90

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,625

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,221

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	1,495

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	1,17

	132
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	35,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,40

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	10,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,035

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,01

	133
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti

	m2
	
	35,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	2,10

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	59,50

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	11,90

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,021

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	39,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,035

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,455

	134
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata

	m2
	
	35,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,70

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1,0800
	37,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,018

	135
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,50

	136
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)

	m2
	
	30,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	16,50

	
	2873122005327*
	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm 
	m2
	1,0500
	31,50

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	64,50

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,05

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,15

	137
	RMD13A
	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti

	m2
	
	30,000



	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	12,0000
	360,00

	
	2670112202002**
	Teracota din piatra naturala Cosauti
	m2
	1,0200
	30,60

	
	2651122100001
	Ciment alb
	kg
	0,4500
	13,50

	
	2651122100000
	Ciment 
	kg
	12,2100
	366,30

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0020
	0,06

	
	2653102100855
	Ipsos 
	kg
	3,0000
	90,00

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,0410
	1,23

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0200
	0,60

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,3800
	11,40

	
	1411112205748
	Praf de piatra
	kg
	0,4000
	12,00

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,1000
	3,00

	
	2940520004058
	Masina de taiat cu disc 
	h-ut
	0,1500
	4,50

	138
	CN14A
	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	9,30

	
	2651122100270*
	Solutie curatare piatra naturala 
	kg
	0,0300
	0,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,03

	139
	CN14A
	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3100
	9,30

	
	2662106109860*
	Impermeabilizant piatra naturala 
	kg
	0,2000
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	9. Pereu



	140
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip

	m3
	
	0,440



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,396

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	0,484

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	0,044

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,092

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,185

	141
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	5,230



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,178

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	6,014

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000
	0,523

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,098

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,197

	142
	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm

	m2
	
	43,600



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,0124
	44,141

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0316
	1,378

	
	26611128006132
	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm
	m2
	1,0150
	44,254

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	69,76

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	15,7300
	685,828

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,218

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0857
	3,737

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	0,872

	143
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15

	m
	
	43,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	5,232

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	7,848

	
	26631021000133
	Beton clasa C12/15
	m3
	0,0480
	2,093

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	44,472

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,131

	
	26661228003133
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	43,818

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	0,131

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu
	

	10. Scara exterioara



	144
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	13,360



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	8,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,336

	
	26641021020134
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,441

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,134

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,401

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,16

	145
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	15,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,456

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,28

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,76

	146
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm

	m2
	
	15,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	58,596

	
	26701122020532
	Placi ceramice striate gr.=11mm
	m2
	1,0200
	15,504

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	88,16

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	2,28

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	3,04

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,304

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0050
	0,076

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	5,214

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,547

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,109

	147
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,078

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,39

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,13

	148
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota

	m2
	
	2,600



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	7,54

	
	26701122020558
	Placi teracota
	m2
	1,0200
	2,679

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	11,554

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	1,129

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0020
	0,005

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,066

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,029

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,19

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara exterioara
	

	11. Invelitoare



	149
	CE30B1
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite,

	m2
	
	150,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	7,50

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,4600
	69,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0280
	4,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1900
	28,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	4,50

	150
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	4,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	8,61

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	41,16

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	21,168

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,017

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,122

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,034

	151
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	4,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	1,638

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	12,642

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,004

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,013

	152
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	
	150,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	7,50

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	177,675

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	1 854,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,50

	153
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita

	m2
	
	150,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	7,50

	
	2682132600465cv
	Covor de ventilare pentru tabla faltuita
	m2
	1,1500
	177,675

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	1 854,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,50

	154
	RMC13A
	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc vopsita polimeric albastru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor

	m2
	
	150,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,5000
	825,00

	
	2710403642419*
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru
	kg
	6,9000
	1 086,75

	
	2744137311238
	Cositor aliaj
	kg
	0,1520
	23,94

	
	2710403702960
	Banda otel zincat 
	kg
	0,6400
	100,80

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0180
	2,835

	155
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bordura de fronton

	m
	
	23,300



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	7,456

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,864

	
	274312354902141
	Bordura de fronton
	m
	1,0000
	23,30

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	93,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,233

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Invelitoare
	

	12. Sistema de scurgere



	156
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	27,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	8,28

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100
	m
	1,0500
	29,849

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	39,799

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	5,686

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	2,843

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	5,686

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	5,686

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	284,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,552

	157
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	20,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	7,00

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	21,42

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	10,20

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	5,10

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	10,20

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	5,10

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	5,10

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	5,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	13. Canale de ventilare



	158
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	146,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	27,835

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,465

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	1,465

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	1,465

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	146,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,732

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,172

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	2,198

	159
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,146



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,063

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	1,752

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,876

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,123

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,438

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,219

	160
	CD07B1
	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m

	m2
	
	14,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0500
	14,70

	
	273210364607037
	Tabla zincata 0.8 mm 
	m2
	1,1100
	15,54

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	49,00

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	39,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0500
	0,70

	161
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare

	m2
	
	14,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	7,42

	
	268216261137140
	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare
	m2
	1,0200
	14,28

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	3,15

	162
	CE30C
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm

	m2
	
	14,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2300
	3,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,70

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1000
	1,40

	
	20201329205148
	Placi OSB gr.12mm
	m2
	1,0500
	14,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,42

	163
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	14,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,68

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	5,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,70

	164
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	14,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	17,08

	
	265310210083322
	Tink
	kg
	2,3000
	32,20

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0040
	0,056

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,084

	165
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	1,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	1,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,16

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	1,932

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	1,008

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	8,40

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	8,40

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	0,546

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	0,168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,035

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canale de ventilare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


