CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1.Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă la imobilul ARM situat pe str.Columna 118/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Subsol |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 10,4000 |  |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m |  | 7,5000 |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 10,4000 |  |
| 4 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 10,4000 |  |
| 5 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 10,4000 |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,4000 |  |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 10,4000 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 10,4000 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 148,7000 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Partea de sus a peretilor) | m2 |  | 67,6000 |  |
| 11 | RpCR09B | Vopsirea cu email a peretilor, in 2 straturi (Culoarea antratit - partea de jos a peretilor) | m2 |  | 81,1000 |  |
| 12 | CG06A | Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  | 7,5000 |  |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 62,0000 |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 62,0000 |  |
|  |  | 2. Coridor 2.1. Tavane |  |  |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 21,5000 |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 21,5000 |  |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 21,5000 |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, | m2 |  | 21,5000 |  |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 21,5000 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 62,5000 |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 62,5000 |  |
|  |  | 3. Biroul Nr.33 3.1. Tavane |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 19,2000 |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 19,2000 |  |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 7,5000 |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 7,5000 |  |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 7,5000 |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 7,5000 |  |
| 28 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 7,5000 |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 59,2000 |  |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 59,2000 |  |
|  |  | 4. Biroul Nr.30 - Arhiva 4.1. Tavane |  |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 3,5000 |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,5000 |  |
|  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  | 41,9000 |  |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 41,9000 |  |
|  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Aranjarea pe pozitia initiala a oalelor pe acoperis | h-om |  | 32,0000 |  |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori | m2 |  | 195,0000 |  |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.=100 mm densitatea 30-40 kg/m3 | m2 |  | 195,0000 |  |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Bariera anticondens | m2 |  | 195,0000 |  |
|  |  | 6. Diverse |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Evacuare gunoi - un container | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | IzF04J1 | Pelicula din polimeri simplu asezat pe podea sau mobilier | m2 |  | 60,0000 |  |

Obiect: Achiziție lucrări de reparație curentă la imobilul ARM situat pe str.Columna 118/1

Lista desfășurată a lucrărilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Subsol |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 4 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 5 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Partea de sus a peretilor) | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
| 11 | RpCR09B | Vopsirea cu email a peretilor, in 2 straturi (Culoarea antratit - partea de jos a peretilor) | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 12 | CG06A | Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | ————— |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2. Coridor |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 3. Biroul Nr.33 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tavane |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 28 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  |  | ————— |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0,4930 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 4. Biroul Nr.30 - Arhiva |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Tavane |  |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund cu patrundere adinca) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund cu patrundere adinca | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | ————— |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Aranjarea pe pozitia initiala a oalelor pe acoperis | h-om |  |  |  |
|  | 123 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |  |  |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica - Bariera antivapori | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.=100 mm densitatea 30-40 kg/m3 | m2 |  |  | ————— |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm 30-40 kg/m3 | m2 | 1,0100 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric - Bariera anticondens | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica - Bariera anticondens | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 6. Diverse |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Evacuare gunoi - un container | buc |  |  |  |
|  | 326512 | Evacuare gunoi - un container | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | IzF04J1 | Pelicula din polimeri simplu asezat pe podea sau mobilier | m2 |  |  | ————— |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2682132601626 | Pelicula | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |