APROB:______________________

Director al Serviciului de Informații

și Securitate al Republicii Moldova

Alexandru MUSTEAȚA

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparatie curentă a edificiului SIS, str. V. Pîrcalab nr. 23.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Inlocuirea timplariei |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,700 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.8 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi intrare de rezerva) | m2 | 5,700 |
| 3 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 15,600 |
|  |  | 1.2. Apeduct |  |  |
| 4 | SA15B | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.2 mm | m | 426,000 |
| 5 | SA16A | Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*2.3 mm | m | 96,000 |
| 6 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" | buc | 40,000 |
| 7 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Robinet PPR DN20 | buc | 30,000 |
| 8 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet sferic D20) | buc | 20,000 |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 522,000 |
| 10 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 5,200 |
| 11 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 522,000 |
|  |  | 1.3. Reteaua antiincendiara |  |  |
| 12 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 40,000 |
| 13 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 12,000 |
| 14 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 12,000 |
| 15 | RpSA09D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2" | m | 40,000 |
| 16 | RpSD24C | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm | buc | 2,000 |
| 17 | RpSD31A | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2" | buc | 11,000 |
| 18 | SA37G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 50,000 |
| 19 | IC30XD | Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Mufa FF 50mm | buc | 26,000 |
| 20 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul d54*9 Elast | m | 40,000 |
|  |  | 1.4. Balcon, pardoseli |  |  |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 91,000 |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 45,000 |
| 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 91,000 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (antederapanta prevazuta pentru exterior) Culoarea se va coordona cu beneficiarul, Pina la montare se vor prezenta mostre | m2 | 91,000 |
| 25 | CH06A apl | Balustrada de INOX pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm, (Tipul si forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 8,100 |
|  |  | 1.5. Birouri |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari |  |  |
| 26 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,040 |
| 27 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare | m2 | 14,000 |
| 28 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 90,000 |
| 29 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 40,000 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 86,000 |
| 31 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 55,000 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 79,700 |
| 33 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 69,700 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,000 |
| 35 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 16,000 |
| 36 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,000 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 37 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 86,000 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.8 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 5,670 |
| 39 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 16,500 |
| 40 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 28,000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,000 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,000 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 56,000 |
| 44 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,900 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 143,000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 143,000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 143,000 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 143,000 |
| 49 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,000 |
| 50 | RpCO49A k=0.5 | Confectii din lemn: demontarea inventarului chinetoterapeutic din lemn | m2 | 16,000 |
| 51 | RpCO49A | Confectii din lemn: montarea inventarului chinetoterapeutic din lemn(recuperate) | m2 | 16,000 |
|  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 52 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 79,700 |
| 53 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ATENTIE va fi montat partial pe perete inclusiv profilele de scafa, grosimea lenoleum nu mai mihca de 2 mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 37,500 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,500 |
| 55 | CG08A aplicabil | Pardoseli din materiale placi de cauciuc grsimea 20 mm, asezate pe clei | m2 | 29,700 |
| 56 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,000 |
|  |  | 1.5.4. Tavan |  |  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate, fonoabsorbante, "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 79,700 |
|  |  | 1.5.5. Tehnica sanitara |  |  |
| 58 | SD12A | Supapa de sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" | buc | 3,000 |
| 59 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 60 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 1.5.6. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |
| 61 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 125,000 |
| 62 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 125,000 |
| 63 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 16,000 |
| 64 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 65 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi luminiscente in tavane suspendate, montate pe suspensii, cantitatea lampi in corp de iluminat 4 | buc | 20,000 |
| 66 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 215,000 |
| 67 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x1,5mmp | m | 115,000 |
| 68 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x2,5mmp | m | 100,000 |
|  |  | 1.6. Anticamera, Birou nr. 1 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demontari |  |  |
| 69 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 46,550 |
| 70 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 39,890 |
| 71 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,000 |
| 72 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 109,870 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 55,160 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,160 |
| 76 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) (Anticamera) | m2 | 46,550 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Birou nr.1) | m2 | 63,320 |
| 78 | RpIzC27C | ATENTIE pozitie atribuita, Captuseli de sustinere si protectie a masei izolante,fibroase, ( Caprusirea usilor existente cu piele artificiala pe ambele parti.) | m2 | 10,650 |
| 79 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Ancantramentul usilor) | m | 16,210 |
| 80 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 3,000 |
| 81 | RpCO42D | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 3,000 |
|  |  | 1.6.3. Pardosea |  |  |
| 82 | CK35D adoptata | Dibluri din material plastic fixate. (Consolidarea parhetului existent in locurile dezlipite, ATENTIE cu inlobarea diblurilor in structura lemnului) | buc | 40,000 |
| 83 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 48,300 |
| 84 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locuri greu accesibile) | m2 | 3,200 |
| 85 | RpCK11A adoptata | Chituirea suprafetelor pardoselelor cu chit pentru lemn (Atentie pentru pardoseli) | m2 | 51,500 |
| 86 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 39,890 |
| 87 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (inclusiv plinta nou montata) (ATENTIE Lac din 2 componente, dur dupa uscare, folosit pentru spatii de tip oficii, pina la aplicare se vor prezenta mostre) Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 56,280 |
|  |  | 1.6.4. Tavan |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,280 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,280 |
|  |  | 1.6.5. Lucrari de reparatiei a retelelor electrice |  |  |
| 90 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 91 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 92 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi luminiscente in tavane suspendate, montate pe suspensii, cantitatea lampi in corp de iluminat 4 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.7. Casa scarii centrala |  |  |
|  |  | 1.7.1. Demontari |  |  |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8,500 |
| 94 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice (Mina curenta existenta) | kg | 515,000 |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 365,200 |
| 96 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Demontarea plintelor existente din mortar) | m | 135,200 |
| 97 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 10,000 |
|  |  | 1.7.2. Pardoseli |  |  |
| 98 | RpCK42B Kmanop=0.5 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior Kmanopera=0.8 | m2 | 154,540 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 189,440 |
| 100 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, (ATENTIE tencuirea subtreptelor pentru ajustarea suprafetelor in vederea obtinerii planietatii la subtrepte) | m2 | 27,900 |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate 50x50x3mm VR1) | kg | 841,110 |
| 102 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane) | m2 | 98,140 |
| 103 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 91,300 |
| 104 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 175,200 |
| 105 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei | m | 186,000 |
|  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 365,200 |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 365,200 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 365,200 |
| 109 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 82,300 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 365,200 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gleta) | m2 | 365,200 |
| 112 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 | 365,200 |
| 113 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Peretii cu stecloblocuri pe ambele parti ) | m2 | 89,100 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 89,100 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gleta) | m2 | 89,100 |
| 116 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 | 89,100 |
| 117 | CH06A apl | Balustrada de INOX pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm, (Tipul si forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 51,500 |
| 118 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. ) | m2 | 8,500 |
| 119 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Montarea cutiilor de intrerupatoare automate, dimensiuni existente 960x650mm) | buc | 5,000 |
| 120 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Montarea cutiilor de intrerupatoare automate dimensiuni existente 530x260mm ) | buc | 5,000 |
|  |  | 1.7.4. Tavan |  |  |
| 121 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 95,200 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 95,200 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95,200 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 95,200 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavan casa scarii intrare in sectie) | m2 | 67,440 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,440 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,440 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,440 |
|  |  | 1.7.5. Iluminat |  |  |
| 129 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Corp de iluminat Philips Aloe 42 W E14 700 lm IP44 2700 K 220 V sau analogic, Se vor coordona cu beneficiarul) | buc | 15,000 |
|  |  | 1.8. Coridor et. I (continuare) |  |  |
|  |  | 1.8.1. Demontari |  |  |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,130 |
| 131 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 132 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,000 |
| 133 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 52,960 |
| 134 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,960 |
| 135 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,960 |
| 136 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,960 |
|  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |
| 137 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 162,360 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 162,360 |
| 139 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 38,000 |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 162,360 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 162,360 |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 162,360 |
| 143 | CL20A | Usite de acces gata confectionate din plastic, montate in zidarie dim - 300x500mm (Acces comunicatii speciale) | buc | 5,000 |
| 144 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi cu SUPRALUMINA (ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi Palate,Birouri) | m2 | 6,110 |
| 145 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. ) | m2 | 3,020 |
| 146 | RpCM25A | Inlocuirea placajelor cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv sau insurubare pe usile existente din metal, destinate incaperilor cu umiditate normala, (ATENTIE, pozitie atribuita, Captusirea usilor cu placi de MDF laminat) | m2 | 4,710 |
|  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |
| 147 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate, fonoabsorbante, "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 52,960 |
|  |  | 1.8.4. Pardosea |  |  |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 52,960 |
| 149 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 52,960 |
| 150 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 52,960 |
| 151 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi minim 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 52,960 |
| 152 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 51,290 |
|  |  | 1.8.5. Antreu (Esire de rezerva, casa scarii II) |  |  |
| 153 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,200 |
| 154 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,570 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,570 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,570 |
| 158 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 26,300 |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 69,570 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,570 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,570 |
| 162 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate, fonoabsorbante, "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31,610 |
| 163 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ((ATENTIE, Latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. ) | m2 | 4,200 |
|  |  | 1.8.6. Lucrari de reparatie a retelelor electrice |  |  |
| 164 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 25,000 |
| 165 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 25,000 |
| 166 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |
| 167 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 168 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi luminiscente in tavane suspendate, montate pe suspensii, cantitatea lampi in corp de iluminat 4 | buc | 10,000 |
| 169 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 183,200 |
| 170 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x1,5mmp | m | 95,200 |
| 171 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x2,5mmp | m | 88,000 |
|  |  | 1.9. Plase antiinsecte |  |  |
| 172 | CK32A | Confectionarea si montarea plaselor antiinsecte pentru ferestre si uisi. ATENTIE Plase antiinsecte de tip infundat montate din interior, forma si tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 | 98,390 |
|  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | 2.1. Pragul central si rampa |  |  |
| 173 | CK18C | Sina plata adancita de protectie cu cauciuc fixata prin insurubare, 2000x45mm (Pentru antialunecare) | m | 65,000 |
|  |  | 2.2. Pereu |  |  |
| 174 | RpDC10A | Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie | m2 | 91,500 |
| 175 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,200 |
| 176 | RpDC07A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice | m2 | 91,500 |
| 177 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 91,500 |
|  |  | 2.3. Reparatia retelelor electrice exterioare |  |  |
| 178 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 2,000 |
| 179 | RpEO04A | Montarea suportului cu 2 brate | buc | 2,000 |
| 180 | Pret de piata | Consola pentru corp de iluminat stradal cu 2 brate si lungimea minim 1m, montat pe stilp. | buc | 2,000 |
| 181 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 6,000 |
| 182 | Pret de piata | Suport pentru felinar stradal cu un brat | buc | 6,000 |
| 183 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de perete, complet echipate (ATENTIE Corp de iluminat stradal led Horoz ORLANDO-20 20 W LED 6400 K IP65 1726 lm 220 - 240 V sau analogic) | buc | 6,000 |
| 184 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( ATENTIE Corp de iluminat stradal led Elmos Bridgelux 50 W 4000 K IP65 5000 lm 220 V sau analogic) | buc | 4,000 |
| 185 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm | m | 250,000 |
| 186 | Pret de piata | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 21 mm | m | 250,000 |
| 187 | RpEE20A | Montarea Temporizatoare mecanice, tipul se va coordona cu beneficiarul | buc | 4,000 |
| 188 | RpEG02A | Montarea boxelor din plastic electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp cu dimensiunile 200x200mm | buc | 4,000 |
| 189 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor -Intreruptor automat C16 | buc | 4,000 |
| 190 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 |
| 191 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 4,000 |
|  |  | 3. Diverse |  |  |
| 192 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 21,390 |
| 193 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 21,390 |
| 194 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 21,390 |