Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

nr. CG-05L/2026

” Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor Codru, Dimineții, Salcuța, Pruncului, Revaca, Alexandru Hajdeu, Independenței  com. Bacioi, mun. Chișinau”

CAIET DE SARCINI

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

- Gazoduct subteran de presiune medie din str. Soarelui, Revaca com. Băcioi:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Presiunea medie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie (Etapa I) |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,75 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,79 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,25 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,28 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,79 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,62 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,22 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,65 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,71 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,73 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,75 |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (150m*0,5m*0.2m) | m3 | 15,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,36 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,21 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,21 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (15m3/2 )*1,4 | t | 10,50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,80 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (150m*0,5m*0.1m) | m3 | 7,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,75 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,75 |
|  | 2912340002506-1 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,57 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,15 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (150x0,5x0.16) (возврат 50%) | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,94 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,60 |
|  | 2912340002506-1 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,26 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,52 |
|  |  | 1.1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 11 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu bransare PE d90/90mm (седелка) | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811TeubransPEd90/90 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu bransament PE d90/90mm (седелка) | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 12 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 150,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,77 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 18,15 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 150,75 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 165,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 162,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,90 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,00 |
| 13 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 14 | GD58A k=0.70 man,mec | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-31-6 - Intersectarea gazoductului d90mm cu apeduct): L=2.5m 3buc | m | 7,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,43 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,43 |
|  | 2521216716000140 | Teava din polietilena (Tub de protectie) PE d140x12.7mm | m | 7,65 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 1,28 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 2,48 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,20 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 7,58 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 2,55 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,82 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,62 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,18 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,76 |
| 16 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,15 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,08 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie (Etapa II) |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 17 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 4,09 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 15,21 |
| 18 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 12,29 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 16,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,01 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 63,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,74 |
| 20 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 63,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,41 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,37 |
| 21 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,31 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,52 |
| 22 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,37 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 24,00 |
|  |  | 1.2.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 23 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 725,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 87,72 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 728,62 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 797,50 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 783,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 18,85 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,45 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 29,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 29,00 |
| 24 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811Teu PE d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 25 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm | buc | 8,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d90mm | buc | 8,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,40 |
| 26 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |
|  | 2523156713811Cot PE d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d90mm | buc | 4,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,20 |
| 27 | GD58A k=0.70 man,mec | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d140x12.7mm (УПГ-30-6 - Intersectarea gazoductului d90mm cu comunicatii): L=2m 2buc | m | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,83 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,83 |
|  | 2521216716000140 | Teava din polietilena (Tub de protectie) PE d140x12.7mm | m | 4,08 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,68 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 1,32 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,64 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 4,04 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,36 |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,50 |
| 29 | GC04C | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 56,82 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,47 |
| 30 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,72 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,37 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,03 |
|  |  | 1.2.3. Iesire la PRG nr. 1 si nr. 2 |  |  |
| 31 | GA08A,k=0.75 man,mec | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 2 buc) (k=0.75 man, mec, mat, cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) | m | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,49 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,63 |
|  | 2521216701000159x4.0 mm | Teava din otel 159x4.0 mm | m | 2,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,75 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,18 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,21 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,22 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,25 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,20 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,45 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,43 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,09 |
| 32 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 2,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,13 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,24 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8.2mm | m | 2,01 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,20 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,16 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,05 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 33 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa d90mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d90mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 34 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot d90mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811 Cot d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot d90mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 35 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm | buc | 2,00 |
|  | 2523156713811TrecerPE/OTd90/89 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d90/89mm | buc | 2,00 |
| 36 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,57 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,93 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,42 |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel d89x3.5mm | m | 3,01 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,01 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,01 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,02 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,36 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,03 |
| 37 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) | buc | 2,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,40 |
|  | 2875274202100Rob d89 | Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) | buc | 2,00 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 32,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,02 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,04 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,06 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,34 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,06 |
| 38 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,96 |
|  | 287527440020089 | Flanse din otel d89mm | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,88 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,96 |
| 39 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,13 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,26 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,13 |
|  | 2722103107000d25х3,2 мм | Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,11 |
| 40 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 0,84 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,39 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,08 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,11 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,10 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,00 |
| 41 | ID02A | Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la PRG | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,36 |
|  | 2875274114000filetd20 | Filet d20mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,05 |
| 42 | GB01A k=0,5man,mec | Filtru de gaz tip sită D25mm (Фильтр газовый сетчатый Ду25мм ) | buc | 4,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,16 |
|  | 2875274202100Filtru | Filtru de gaz tip sită D25mm (Фильтр газовый сетчатый Ду25мм) | buc | 4,00 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 32,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,04 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,08 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,12 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,32 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,12 |
| 43 | GB05A k=0,5 man mec | Flanse din otel dn25mm | buc | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel dn25mm | buc | 8,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,72 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,32 |

- Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG nr. 3 (existent) din str. Soarelui com. Bacioi:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm. Teu colier (седелка) d125/90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,25 |
|  | 2523156713811Teu colier | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu colier (седелка) d125/90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,15 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,15 |
| 2 | GD61E | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 125 mm. Teava PE80 SDR17,6 d125x7,1mm | m | 150,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,03 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 34,05 |
|  | 2521216710001125 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 d125x7,1mm | m | 150,75 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 165,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 162,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,20 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,45 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 16,50 |
| 3 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm. Mufa PE 125mm | buc | 12,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 15,00 |
|  | 2523156713811 Mufa PE 125mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE 125mm | buc | 12,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,80 |
| 4 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm. Teu PE 125/32mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,25 |
|  | 2523156713811Teu125/32 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE 125/32mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,15 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,15 |
| 5 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm. Teu PE 125/90mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,50 |
|  | 2523156713811Teu125/90 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE 125/90mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,30 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,30 |
| 6 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE d90mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811 Dop d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Dop PE d90mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 7 | GD54D | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm. Dop PE 125mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,25 |
|  | 2523156713811Dop125 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Dop PE 125mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,15 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,15 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713811 Mufa d32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 9 | GD58A k=0.90 man,mec | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm. Tub de protectie PE d180mm (УПГ-31-6 - Intersectarea gazoductului d125mm cu apeduct): L=2.5m 2buc | m | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,94 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,94 |
|  | 2521216716000180 | Teava din polietilena (Tub de protectie) РЕ100 SDR17,6 d180mm | m | 5,10 |
|  | 2721204110314 | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc | 0,85 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 1,65 |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,80 |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 5,05 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,70 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,71 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,50 |
| 11 | GC04C | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 56,82 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,47 |
| 12 | GC03D | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 125 mm | 1 km | 0,15 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,10 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
|  |  | 1.2. Iesire la consumator - 1 cons |  |  |
| 13 | GA08A,k=0.5 man,mec | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.5 man, mec, mat, cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,83 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,21 |
|  | 2521216701000108x4.0 mm | Teava din otel 108x4.0 mm | m | 1,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 2,25 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,06 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,07 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,07 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,75 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,40 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,15 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,03 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 | m3 | 0,01 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 15 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm | m | 2,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,06 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,09 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d32x3.0mm | m | 2,51 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,75 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,70 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,04 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713811 Mufa d32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d32/25mm | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811 Trec PE/OTd32/25 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d32/25mm | buc | 1,00 |
| 18 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 1,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,20 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,39 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,20 |
|  | 2722103107000d25х3,2 мм | Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 1,51 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,01 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,16 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 19 | ID02B | Dop din otel d25 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2875274114000Dop din otel d25m | Dop din otel d25mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 20 | ID02B | Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2875274114000filetd25 | Filet d25mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 21 | ID02A | Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la consumatori | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 2875274114000filetd20 | Filet d20mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
| 22 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 2875274205200ду25 | Robinet sferic cu mufa d25mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 23 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 1,50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,03 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,04 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,04 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,00 |

- Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG nr. 1 din str. Revaca com. Bacioi:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,36 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,34 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,09 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,62 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,85 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,19 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,60 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,31 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,34 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,73 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,22 |
|  |  | 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 7 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811Teu PEd90/90 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d90/90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 8 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 10,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,65 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,21 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 10,05 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 11,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 10,80 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,26 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,02 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,40 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,40 |
| 9 | GD61B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 75-90 mm. Teava PE80 SDR17,6 d75x4.3mm | m | 301,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,07 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 21,67 |
|  | 252121671000175 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 d75x4.3mm | m | 301,90 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 331,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 325,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 6,02 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,60 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 12,04 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 12,04 |
| 10 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR11 d50x4.6mm | m | 172,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,19 |
|  | 25212167100015011 | Teava polietilena PE80 SDR11 d50x4.6mm | m | 172,52 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 189,20 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 185,76 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,58 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,34 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,88 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,88 |
| 11 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 46,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,02 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,66 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 46,14 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 50,60 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 49,68 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,69 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,09 |
| 12 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 66,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,46 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,38 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 66,20 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 72,60 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 71,28 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,99 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,13 |
| 13 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/75mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811Trecere PE d90/75 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d90/75mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 14 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d75/50mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811Trecere PE d75/50 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d75/50mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE d50/32mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156713811Trecere PE d50/32 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d50/32mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d75/32mm | buc | 8,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,00 |
|  | 2523156713811 Teu d75/32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d75/32mm | buc | 8,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,40 |
| 17 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d50/32mm | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,80 |
|  | 2523156713811Teu PE d50/32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d50/32mm | buc | 6,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,60 |
| 18 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm | buc | 14,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 11,20 |
|  | 2523156713811 Mufa d32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm | buc | 14,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 8,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 8,40 |
| 19 | GC04C | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 56,82 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,47 |
| 20 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,01 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,01 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 21 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,30 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,08 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 22 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,28 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,04 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
|  |  | 1.3. Iesire la consumator - 16 cons |  |  |
| 23 | GA08A,k=0.5 man,mec | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 15 buc) (k=0.5 man, mec, mat, cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) | m | 16,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,36 |
|  | 2521216701000108x4.0 mm | Teava din otel 108x4.0 mm | m | 16,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 36,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,96 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,01 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,12 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,20 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 12,00 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 6,40 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,40 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,32 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,48 |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 | m3 | 0,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| 25 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm | m | 16,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,35 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,58 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d32x3.0mm | m | 16,05 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 17,60 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 17,28 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,24 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,03 |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm | buc | 16,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 12,80 |
|  | 2523156713811 Mufa d32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm | buc | 16,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 9,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,60 |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d32/25mm | buc | 16,00 |
|  | 2523156713811 Trec PE/OTd32/25 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d32/25mm | buc | 16,00 |
| 28 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 24,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,12 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,12 |
|  | 2722103107000d25х3,2 мм | Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 24,10 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,24 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,02 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,59 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,22 |
| 29 | ID02B | Dop din otel d25 mm | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,68 |
|  | 2875274114000Dop din otel d25m | Dop din otel d25mm | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,32 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,64 |
| 30 | ID02B | Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,68 |
|  | 2875274114000filetd25 | Filet d25mm | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,32 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,64 |
| 31 | ID02A | Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la consumatori | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 2875274114000filetd20 | Filet d20mm | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,19 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,38 |
| 32 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,00 |
|  | 2875274205200ду25 | Robinet sferic cu mufa d25mm | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,32 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,64 |
| 33 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,48 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,60 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,07 |
|  |  | 1.4. Intrare in pamint din PRG nr. 1 |  |  |
| 34 | GA08A,k=0.75 man,mec | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat, cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,32 |
|  | 2521216701000159x4.0 mm | Teava din otel 159x4.0 mm | m | 1,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,38 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,09 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,11 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,11 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,12 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,22 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,04 |
| 35 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,07 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,12 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 1,00 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,03 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 36 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa d90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 37 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot d90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 Cot d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot d90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 38 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811TrecerPE/OTd90/89 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d90/89mm | buc | 1,00 |
| 39 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm | m | 1,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,29 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,46 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,21 |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel d89x3.5mm | m | 1,51 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,01 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,18 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 40 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,20 |
|  | 2875274202100Rob d89 | Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) | buc | 1,00 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,17 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 41 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,48 |
|  | 287527440020089 | Flanse din otel d89mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,94 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,98 |
| 42 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 0,30 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,04 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,04 |
|  | 2722103107000d25х3,2 мм | Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 0,30 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,03 |
| 43 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 0,42 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,04 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,05 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,00 |
| 44 | ID02A | Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la PRG | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 2875274114000filetd20 | Filet d20mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |

- Gazoduct subteran de presiune joasa de la PRG nr. 2 din str. Revaca, Hasdeu, Independentei com. Bacioi:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 2,63 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 9,78 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 7,92 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 10,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,51 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 45,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,19 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 45,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,81 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,58 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,25 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,45 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,84 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 23,38 |
|  |  | 1.2. Desfacerea si restabilirea invelisului din pietris |  |  |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,64 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,66 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,11 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,06 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,06 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 3,25 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,25 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,09 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,23 |
|  | 2912340002506-1 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,49 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,97 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (58x0.4x0.16) (возврат 50%) | m3 | 1,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,84 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,93 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
|  | 2912340002506-1 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,39 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,78 |
|  |  | 1.3. Desfacerea si restabilirea invelisului asfaltic |  |  |
| 11 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((3+3+1+1)*2) | m | 16,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,64 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,06 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,64 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 4,70 |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,44 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,70 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,70 |
| 13 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,89 |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1,62 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,12 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (1,8*3*1*2gropi) | m3 | 10,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,72 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 11,88 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,08 |
|  | 2912340002506-1 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,27 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,54 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,27 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,31 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2912340002506-1 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,06 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,11 |
| 17 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 6,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,42 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,99 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,02 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,11 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,06 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,06 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,06 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 6,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,30 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,56 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,02 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,07 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,03 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,03 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,03 |
|  |  | 1.4. Tevi si armaturi |  |  |
| 19 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 350,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,79 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 42,35 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 351,75 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 385,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 378,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 9,10 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,70 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 14,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 14,00 |
| 20 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 83,34 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 14,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 14,00 |
| 21 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. Tub PE80 SDR 17.6 d90*5.2mm L=57m (metoda inchisa) | m | 57,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 112,86 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 22,80 |
|  | 252121671600290 | Teava din polietilena PE80 SDR 17.6 d90*5.2mm (tub de protectie) | m | 57,17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,84 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 410,40 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 22,80 |
| 22 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm. Tub PE80 SDR 17.6 d90*5.2mm L=86m (metoda inchisa) | m | 86,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 170,28 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 34,40 |
|  | 252121671600290 | Teava din polietilena PE80 SDR 17.6 d90*5.2mm (tub de protectie) | m | 86,26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,32 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 619,20 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 34,40 |
| 23 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR17.6 d63x3.6mm (in tub de protectie) | m | 143,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,16 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,15 |
|  | 252121671000163 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 d63x3.6mm | m | 143,43 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 157,30 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 154,44 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,15 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,72 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,72 |
| 24 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR17.6 d63x3.6mm (metoda deschisa) | m | 191,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,22 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,88 |
|  | 252121671000163 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 d63x3.6mm | m | 191,57 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 210,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 206,28 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,86 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,38 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 7,64 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 7,64 |
| 25 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR11 d40x3.7mm | m | 2,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,04 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,07 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE80 SDR11 d40x3.7mm | m | 2,01 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,20 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,16 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,03 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 26 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 12,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,27 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,43 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 12,04 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 13,20 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 12,96 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,18 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,02 |
| 27 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 52,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,15 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,87 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm | m | 52,16 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 57,20 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 56,16 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,78 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,10 |
| 28 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE d90mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,00 |
|  | 2523156713811Cot PE d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d90mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,40 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,40 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE d63mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713811Cot PE d63mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot PE d63mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d63mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713811Teu PE d63mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d63mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 31 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE d90/63mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811Trecere PE d90/63 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d90/63mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE d63/32mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2523156713811Trecere PE d63/32 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE d63/32mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 33 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/32mm | buc | 7,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,00 |
|  | 2523156713811 Teu d90/32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d90/32mm | buc | 7,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,60 |
| 34 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE d90/40mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 Teu d90/40mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d90/40mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE d63/32mm | buc | 6,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,80 |
|  | 2523156713811Teu PE d63/32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Teu PE d63/32mm | buc | 6,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,60 |
| 36 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE d90mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d90mm | buc | 2,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,60 |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d63mm | buc | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2523156713811Mufa PE d63mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d63mm | buc | 3,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |
| 38 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm | buc | 13,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 10,40 |
|  | 2523156713811 Mufa d32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm | buc | 13,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,80 |
| 39 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d40mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713811 Mufa d40mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d40mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 40 | GC04C | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 100 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 56,82 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,47 |
| 41 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | 1 km | 0,35 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,18 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 42 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,33 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,09 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 43 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,07 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,01 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |
|  |  | 1.5. Iesire la consumator - 16 cons |  |  |
| 44 | GA08A,k=0.5 man,mec | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d108x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 16 buc) (k=0.5 man, mec, mat, cu exc. resursului - Teava din otel 108x4.0 mm) | m | 16,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,28 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,36 |
|  | 2521216701000108x4.0 mm | Teava din otel 108x4.0 mm | m | 16,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 36,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,96 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,01 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,12 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,20 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 12,00 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 6,40 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 2,40 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,32 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,48 |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 | m3 | 0,16 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| 46 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d32x3.0mm | m | 15,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,33 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,54 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE100 SDR11 d32x3.0mm | m | 15,04 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 16,50 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 16,20 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,22 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,03 |
| 47 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,04 |
|  | 252121671000140 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 1,00 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,01 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm | buc | 15,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 12,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d32mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d32mm | buc | 15,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 9,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 9,00 |
| 49 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d40mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2523156713811 Mufa d40mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d40mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 50 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d32/25mm | buc | 15,00 |
|  | 2523156713811 Trec PE/OTd32/25 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d32/25mm | buc | 15,00 |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d40/32mm | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811 Trec PE/OTd40/32 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d40/32mm | buc | 1,00 |
| 52 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 22,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,93 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,93 |
|  | 2722103107000d25х3,2 мм | Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 22,59 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,23 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,09 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,02 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,09 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,43 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,20 |
| 53 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d32х3,2 мм | m | 1,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,20 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,39 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,20 |
|  | 2722103107000d32х3,2 мм | Teava din otel d32х3,2 мм | m | 1,51 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,01 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,16 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 54 | ID02B | Dop din otel d25 mm | buc | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,45 |
|  | 2875274114000Dop din otel d25m | Dop din otel d25mm | buc | 15,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,60 |
| 55 | ID02B | Dop din otel d32 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2875274114000Dop din otel d32m | Dop din otel d32mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 56 | ID02B | Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori | buc | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,45 |
|  | 2875274114000filetd25 | Filet d25mm | buc | 15,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,60 |
| 57 | ID02B | Filet d32mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,23 |
|  | 2875274114000filetd32 | Filet d32mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 58 | ID02A | Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la consumatori | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 2875274114000filetd20 | Filet d20mm | buc | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,19 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,38 |
| 59 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm | buc | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,25 |
|  | 2875274205200ду25 | Robinet sferic cu mufa d25mm | buc | 15,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,30 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,60 |
| 60 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d32mm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 2875274205200ду32 | Robinet sferic cu mufa d32mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
| 61 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 24,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,48 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,60 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,07 |
|  |  | 1.6. Intrare in pamint din PRG nr. 2 |  |  |
| 62 | GA08A,k=0.75 man,mec | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de protectie d159x4.0 mm, L=1000 mm (iesirea gazoductului din sol, 1 buc) (k=0.75 man, mec, mat, cu exc. resursului - Teava din otel 159x4.0 mm) | m | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,32 |
|  | 2521216701000159x4.0 mm | Teava din otel 159x4.0 mm | m | 1,00 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,38 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,09 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,11 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,11 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,12 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,60 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,22 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,04 |
| 63 | GD61C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 90 mm. Teava PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 1,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,07 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,12 |
|  | 2521216710001d90 | Teava polietilena PE80 SDR17,6 d90x5.2mm | m | 1,00 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,10 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,08 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,03 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,00 |
| 64 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa d90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 Mufa d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa PE d90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 65 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Cot d90mm | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 Cot d90mm | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot d90mm | buc | 1,00 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,80 |
| 66 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE/OT d90/89mm | buc | 1,00 |
|  | 2523156713811TrecerPE/OTd90/89 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Trecere PE/OT d90/89mm | buc | 1,00 |
| 67 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Teava otel d89x3.5mm | m | 1,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,29 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,46 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,21 |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel d89x3.5mm | m | 1,51 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,01 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,18 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 68 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm. Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) | buc | 1,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,20 |
|  | 2875274202100Rob d89 | Robinet cu bila cu flanse d89mm (Py=1.6МПа) | buc | 1,00 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,17 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 69 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,48 |
|  | 287527440020089 | Flanse din otel d89mm | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,94 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,98 |
| 70 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 0,30 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,04 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,08 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,04 |
|  | 2722103107000d25х3,2 мм | Teava din otel d25х3,2 мм (ГОСТ 3262-75) | m | 0,30 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,00 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,00 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,03 |
| 71 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 0,42 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,04 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,05 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,00 |
| 72 | ID02A | Filet d20mm pentru tuburi de protectie - iesire la PRG | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 2875274114000filetd20 | Filet d20mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |

- PRG nr. 1 din str. Revaca com. Bacioi:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Legatura cu PRG nr. 1 din str. Revaca com. Bacioi |  |  |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,57 |
| 2 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d50mm, L=2.0m, 2 buc) (suporti pentru PRG) | kg | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 2722103107000d50PRG | Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75) L=2 m, 2 buc | m | 4,00 |
| 3 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,08 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,10 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,10 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) | m2 | 1,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,69 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,73 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 13,23 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,15 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,06 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,07 |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Profil 20x40, L=1000mm, 4 buc) | kg | 8,23 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,08 |
|  | 281123630980040x20 | Profil 40x20, L=1000mm, 2 buc; L=700mm, 2 buc | m | 3,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,04 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,08 |
| 6 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) | m | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 6,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (7mx1.50) | m2 | 10,50 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 3,46 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,50 |
|  | 2722103107000d50 | Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75) L=1.6m, 5 buc | m | 8,00 |
| 7 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 308,33 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,82 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,64 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,91 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,68 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,32 |
| 9 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,49 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d20mm | m | 9,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,23 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,76 |
| 10 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,49 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | m | 15,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,47 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 11 | utilaj | PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25 (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h) | buc | 1,00 |
|  | PRG | PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25(sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h)s | buc | 1,00 |

- PRG nr. 2 din str.Hasdeu com. Bacioi:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Legatura cu PRG nr. 2 din str.Hasdeu com. Bacioi |  |  |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,57 |
| 2 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (d50mm, L=2.0m, 2 buc) (suporti pentru PRG) | kg | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,36 |
|  | 2722103107000d50PRG | Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75) L=2 m, 2 buc | m | 4,00 |
| 3 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,08 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,10 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,10 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) | m2 | 1,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,69 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,73 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 13,23 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,15 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,06 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,07 |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis - Profil 20x40, L=1000mm, 4 buc) | kg | 8,23 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,08 |
|  | 281123630980040x20 | Profil 40x20, L=1000mm, 2 buc; L=700mm, 2 buc | m | 3,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,04 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,08 |
| 6 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) | m | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 6,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (7mx1.50) | m2 | 10,50 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 3,46 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,50 |
|  | 2722103107000d50 | Teava din otel d50x3.5 mm (ГОСТ 3262-75) L=1.6m, 5 buc | m | 8,00 |
| 7 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 308,33 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,82 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,64 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,91 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,68 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,32 |
| 9 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,49 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm. Сталь круглая d20mm | m | 9,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,23 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,76 |
| 10 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,49 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | m | 15,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,47 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 11 | utilaj | PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25 (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h) | buc | 1,00 |
|  | PRG | PRG cu 2 regulatoare FRG2/MB "Стандарт" dn25 (sau echivalent – care să asigure debit minim per PRP de 100 m3/h) | buc | 1,00 |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.

Secretarul Grupului                                                               Djurinscaia L.

Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.