| Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent a LT Mihail Kogalniceanu, din str. Miron Costin 3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2

Amnajare teritoriu adiacent

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare teren |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 10,000 |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile, cu recuperarea bordurilor pentru utilizare ulterioara | m3 |  | 136,600 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Sol din zona verde | 100 m3 |  | 0,848 |  |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 1,300 |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 403,360 |  |
|  |  | 1.2. Amenajare |  |  |  |  |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 4,250 |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm conf.SM SR EN 12620, gr.160mm | m3 |  | 68,000 |  |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm | m2 |  | 425,000 |  |
|  |  | 1.3. Borduri |  |  |  |  |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 pe beton B15 (0.04 m3/ml), cu utilizarea bordurilor demontate anterior | m |  | 98,000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |