WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in mun. Balti.Obiect nr.177 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Apeduct de pe str. Fiodor Dostoievski pe str.Independentei, str. Sportiva pina la str.str. Gluhovschi (etapa I de la str.Alexandr Puscin pina la str.N.Gluhovschi)

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 4 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 5 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
| 8 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 9 | AcF03A | (pat sub tevi) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 10 | AcF03C | (pat sub tevi)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 11 | pret | Nisip ( sub drumi) | m3 |  |  |  |
|  | 14211022005256 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | Nisip ( sub drumi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 13 | TsI51C10 | Nisip ( sub drumi) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 60 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком под дорогой) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 17 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты 4500.8m2x0.3=1350.24m2) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0017 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |  |  |
| 18 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 4500.8m2-1350.24m2=3150.56м2) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=80mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874115300080 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=80mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm Ventil din fonta cu reductie | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000025 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Ventil din fonta cu reductie d-25mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Ventil din fonta cu reductie | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000050v1 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Ventil din fonta cu reductie d-50mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100mm Supapa din fonta d=100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730000100v | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Supapa din fonta cu flanse d-100mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 25mm ( Mansa pentru vane d=25) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 29132045025 | Mansa pentru vane ф=25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 50mm (Mansa pentru vane d=50) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 29132045050 | Mansa pentru vane ф=50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 80mm(Mansa pentru vane d=80) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 291320450100f | Mansa pentru vane ф=80 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 100mm (Mansa pentru vane d=100) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 291320450100 | Mansa pentru vane ф=100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 150mm (Mansa pentru vane d=150) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 291320450150 | Mansa pentru vane ф=150 | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 200mm (Mansa pentru vane d=200) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 291320450200 | Mansa pentru vane ф=200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | AcB07A | Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 300mm (Mansa pentru vane d=300) | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 291320450300 | Mansa pentru vane ф=300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=32х25) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713225 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie polietilen/otel PE100 d=32х25 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=63х50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156716350 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie polietilen/otel PE100 d=63x50 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 32 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=110х100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521567110100 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Reductie polietilen/otel PE100 d=110х100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 33 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 SDR 11 d=32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156710032 | Mufa PE100 SDR 11 d=32 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 34 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 SDR 11 d=63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156710063 | Mufa PE100 SDR 11 d=63 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 35 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa de reductie PE100 SDR 11 d=63x32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156006332 | Mufa de reductie PE100 SDR 11 d=63x32 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 36 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D32) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212165100032 | Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D32 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 37 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D63) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212165100063 | Carcasa pentru trecerea p/et PE100 PN6 L=0.2m, 2buc , d=63 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 38 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et d=110 PE80 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 25212167100110 | Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor d=110 PE100 PN6, L=0.2, 1buc | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 39 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=160 PE80 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010160 | Tevi din p/et d=160 PE80 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 40 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=200 PE80 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010200 | Tevi din p/et d=200 PE80 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 41 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi din p/et d=315 PE80 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 25212167010315 | Tevi din p/et d=315 PE80 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 42 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 43 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 44 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 45 | GD52A | Efectuarea probelor de presiune tevilor cu diametrul pina la 63 mm (испытания, только мотокомпресор) | m |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 46 | GD52D | Efectuarea probelor de presiune tevilor , cu diametrul de 110 mm (испытания, только мотокомпресор) | m |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 47 | GD52F | Efectuarea probelor de presiune tevilor , cu diametrul de 160 mm (испытания, только мотокомпресор) | m |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 48 | GD52H | Efectuarea probelor de presiune tevilor , cu diametrul de 200 mm (испытания, только мотокомпресор) | m |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 49 | GD52L | Efectuarea probelor de presiune tevilor , cu diametrul de 315 mm (испытания, только мотокомпресор) | m |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0031 |  |  |
| 50 | pret | Banda marcare conducte (1250-59(учтено в расценке)=1191м) | m |  |  |  |
|  | 1211045015008 | Banda marcare conducte | m | 1,0000 |  |  |
| 51 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x110 mm (Teu PE100 SDR17) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 252315671315110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE100 SDR17 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 52 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x160 mm (Teu PE100 SDR17) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 252315671315160 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE100 SDR17 | buc |  |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 53 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot PE100 30' d=110) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521567110110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot PE100 30' d=110 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 54 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Cot PE100 SDR17 d=200 45') | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 252315671145200 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot PE100 SDR17 d=200 45' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 55 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 45' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 25231567145315c | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot sudat 45* PE100 SDR17 ф=315 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 56 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie sudata PE100 SDR17 d110x63mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521564110110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Reductie sudata PE100 SDR17 d 110x63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 57 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Manson sub flansa PE100 PN10 d110x100mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521564230110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Manson sub flansa PE100 PN10 d110x100mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 58 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160x150 mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d160x150mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 252315671160150m | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Manson PE100 SDR17 ф=160x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 59 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d200x200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 252315671200200 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Manson PE100 SDR17 200x200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 60 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 300mm ( Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 252315671315300 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 61 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 28754110100100f | Piese de legatura Flansa libera ф=100mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 62 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100150f | Piese de legatura Flansa libera ф=150mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 63 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de200 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110100200f | Piese de legatura Flansa libera ф=200mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc |  |  |  |
| 64 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 2,5500 |  |  |
|  | 2875274110100300f | Piese de legatura Flansa libera ф=300mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc |  |  |  |
| 65 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 2buc , d=63) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212165100063 | Carcasa pentru trecerea p/et PE100 PN6 L=0.2m, 2buc , d=63 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 66 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 1buc , d=110 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 25212167100110 | Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor d=110 PE100 PN6, L=0.2, 1buc | m | 1,0050 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 67 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 7buc , d=200) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,1660 |  |  |
|  | 252121601001200 | Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 7buc , d=200 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 68 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 3buc , d=250) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 252121601001250 | Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 3buc , d=250 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 69 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm, (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 1buc , d=315) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,1970 |  |  |
|  | 252121601001315 | Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE100 PN6 L=0.2m, 1buc , d=315 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 70 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa pentru trecerea tevilor din otel prin pereti caminelor L=0.2m, 31buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 252121670142645 | Carcasa pentru trecerea tevilor din otel prin pereti caminelor L=0.2m, 31buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 71 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32х2,2 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167013222 | Teava din otel ф32х2,2 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 72 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60х2,5 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167016025 | Teava din otel ф60х2,5 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 73 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167011083 | Teava din otel ф108х3 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 74 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159х4 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8400 |  |  |
|  | 25212167011594 | Teava din otel ф159х4 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 75 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219х6 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,5300 |  |  |
|  | 25212167012196 | Teava din otel ф219х6 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 76 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325х6 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 2,0100 |  |  |
|  | 25212167013256 | Teava din otel ф325х6 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1600 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0610 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 77 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 78 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 79 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 80 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,5 mm Сot din otel 45* d=159x4.5 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875274515945 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 45* ф159х4,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 81 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,0 mm Сot din otel 90* d=159x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875274515940 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 90* ф159х4,0 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 82 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 90* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110108 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 90* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 83 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 45* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110107 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 45* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 84 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 55* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110106 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 55* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 85 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 50* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110116 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 50* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 86 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 45* d=57x3 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110057 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 45* d=57x3 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 87 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х10-108x4 mm Reductie din otel | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 2875274110325 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie din otel d-325х10-108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 88 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4 mm Раструб стальной | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875270515945 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Раструб стальной ф159х4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 89 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219х6 mm Раструб стальной | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 287527452196 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Раструб стальной ф219х6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 90 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=100 PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741410100 | Piese de legatura Flansa d=100 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 91 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa d=150 PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 28752741010150 | Piese de legatura Flansa d=150 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 92 | GA08F | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm (manta de otel d=426x6mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,6700 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 25212167010426 | Teava din otel (manta de otel d=426x6mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,2500 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,2000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,7000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 93 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm ( manta de otel d=273x6mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,8900 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 25212167010273 | Teava din otel (manta de otel d=273x6mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,8000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 94 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25212167010219 | Teava din otel (manta de otel d=219x6mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 95 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=159x6mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25212167010159 | Teava GOST10704-91 d=159x4.0 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 96 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=108x3mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25212167010108 | Teava GOST10704-91 d=108x3.0 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 97 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel , manta) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 98 | pret | Indicatir hidrantului anti-incendiar | buc |  |  |  |
|  | 121102548015004 | Indicatir hidrantului anti-incendiar | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25217167010219 | Teava din otel ( manta de otel d=219x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 100 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm ( manta de otel pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile d=273x6mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,8900 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 26212167010273 | Teava din otel ( manta de otel d=273x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile ) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,8000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 101 | GA08F | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm ( manta de otel d=426x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,6700 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 26212167010426 | manta de otel d=426x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,2500 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,2000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,7000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 102 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel , manta) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
|  |  | 1.3. Camine din benton armat prefanricat |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 105 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 106 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 107 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 108 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 109 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
| 110 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 111 | AcF03A | (pat ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 112 | AcF03C | (pat )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 113 | pret | Nisip (p-ru Imprastierea ) | m3 |  |  |  |
|  | 14211022005256 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 114 | TsC03E1 | Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 115 | TsI51C10 | Nisip ( sub drumi) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 60 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |  |
| 116 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 117 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |
| 118 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (4buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,5500 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2720 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,1010 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 51,7200 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 33,7400 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 119 |  | КЦД -20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331020 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 |  | КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 121 |  | КЦ-20-9a | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 122 |  | КЦП-1-20-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332033 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 123 |  | КЦП-2-20-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332042 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2(0,51 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 125 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 |  | Capac din fonta tip "extra G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200012 | Capac cu rama tip "extra G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 127 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (2buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 128 |  | Scara cu vanguri din otel C-6 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305013 | Scara cu vanguri din otel C-3 | kg | 1,0000 |  |  |
| 129 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 130 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (9buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 131 |  | КЦД -15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 |  | КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 |  | КЦ-15-9a | buc |  |  |  |
|  | 26611264331541 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 |  | КЦП-2-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126415235 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,28 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 135 |  | КЦП-1-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126415230 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 136 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 137 |  | КЦО-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330811 | Inel de reazem КЦО-3(0,85 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 138 |  | КЦО-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433007 | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 139 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 140 |  | Capac din fonta tip "extra G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200012 | Capac cu rama tip "extra G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (4buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 142 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 143 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (4buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,5500 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2720 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,1010 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 51,7200 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 33,7400 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 144 |  | КЦД -10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 145 |  | КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310108 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 146 |  | КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310109 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 |  | КЦ-10-9a | buc |  |  |  |
|  | 266112643310119 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a | buc | 1,0000 |  |  |
| 148 |  | КЦП-1-10-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433108405 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 149 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 150 |  | КЦО-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433007 | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 151 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 152 |  | Scara cu vanguri din otel C-1 (2buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305110 | Scara cu vanguri din otel C-1 | kg | 1,0000 |  |  |
| 153 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 154 |  | Scara cu vanguri din otel C-5 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305015 | Scara cu vanguri din otel C-5 | kg | 1,0000 |  |  |
| 155 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Alte lucru( Suporturiin camin) f.1 |  |  |  |  |
| 156 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava GOST10704-91 d=60x2.5) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701060 | Teava GOST10704-91 d=60x2.5 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 157 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava GOST10704-91 d=108x3.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701108 | Teava GOST10704-91 d=108x3.0 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 158 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Teava GOST10704-91 d=159x4.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |  |
|  | 25212167010159 | Teava GOST10704-91 d=159x4.0 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 159 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 160 | CL10C | (Table -6x200x200 Gost 19903-74) Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 161 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (A10 GOST 8240-89) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300010 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A10 GOST 8240-89) | kg | 1,0250 |  |  |
| 162 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( B7.5 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton B15. | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 163 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (pentru astuparea caminelor exiatente) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 164 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Elemente de conexiune pentru camine) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 277527630988691 | Confectii metalice inglobate in beton ( МН105-3 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.4. Camine monolitice |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 165 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 166 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 167 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 168 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 169 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 170 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 171 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
| 172 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 173 | AcF03A | (pat ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 174 | AcF03C | (pat )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 175 | pret | Nisip (p-ru Imprastierea ) | m3 |  |  |  |
|  | 14211022005256 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 176 | TsC03E1 | Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 177 | TsI51C10 | Nisip ( sub drumi) Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 60 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |  |
| 178 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 179 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.4.2. Camine 2500x2000- 2buc,2500x3000-1buc |  |  |  |  |
| 180 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021000003 | Beton marca В3,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 181 | CE03A | Штукатурная асфальтовая гидроизоляция | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |  |  |
|  | 241620260210012 | Asfalt fierbinte | m2 | 0,0050 |  |  |
| 182 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 183 | CE03A | 2слоя рубероида | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |  |  |
|  | 24162026021001 | 2сдоя рубероида | m2 | 2,3500 |  |  |
| 184 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,7000 |  |  |
|  | 26631021009571 | Beton de ciment clasa B15/M200 F50 | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 185 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0650 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 186 | CC02N1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0540 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 187 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,6700 |  |  |
|  | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0004 |  |  |
|  | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 188 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Опоры из бетона кл, В12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 4,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.В25..(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 189 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл, изделия) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 190 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита ПО-4) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006003 | Element prefabricat ПО-4 | buc |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 191 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита ПО-3) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 266612280060030 | Element prefabricat ПО-3 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 192 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита П21д-8) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006002 | Element prefabricatП21д-8 | buc |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 193 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита П15д-8) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 266612280060022 | Element prefabricatП15д-8 | buc |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 194 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-7-3) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 26661228006004 | Element prefabricat КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 195 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦО-1) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 26661228006005 | Element prefabricat КЦО1 | buc |  |  |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 196 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦО-3) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat КЦО-3 | buc |  |  |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 197 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Люк тяжелый ) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 |  |  |
|  | 28752742000002 | Capac cu rama (Люк тяжелый) | buc |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0130 |  |  |
| 198 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Люк особо тяжелый) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama (Люк особо тяжелый) | buc |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,0140 |  |  |
| 199 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, avind diametrul de 400-500 mm (гильза в=426х6 L=300) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521216701000551 | Teava din ote (гильза д426х6мм)l | m | 1,0100 |  |  |
| 200 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, avind diametrul de 250-315 mm (гильза d=315 L=300) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,9700 |  |  |
|  | 25212167010012 | Teava din polietilena (гильза д315мм) | m | 1,0150 |  |  |
| 201 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, avind diametrul de 160-200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,6600 |  |  |
|  | 25212167010013 | Teava din polietilena (гильза д200мм) | m | 1,0150 |  |  |
| 202 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, avind diametrul de 250-315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,9700 |  |  |
|  | 252121670100120 | Teava din polietilena (гильза д250мм) | m | 1,0150 |  |  |
| 203 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(с добавлением церезита) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 204 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 205 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 206 | IzF05A2 | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata H 80/90 (Обмазка наружных поверхностей колодцев-2слоя горячего битума) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 207 |  | Scara cu vanguri din otel C-3 (3 buc) | kg |  |  |  |
|  | 281123630567006 | Scara cu vanguri din otel C-6 | kg | 1,0000 |  |  |
| 208 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.5. Узел2 |  |  |  |  |
| 209 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 210 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 9,2000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton marca В15 | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 211 | AcD26A | Заделка пропитанным канатом | m |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 111111 | Канат пропитанный | kg | 0,0040 |  |  |
| 212 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 4,4800 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 0,9200 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |  |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | m3 | 0,4400 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 213 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
| 214 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |  |
| 215 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4100 |  |  |
| 216 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 217 | AcB10A | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 20 mm (Ventuza d=80 Pу=16bar) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2746167335000 | Priza de bronz pentru bransament | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2500 |  |  |
| 218 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=980mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,0840 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 219 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1230mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,0840 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 220 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 221 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 222 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 223 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 224 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 225 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 226 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 227 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=350x300 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 228 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 229 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm ( Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 230 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 45' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 231 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 90' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 232 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 10' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 233 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 15' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 234 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Reductie sudata PE100 SDR17 d315x225mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 235 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm Сot din otel 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 236 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm Сot din otel 60* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 237 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 426х6 mm Сot din otel 90* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 238 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 426х6 mm Сot din otel 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 239 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300100 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 240 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300150 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 241 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300200 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 242 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300300 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 243 | Pretul firmei | Ventuza d=80 Pу=10bar | buc |  |  |  |
|  | 124500250080 | Ventuza d=80 Pу=10bar | buc | 1,0000 |  |  |
| 244 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=980mm | buc |  |  |  |
|  | 2564871000980 | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=980mm Hawle | buc | 1,0000 |  |  |
| 245 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc |  |  |  |
|  | 25648710012300 | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm Hawle | buc | 1,0000 |  |  |
| 246 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001000080 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 247 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001030080 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 248 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300100 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 249 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300150 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 250 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300200 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 251 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300300 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 252 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010300150 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 253 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=350x300 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010350300 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=350x300 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 254 | Pretul firmei | Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200 | buc |  |  |  |
|  | 4677010200200 | Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 255 | Pretul firmei | Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300 | buc |  |  |  |
|  | 4677010315300 | Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 256 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 45' | buc |  |  |  |
|  | 4677010415315 | Cot PE100 SDR17 d=315 45' | buc | 1,0000 |  |  |
| 257 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 90' | buc |  |  |  |
|  | 46770104153159 | Cot PE100 SDR17 d=315 90' | buc | 1,0000 |  |  |
| 258 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 10' | buc |  |  |  |
|  | 46770104153158 | Cot PE100 SDR17 d=315 10' | buc | 1,0000 |  |  |
| 259 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 15' | buc |  |  |  |
|  | 46770104153160 | Cot PE100 SDR17 d=315 15' | buc | 1,0000 |  |  |
| 260 | Pretul firmei | Reductie sudata PE100 SDR17 d315x225mm | buc |  |  |  |
|  | 4670103175315 | Reductie sudata PE100 SDR17 d315x225mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 261 | Pretul firmei | Сot din otel 45* d=325x8mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175315 | Сot din otel 45* d=325x8mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 262 | Pretul firmei | Сot din otel 60* d=325x8mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175316 | Сot din otel 60* d=325x8mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 263 | Pretul firmei | Сot din otel 90* d=426x6mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175426 | Сot din otel 90* d=426x6mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 264 | Pretul firmei | Сot din otel 45* d=426x6mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175427 | Сot din otel 45* d=426x6mm | buc | 1,0000 |  |  |