| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/22004

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Trotuar din placa de beton (25,0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,475 |  |  |
|  | 141112220175 |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  | m3 |  | 2,875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
| 3 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,505 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 330,00 |  |  |
|  | 266111280064 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm |  |  | m2 |  | 25,375 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,125 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
| 4 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (C15, БР 100.20.8) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 26661228003250 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 30,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar din placa de beton (25,0 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Imbracaminte din amestec special (1305,0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 130,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 117,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 143,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,05 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 54,81 |  |  |
| 6 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40) |  |  | m3 |  | 156,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 155,034 |  |  |
|  | 141112201752 |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  | m3 |  | 180,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,66 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 65,772 |  |  |
| 7 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.5-20) |  |  | m3 |  | 65,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 64,5975 |  |  |
|  | 141112201753 |  | Piatra sparta fr.5-20 |  |  | m3 |  | 75,0375 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 27,405 |  |  |
| 8 | CG32B adaptiv |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (спецсмесь: - кирпичная мелочь (кирпич М100 сито 5х5мм) - 66%; глинистый грунт - 23%; - суглинок седний песчаный с гумусом (сито 5х5 мм) - 7%; - известь пушонка (сито 2х2 мм) - 4%) |  |  | m3 |  | 78,30 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 117,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,66 |  |  |
|  | 142120220521 |  | Кирпичная мелочь (кирпич М100 сито 5х5мм |  |  | m3 |  | 69,7653 |  |  |
|  | 142120220522 |  | Глинистый грунт |  |  | m3 |  | 24,273 |  |  |
|  | 142120220523 |  | Суглинок седний песчаный с гумусом (сито 5х5 мм) |  |  | m3 |  | 7,4385 |  |  |
|  | 142120220524 |  | Известь пушонка (сито 2х2 мм) |  |  | m3 |  | 4,2282 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din amestec special (1305,0 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Nisip h=0,50 m (26,0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 14,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,46 |  |  |
|  |  |  |  | Total Nisip h=0,50 m (26,0 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Gard din metal tip 1, h=1,6 m (88,0 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel |  |  | kg |  | 3 831,72 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 114,9516 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 191,586 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 4 023,306 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,8317 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 19,1586 |  |  |
| 11 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 3,83 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 9,1537 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,9748 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,4213 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2911 |  |  |
| 12 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 3,83 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,6306 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 19,916 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,3788 |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15) |  |  | m3 |  | 5,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 5,7974 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5656 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
| 14 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 35,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 36,96 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 10,56 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 10,56 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,056 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,816 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,52 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1232 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0176 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,224 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard din metal tip 1, h=1,6 m (88,0 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Poarta din metal, h=1,6 m (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel |  |  | kg |  | 161,85 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,8555 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0925 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 169,9425 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1618 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,8093 |  |  |
| 16 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3824 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,2496 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0176 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0122 |  |  |
| 17 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,6112 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,832 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0576 |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta din metal, h=1,6 m (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Portita din metal, h=1,6 m (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel |  |  | kg |  | 107,44 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,2232 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,372 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 112,812 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1074 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,5372 |  |  |
| 19 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2629 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,1716 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0121 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0084 |  |  |
| 20 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4202 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,572 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0396 |  |  |
|  |  |  |  | Total Portita din metal, h=1,6 m (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Gard din metal tip 2, h=1,6 m (30,0 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CO06B4 corect |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 27,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 281110630207 |  | Stilpi metalici 60x60x5 |  |  | kg |  | 250,29 |  |  |
|  | 273210364626 |  | Plasa metalica №25 |  |  | m2 |  | 46,35 |  |  |
|  | 2587450212 |  | Foaie de otel gr.5mm |  |  | kg |  | 3,708 |  |  |
|  | 281110630203 |  | Armatuea 10 |  |  | kg |  | 38,316 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,854 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,2163 |  |  |
| 22 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,28 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,6692 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,4368 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0308 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0213 |  |  |
| 23 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,28 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,0696 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,456 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard din metal tip 2, h=1,6 m (30,0 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Portita din metal, h=1,6 m (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,536 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |
|  | 273210364626 |  | Plasa metalica №25 |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 27104364608040 |  | Cornier de otel 40x4 |  |  | kg |  | 12,1008 |  |  |
|  | 277527630986 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 2,3504 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
| 25 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0239 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0156 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0008 |  |  |
| 26 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0382 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Portita din metal, h=1,6 m (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Gard din metal tip 3, h=3,0 m (91,0 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CO06B4 corect |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,0 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici |  |  | m |  | 91,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 83,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,58 |  |  |
|  | 281110630208 |  | Stilpi metalici 80x5 |  |  | kg |  | 1 602,7284 |  |  |
|  | 281110630204 |  | Armatuea 12 |  |  | kg |  | 164,2823 |  |  |
|  | 273210364626 |  | Plasa metalica №25 |  |  | m2 |  | 273,00 |  |  |
|  | 2587450213 |  | Foaie de otel gr.3mm |  |  | kg |  | 19,2465 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 8,554 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1,1102 |  |  |
| 28 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 100,64 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,548 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4026 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 103,156 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,096 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,0064 |  |  |
| 29 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 122,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,7155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4884 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 125,1525 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,315 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,221 |  |  |
| 30 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 66,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,99 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 69,93 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,333 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,98 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,98 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,998 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,328 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,66 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2331 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0333 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,992 |  |  |
| 31 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 1,79 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,2781 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,7924 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1969 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
| 32 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 1,79 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,8378 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 9,308 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,6444 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard din metal tip 3, h=3,0 m (91,0 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Gard din metal tip 4, h=1,6 m (9,0 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2495 |  |  |
| 34 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
| 35 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 36 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel |  |  | kg |  | 570,12 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 17,1036 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,506 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 598,626 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,5701 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 2,8506 |  |  |
| 37 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,57 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,3623 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,8892 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0627 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0433 |  |  |
| 38 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,57 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,1774 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,964 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2052 |  |  |
| 39 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1188 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,138 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,0504 |  |  |
| 40 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15) |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,312 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,8075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0788 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,468 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard din metal tip 4, h=1,6 m (9,0 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Rigola din beton (68,0 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 18,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,777 |  |  |
| 42 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,059 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,715 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,722 |  |  |
| 43 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (С15) |  |  | m3 |  | 8,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 8,489 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8282 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,28 |  |  |
| 44 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 150 mm |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 252121670150 |  | Teava din PVC, Dn150 mm |  |  | m |  | 1,071 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola din beton (68,0 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Tei cu frunze mici (20 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 46 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (tei cu frunze mici) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 111100010001 |  | Tei cu frunze mici |  |  | buc |  | 20,80 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tei cu frunze mici (20 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Gazon obisnuit (1560,0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 1 560,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 171,60 |  |  |
| 48 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100 m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 75,192 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 61,776 |  |  |
| 49 | TsH96A |  | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG |  |  | 100 m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,692 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 23,40 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 16,692 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazon obisnuit (1560,0 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Intarirea pantei prin insamantarea iarbii (65,0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 7,15 |  |  |
| 51 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100 m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 3,38 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
| 52 | TsH96A |  | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG |  |  | 100 m2 |  | 0,65 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6955 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,975 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 0,6955 |  |  |
|  |  |  |  | Total Intarirea pantei prin insamantarea iarbii (65,0 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Существующие спортивные снаряды находящиеся на тренажерной площадке очистить от ржавчины, огрунтовать и окрасить (20м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 54 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Существующие спортивные снаряды находящиеся на тренажерной площадке очистить от ржавчины, огрунтовать и окрасить (20м2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |