| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Utilaj pentru Blocul Alimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de spălat vase de tip tunel |  |  |  |  | Maşină de spălat vase de tip tunel dimensiuni minime: 1900/2000x837/850x2000 puterea motorului: minim 0,55 kW 2800 rpm x 2 putere motor uscător minim 9 kW putere de incalzire cuva de spalat: minim 12 kW puterea încălzitorului rezervorului de spălare: minim 24 kW puterea totală a mașinii: minim 48kW/380V rezervor de spălare; regim de temperatură la spălare 55o C- 60o C; regim de temperatură la clătire 80 o -85 o C; panou de control electronic cu programe, uşor de utilizat. productivitatea minim 120-150 casete pe oră; productivitate: 2000-2200 farfurii/oră uscare automată; dotată cu pompă pentru detergent şi clătitor; dotată cu coș pentru tacâmuri, coș pentru farfurii şi coş pentru căni/pahare; dotată cu masă de intrare şi masă de ieşire; dotată cu filtrul dedurizator a apei dotată cu detergent si clătitor. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare pe carcasă |  |  |  |  | Plita electrica cu 4 ochiuri dimensiunile minime: 800x900x850; carcasa plitei : din inox; puterea/tensiunea nominală minim 16 kW/380 V; reglatoare de temperatura cu 3 pozitii; suportul plitei din inox alimentar AISI 304 cu polita, dimensiuni teava 25x25, grosimea politei 0,8 mm; - Int picioare reglabile pe înălțime; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare cu cuptor |  |  |  |  | Plita electrica cu 4 ochiuri și cu cuptor dimensiunile minime: 800x900x850; carcasa plitei : din inox; puterea/tensiunea nominală totală minim 25 kW/380 V; reglatoare de temperatura cu 3 pozitii; cuptor electric din inox alimentar AISI 304; temperatura de coacere 60-300*С, camere 1,nr de niveluri 2; tip control mecanic; - inte--- dotat cu 2 tăvi din inox alimentar GN 2/1 H 40 dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 65 dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 40 picioare reglabile pe înălțime; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cuptor cu abur electronic pe suport |  |  |  |  | Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport cuptor profesional cu eficiență energetică; dimensiunile cuptorulu: 750x783x843 tensiunea/puterea nominală minim 18,5 kW/380V capacitatea 10 niveluri; distanta dintre nivele minim 67-70 mm; container Gastronorm tip GN 1/1; dimensiunea tavei 530x325 mm; confecţionat din inox alimentar : interiorul /exteriorul:AISI 304; regimul de temperatura: Convecție: 30 până la 260 ° C Convecție + abur: 48 până la 260 ° C Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C minim 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă; ușa cu sticlă triplă; sondă de temperatura; mâner ergonomic; iluminare interioară; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe uşor de folosit; program specializat pentru afumarea produsului; gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan; 4 programe de spalare automata; Conexiune WI-FI integrată Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor Procese de gatire: deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare; în complet minim 10 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H40; filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare, suport din inox cu rafturi pentru tave. din data dării în exploatare: garanţie minim 5 ani; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cuptor cu abur electronic pe suport |  |  |  |  | Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport cuptor profesional cu eficiență energetică; dimensiunile cuptorulu: 860x967x1162H tensiunea/puterea nominală minim 21 kW/380V capacitatea 10 niveluri; distanta dintre nivele minim 70-80 mm; tave tip 600x400 mm; confecţionat din inox alimentar : interiorul /exteriorul:AISI 304; regimul de temperatura: Convecție: 30 până la 260 ° C Convecție + abur: 48 până la 260 ° C Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C minim 3 ventilatoare cu mișcare reversibilă; ușa cu sticlă triplă; sondă de temperatura; mâner ergonomic; iluminare interioară; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe uşor de folosit; program specializat pentru afumarea produsului; gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan; 4 programe de spalare automata; Conexiune WI-FI integrată Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor Procese de gatire: deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare; în complet minim 10 tăvi 600x400 H 20; filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare, suport din inox cu rafturi pentru tave. din data dării în exploatare: garanţie minim 5 ani; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Frigider vertical cu 2 uși |  |  |  |  | Frigider vertical cu 2 uși capacitate: 1200 litri -1400 litri; dimensiunile 1400x830x2050 mm; material:inox temperatura: +2 / +8 °C; sistem de răcire dinamic refrigerare ventilata; control temperatura electronic; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,5 kW/220V; dezghețare automată; poliţe 6 buc.; greutate pe poliţe minim 40 kg; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă frigorifică cu 2 uși |  |  |  |  | Masă frigorifică cu 2 uși capacitate: 234 litri; dimensiunile 1400x700x850 mm; material:inox temperatura: +2 / +8 °C; sistem de răcire dinamic refrigerare ventilata; control temperatura electronic; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,3 kW/220V; dezghețare automată; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Dulap frigorific pentru cofetărie |  |  |  |  | Dulap frigorific pentru cofetărie capacitate 700 l dimensiunile 700x950x2050 mm; material:inox temperatura: 0 / +5 °C; Capacitatea de aсces minim 40 tave 400x600 sistem de răcire dinamic refrigerare ventilata; control temperatura electronic; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,16 kW/220V; dezghețare automată; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 1300x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei minim 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată preferabil 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță de tip grill dimensiuni 1300x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta; polita de tip grill carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilena |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilenă dimensiuni 1300x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; grosimea poliței minm 0,8 mm. suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm; grosimea blatului din polipropilena minim 40 mm, cu suport pentru rezistenta; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 40x40 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 2 secții |  |  |  |  | Cadă din inox cu 2 secții dimensiuni: 1200x700x850; dimensiune cuva 500x400x250H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 1300x800x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta; polita de tip grill carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Stelaj din inox |  |  |  |  | Stelaj din inox cu 5 polițe dimensiuni 1500x500x2000; realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 40x40 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; distanţă între poliţe (rafturi) egală de H 370 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie mimim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 2 secții |  |  |  |  | Cadă din inox cu 2 secții dimensiuni: 2000x470x850; dimensiuni cuve 900x550x400H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Raft din inox pentru tave |  |  |  |  | Raft din inox pentru tave dimensiuni 650x400x1800; realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; profile pentru tave 600x400 mm dotat pentru minim 40 tave; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotat cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 2 secții |  |  |  |  | Cadă din inox cu 2 secții dimensiuni: 1000x600x850; dimensiuni cuve 400x500x250H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 600x600x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei minim 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 1300x800x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu triplu suport pentru rezistenta; grosimea politei 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 900x900x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 1 secție |  |  |  |  | Cadă din inox cu 1 secție dimensiuni: 1970x700x850; dimensiune cuva 1800x550x400H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție dimensiuni 670x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 1 secție |  |  |  |  | Cadă din inox cu 1 secție dimensiuni: 1700x670x850; dimensiune cuva 1600x550x400 H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; -masa dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Dulap frigorific pentru băuturi |  |  |  |  | Dulap frigorific pentru băuturi capacitate: minim 345 litri; dimensiunile 595x640x1840 mm; material: metal vopsit preferabil culoare brună(conform liniei de design a salii ) temperatura: +10 / +18 °C; clasa climaterică 4+ control temperatura ; 5 rafturi; iluminare fluorescentă; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,27 kW/220V; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Ladă frigorifică |  |  |  |  | Lada frigorifica capacitate: minm 401 litri; dimensiunile 1302*715*903 mm; material:metal cu acoperire polimerica temperatura: -25 / -15 °C; clasa climaterică 4+ control temperatura ; 5 rafturi; iluminare fluorescentă; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minm 0,27 kW/220V; din data dării оn exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Marmite pentru bucate calde |  |  |  |  | Marmite pentru bucate calde marmit din otel inoxidabil 18/0 cu capac roll top, GN1/1 Baza solida cu capac rabatabil lucios Include 2 suporturi pentru combustibil chafing dish si vascheta din otel inoxidabil de 65 mm adancime. Dimensiuni: 590x340x400 mm din data dării in exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Mixer planetar |  |  |  |  | Mixer planetar Tensiune/putere niminală minm 0,45 kW/220 V Instalare pe podea Volum vas 10 litri Numărul de viteze -3 Viteza de rotație a telului- de la 108 la 355 rotatii pe minut Bol din oțel inoxidabil AISI 304 Dimensiuni:360x500x630 mm din data dării in exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Raft mobil din inox pentru tave |  |  |  |  | Raft din inox pentru tave dimensiuni 470x650x1540 mm realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; profile pentru tave 600x400 mm dotat cu 15 tave; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotat cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Raft mobil din inox pentru tave |  |  |  |  | Raft din inox pentru tave dimensiuni 390x560x1540 mm realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; profile pentru tave GN 1/1 mm dotat cu 15 tave; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată minm 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotat cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă din inox cu 2 uși și poliță |  |  |  |  | Masă din inox cu 2 uși și poliță dimensiuni 1800x800x850; masă realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu pereți din inox în spate și laterali cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm; grosimea politei minim 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Mașină de spălat vase de tip tunel |  |  |  |  | Maşină de spălat vase de tip tunel dimensiuni minime: 1900/2000x837/850x2000 puterea motorului: minim 0,55 kW 2800 rpm x 2 putere motor uscător minim 9 kW putere de incalzire cuva de spalat: minim 12 kW puterea încălzitorului rezervorului de spălare: minim 24 kW puterea totală a mașinii: minim 48kW/380V rezervor de spălare; regim de temperatură la spălare 55o C- 60o C; regim de temperatură la clătire 80 o -85 o C; panou de control electronic cu programe, uşor de utilizat. productivitatea minim 120-150 casete pe oră; productivitate: 2000-2200 farfurii/oră uscare automată; dotată cu pompă pentru detergent şi clătitor; dotată cu coș pentru tacâmuri, coș pentru farfurii şi coş pentru căni/pahare; dotată cu masă de intrare şi masă de ieşire; dotată cu filtrul dedurizator a apei dotată cu detergent si clătitor. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare pe carcasă |  |  |  |  | Plita electrica cu 4 ochiuri dimensiunile minime: 800x900x850; carcasa plitei : din inox; puterea/tensiunea nominală minim 16 kW/380 V; reglatoare de temperatura cu 3 pozitii; suportul plitei din inox alimentar AISI 304 cu polita, dimensiuni teava 25x25, grosimea politei 0,8 mm; - Int picioare reglabile pe înălțime; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare cu cuptor |  |  |  |  | Plita electrica cu 4 ochiuri și cu cuptor dimensiunile minime: 800x900x850; carcasa plitei : din inox; puterea/tensiunea nominală totală minim 25 kW/380 V; reglatoare de temperatura cu 3 pozitii; cuptor electric din inox alimentar AISI 304; temperatura de coacere 60-300*С, camere 1,nr de niveluri 2; tip control mecanic; - inte--- dotat cu 2 tăvi din inox alimentar GN 2/1 H 40 dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 65 dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 40 picioare reglabile pe înălțime; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cuptor cu abur electronic pe suport |  |  |  |  | Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport cuptor profesional cu eficiență energetică; dimensiunile cuptorulu: 750x783x843 tensiunea/puterea nominală minim 18,5 kW/380V capacitatea 10 niveluri; distanta dintre nivele minim 67-70 mm; container Gastronorm tip GN 1/1; dimensiunea tavei 530x325 mm; confecţionat din inox alimentar : interiorul /exteriorul:AISI 304; regimul de temperatura: Convecție: 30 până la 260 ° C Convecție + abur: 48 până la 260 ° C Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C minim 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă; ușa cu sticlă triplă; sondă de temperatura; mâner ergonomic; iluminare interioară; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe uşor de folosit; program specializat pentru afumarea produsului; gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan; 4 programe de spalare automata; Conexiune WI-FI integrată Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor Procese de gatire: deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare; în complet minim 10 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H40; filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare, suport din inox cu rafturi pentru tave. din data dării în exploatare: garanţie minim 5 ani; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cuptor cu abur electronic pe suport |  |  |  |  | Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport cuptor profesional cu eficiență energetică; dimensiunile cuptorulu: 860x967x1162H tensiunea/puterea nominală minim 21 kW/380V capacitatea 10 niveluri; distanta dintre nivele minim 70-80 mm; tave tip 600x400 mm; confecţionat din inox alimentar : interiorul /exteriorul:AISI 304; regimul de temperatura: Convecție: 30 până la 260 ° C Convecție + abur: 48 până la 260 ° C Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C minim 3 ventilatoare cu mișcare reversibilă; ușa cu sticlă triplă; sondă de temperatura; mâner ergonomic; iluminare interioară; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe uşor de folosit; program specializat pentru afumarea produsului; gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan; 4 programe de spalare automata; Conexiune WI-FI integrată Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor Procese de gatire: deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare; în complet minim 10 tăvi 600x400 H 20; filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare, suport din inox cu rafturi pentru tave. din data dării în exploatare: garanţie minim 5 ani; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Frigider vertical cu 2 uși |  |  |  |  | Frigider vertical cu 2 uși capacitate: 1200 litri -1400 litri; dimensiunile 1400x830x2050 mm; material:inox temperatura: +2 / +8 °C; sistem de răcire dinamic refrigerare ventilata; control temperatura electronic; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,5 kW/220V; dezghețare automată; poliţe 6 buc.; greutate pe poliţe minim 40 kg; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă frigorifică cu 2 uși |  |  |  |  | Masă frigorifică cu 2 uși capacitate: 234 litri; dimensiunile 1400x700x850 mm; material:inox temperatura: +2 / +8 °C; sistem de răcire dinamic refrigerare ventilata; control temperatura electronic; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,3 kW/220V; dezghețare automată; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Dulap frigorific pentru cofetărie |  |  |  |  | Dulap frigorific pentru cofetărie capacitate 700 l dimensiunile 700x950x2050 mm; material:inox temperatura: 0 / +5 °C; Capacitatea de aсces minim 40 tave 400x600 sistem de răcire dinamic refrigerare ventilata; control temperatura electronic; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,16 kW/220V; dezghețare automată; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 1300x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei minim 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată preferabil 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță de tip grill dimensiuni 1300x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta; polita de tip grill carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilena |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilenă dimensiuni 1300x700x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; grosimea poliței minm 0,8 mm. suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm; grosimea blatului din polipropilena minim 40 mm, cu suport pentru rezistenta; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 40x40 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 2 secții |  |  |  |  | Cadă din inox cu 2 secții dimensiuni: 1200x700x850; dimensiune cuva 500x400x250H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 1300x800x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta; polita de tip grill carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Stelaj din inox |  |  |  |  | Stelaj din inox cu 5 polițe dimensiuni 1500x500x2000; realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 40x40 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; distanţă între poliţe (rafturi) egală de H 370 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie mimim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 2 secții |  |  |  |  | Cadă din inox cu 2 secții dimensiuni: 2000x470x850; dimensiuni cuve 900x550x400H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Raft din inox pentru tave |  |  |  |  | Raft din inox pentru tave dimensiuni 650x400x1800; realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; profile pentru tave 600x400 mm dotat pentru minim 40 tave; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotat cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 2 secții |  |  |  |  | Cadă din inox cu 2 secții dimensiuni: 1000x600x850; dimensiuni cuve 400x500x250H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 600x600x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei minim 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 1300x800x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu triplu suport pentru rezistenta; grosimea politei 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă cu bordură de protecție și poliță |  |  |  |  | Masă cu bordură de protecție și poliță dimensiuni 900x900x850; masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta; grosimea politei 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Cadă din inox cu 1 secție |  |  |  |  | Cadă din inox cu 1 secție dimensiuni: 1970x700x850; dimensiune cuva 1800x550x400H mm cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; carcasa și picioarele din țeavă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; bordura de protecție de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Dulap frigorific pentru băuturi |  |  |  |  | Dulap frigorific pentru băuturi capacitate: minim 345 litri; dimensiunile 595x640x1840 mm; material: metal vopsit preferabil culoare brună(conform liniei de design a salii ) temperatura: +10 / +18 °C; clasa climaterică 4+ control temperatura ; 5 rafturi; iluminare fluorescentă; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minim 0,27 kW/220V; din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Ladă frigorifică |  |  |  |  | Lada frigorifica capacitate: minm 401 litri; dimensiunile 1302*715*903 mm; material:metal cu acoperire polimerica temperatura: -25 / -15 °C; clasa climaterică 4+ control temperatura ; 5 rafturi; iluminare fluorescentă; picioare reglabile; tensiunea/puterea nominală minm 0,27 kW/220V; din data dării оn exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Marmite pentru bucate calde |  |  |  |  | Marmite pentru bucate calde marmit din otel inoxidabil 18/0 cu capac roll top, GN1/1 Baza solida cu capac rabatabil lucios Include 2 suporturi pentru combustibil chafing dish si vascheta din otel inoxidabil de 65 mm adancime. Dimensiuni: 590x340x400 mm din data dării in exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Mixer planetar |  |  |  |  | Mixer planetar Tensiune/putere niminală minm 0,45 kW/220 V Instalare pe podea Volum vas 10 litri Numărul de viteze -3 Viteza de rotație a telului- de la 108 la 355 rotatii pe minut Bol din oțel inoxidabil AISI 304 Dimensiuni:360x500x630 mm din data dării in exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| Raft mobil din inox pentru tave |  |  |  |  | Raft din inox pentru tave dimensiuni 470x650x1540 mm realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; profile pentru tave 600x400 mm dotat cu 15 tave; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotat cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Raft mobil din inox pentru tave |  |  |  |  | Raft din inox pentru tave dimensiuni 390x560x1540 mm realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; profile pentru tave GN 1/1 mm dotat cu 15 tave; carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată minm 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; dotat cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |  |  |  |  |
| Masă din inox cu 2 uși și poliță |  |  |  |  | Masă din inox cu 2 uși și poliță dimensiuni 1800x800x850; masă realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu pereți din inox în spate și laterali cu durabilitate înaltă; suprafaţa mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm; grosimea politei minim 0,8 mm carcasa şi picioarele din ţeavă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălţime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecţie de minim 50 mm; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; masa dotata cu piciorușe reglabile. din data dării în exploatare: garanţie minim 24 luni; deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personaluluii din contul operatorului economic |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09. Obiectul de achiziției : Utilaj pentru Blocul Alimentar. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 39711000-9; Mașină de spălat vase de tip tunel; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare pe carcasă; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare cu cuptor; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cuptor cu abur electronic pe suport; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cuptor cu abur electronic pe suport; Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Frigider vertical cu 2 uși; Buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă frigorifică cu 2 uși; Buc; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Dulap frigorific pentru cofetărie; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță; buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilena; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cadă din inox cu 2 secții; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Stelaj din inox; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cadă din inox cu 2 secții; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Raft din inox pentru tave; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cadă din inox cu 2 secții; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță; buc; 16; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție și poliță; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cadă din inox cu 1 secție; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă cu bordură de protecție; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Cadă din inox cu 1 secție; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Dulap frigorific pentru băuturi; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Ladă frigorifică; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Marmite pentru bucate calde; buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Mixer planetar; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Raft mobil din inox pentru tave; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Raft mobil din inox pentru tave; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. 39711000-9; Masă din inox cu 2 uși și poliță; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD60TRPCCC518430A01681AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)