| Termoizolarea fațadei și renovarea balcoanelor la caminul 3 din str.Florilor 4/2 ASEM | Formular Nr.5 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrărilor)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fațada |  |  |
| 1 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
| 2 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm k=4,5x0,9=4,05 | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1440 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0072 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0286 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2300 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic d100mm cu cot 90 gr si montate in zidarie | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie d100mm din plastic cu cot 90gr | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 4 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm-rost seismic | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 5 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren M25 gr 50mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr 50mm k =0,8 cornier | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2910 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 3,7700 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,6000 |
|  | 252130260290754 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr50mm | m2 | 0,8200 |
|  | 252130260290980 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr50mm | m2 | 0,2500 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,8000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0190 |
| 6 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr20mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 252130260290920 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr20mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 10 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-fara lemn | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 12 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu gr27 cm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre gr27 cm | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-din demontare bratare noi (cleme) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 2. Copertine intrare etaj 1 |  |  |
| 15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, , inclusiv tunsul tablei recuperabile-etaj 1 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 16 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor-carcasa scara exterioara | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |
| 17 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0170 |
| 18 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura teava 25x40x2mm | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |
| 19 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 |
|  | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 |
| 20 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |
| 21 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 22 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.PK44 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 271040364200044 | Tabla zincata ondulata sau cutata PK44 | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 23 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 24 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,5500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 2010212906961 | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2710703434920 | Otel lat | kg | 0,7500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 25 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.PK44 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 271040364200044 | Tabla zincata ondulata sau cutata PK44 | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 26 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-saiding metalic | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate saiding metalic | m2 | 1,0500 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 3. Copertine balcoane,acoperis |  |  |
| 27 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, , inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 28 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.PK44 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 271040364200044 | Tabla zincata ondulata sau cutata PK44 | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 29 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura teava 40x25x2mm | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |
| 30 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 31 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, , inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 32 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura teava 40x25x2mm | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |
| 33 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 34 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.PK44 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 271040364200044 | Tabla zincata ondulata sau cutata PK44 | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
|  |  | 4. Balcoane |  |  |
| 35 | RpCP21A | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 50x50x3 mm, la scari din beton sau beton armat-la planseu | m |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 50 x 50 x 3 mm | kg | 3,4000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 36 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0070 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 37 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 38 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 39 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 40 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr4 d150x150mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 43 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv-demontarea ingradiri balcoane din beton armat fara materiale | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |
| 44 | RpCD05A | Innadirea - prin sudura electrica, cu eclise - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat inlocuite partial sau executate din nou, in vederea extinderilor pina la d=20 mm inclusiv | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2400 |
|  | 1111000100019 | Eclise din otel beton OB 37 | kg | 0,2200 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,2200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 45 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura teava 40x25x2mm | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |
| 46 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 47 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.PC20 | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642000424 | Tabla zincata ondulata sau cutata PC22 | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 48 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |
| 49 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura teava 25x25x2mm | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |
| 50 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 51 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. gr30-50mm cu montare profil tip П pe conturul panourilor 1x2m | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" *30-50mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 5. Goluri |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 53 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 1,2x2,35m-1 buc-exterioara oarba | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6029 |
|  | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1560 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 3,4700 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,0700 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,4500 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 5,0430 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,0110 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1413 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0988 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 |
| 54 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 2x2,3m-2 buc-exterioara oarba | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6029 |
|  | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1560 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 3,4700 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,0700 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,4500 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 5,0430 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,0110 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1413 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0988 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 |
| 55 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 56 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | 6. Lucrari de montare |  |  |
| 57 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |