| Lucrari de reparatie la LT "M. Sadoveanu" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereu |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 4.10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6.56 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.078 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3.177 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 3.177 |
| 2 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 19.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28.71 |
| 3 | TsG07G | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 2.00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0.34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.68 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0.34 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.352 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3.583 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 13.70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.563 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 15.755 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.37 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2.877 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5.754 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 65.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.84 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28.864 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 2.952 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm | m | 65.928 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.394 |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 172.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.86 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 173.72 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 51.60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.103 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 26.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 89.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.40 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 27.05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.639 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15.60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6.50 |
| 9 | DE10A | Rigola prefabricata din PVC sectiunea minim 200x200 mm, cu gratar metalic zincat, pe fundatie de beton 30x15 cm C12/15 | m | 6.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2.64 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.27 |
|  | 2666122800287 | Rigola prefabricata din PVC sectiunea min. 200x200 mm, cu gratar metalic zincat | m | 6.03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatia peretilor de la demisol |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 151.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18.168 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7.57 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.514 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 151.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18.168 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 62.831 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.57 |
| 12 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 151.40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6.056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.757 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 152.914 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.757 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.514 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45.42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.091 |
| 13 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1514.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1514.00 |
| 14 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 151.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 211.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45.42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1589.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.542 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.06 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.634 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.606 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.211 |
| 15 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 151.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 90.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27.252 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 5.45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.908 |
| 16 | CF50B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 151.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 184.708 |
|  | 2653102100847 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1080.996 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.606 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11.961 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.422 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 151.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30.28 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 166.54 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 22.71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.045 |
| 18 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 180.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 180.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.80 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane exteriore la fatade | m2 | 151.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18.168 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 62.831 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.57 |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 151.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 184.708 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 681.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.606 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.908 |
|  |  | Capitolul 1.3. Copertina |  |  |
| 21 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 78.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.56 |
| 22 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa pentru copertina din teava profilata | kg | 725.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 166.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7.25 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 725.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3.625 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.80 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7.25 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14.50 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 14.50 |
| 23 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 42.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46.31 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 4.378 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 4.631 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2.105 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 7.157 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.42 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.105 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 4.21 |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru echipamente la tavan) | m3 | 1.62 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 32.805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.645 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 12.15 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0.016 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1.507 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II | m3 | 0.194 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg | kg | 5.508 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 4.876 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 4.18 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 4.86 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat | m2 | 2.349 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele | h-ut | 0.243 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0.535 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.373 |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1.62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.377 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0.373 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 2.754 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 10.854 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.019 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1.62 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.008 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.097 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.019 |
| 26 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1.62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.632 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 4.876 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.002 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.005 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil, gr. min. 0.45mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (din materiale se exclude: Tabla plana, coame, pazie, profil pentru etansare), inclusiv stresinile | m2 | 138.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 124.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.50 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil | m2 | 166.635 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1304.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.90 |
| 28 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in perete (K=0.5) | m | 60.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8.70 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.105 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.20 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 8.82 |
| 29 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca acoperisul) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc. | m | 64.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20.672 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.168 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv | m | 64.60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 258.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.646 |
| 30 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 60.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 9.45 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.63 |
|  |  | Capitolul 1.4. Rezervoare la Wc-uri |  |  |
| 31 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Demontarea rezervorului, K=0.5) | buc | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 18.50 |
| 32 | SC08A | Rezervor de apa pentru vas closet cu talpi (Rezervorul de calitate buna, modelul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul) - Resursele conform formularului desfasurat, Ksal=0.5 | buc | 20.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44.00 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 20.40 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - 1/2" | buc | 20.40 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 20.40 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic | m | 24.48 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" - 1/2" | buc | 20.40 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 20.40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 33 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 45.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 11.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 45.00 |
| 34 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 45.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49.95 |
| 35 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 45.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11.61 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.