	Modernizarea infrastructurii sistemului electroenergetic al Aeroportului International Chisinau, mun.Chisinau, sector Botanica, bd.Dacia, 80/3
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Echipament electrotehnic 0.4 kV pentru racordarea SE1 450kVA la PT1 (09/24-5-EEF)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02
Coeficient la manoperei=1,3800

Coeficient la utilajului=1,3800


	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de constructii, cablaje

	
	

	1
	RpEJ04A


	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	4,800


	 2
	RpEJ04B


	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	4,800


	 3
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - PE D100mm

	1 km
	0,010


	 4
	RCsB30J


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm

	buc
	2,000


	 5
	RCsB30J


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm .Normele sint prevazute pentru forarea gaurilor strapunse cu masina tip "Hilti". La  forarea gaurilor peste 10 cm de adincime,  la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. k=0.9

	buc
	6,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Fundatie generator

	
	

	6
	TsC59B


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	0,166


	 7
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	27,600


	 8
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm

	m3
	9,920


	 9
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	9,000


	 10
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	77,650


	 11
	CC02N


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	47,950


	 12
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C15

	m3
	9,000


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02
Coeficient la manoperei=1,3800

Coeficient la utilajului=1,3800


	
	

	13
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	0,100


	 14
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1

	100 m
	0,100


	 15
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg

	100 m
	0,600


	 16
	material


	Cablu AПвзБбШп-1 4x240 mm2

	m
	60,000


	 17
	08-02-165-4


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2

	buc
	4,000


	 18
	material


	Manson terminal 4KVTp-1 150/240

	buc
	4,000


	 19
	08-02-144-7


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2

	100 buc
	0,160


	 20
	material


	Papuc de cablu Al JG 240mm2

	buc
	16,000


	 21
	08-02-155-1


	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare

	trecere
	2,000


	 22
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	2,000


	 23
	material


	Limitator de supratensiune SPD-1C 3P

	buc
	2,000


	 24
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 5x60mm, (consum 0,236 t/100 m)

	100 m
	0,120


	 25
	08-01-102-1


	Dulap de dirijare si reglare -CCG

	buc
	1,000


	 26
	material


	Bolt pu CCG

	buc
	4,000


	 27
	08-02-396-1


	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m

	100 m
	0,030


	 28
	material


	Canal metalic cu capac 200x100mm

	m
	3,000


	 29
	material


	Bolt pu canal

	buc
	4,000


	 30
	material


	Presetupe

	buc
	5,000


	 31
	material


	Conductor flexibil pu impamantare CCG si canal metalic sec.10mm2

	m
	3,000


	 32
	material


	Papuc pu conductor flexibil pu impamantare sec.10mm2

	buc
	6,000


	 33
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat

	buc
	4,000


	 34
	material


	DIN bara pentru instalarea aparatajului in CCG

	m
	4,000


	 35
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica

	100 m
	0,050


	 36
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	8,000


	 37
	material


	Intrerupator automat 2p C 6A

	buc
	2,000


	 38
	material


	Intrerupator automat 3p B 6A

	buc
	3,000


	 39
	material


	Contact auxiliar pu automate cu 2 contacte basculante NO-COM-NC+NO-COM-NC

	buc
	3,000


	 40
	08-03-534-1


	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4

	buc
	1,000


	 41
	material


	Selector cu fixare Retea-0-GE

	buc
	1,000


	 42
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat

	buc
	8,000


	 43
	material


	Bec semnalizare rosu 220VAC D22mm

	buc
	2,000


	 44
	material


	Soclu pu releu intermediar 230VAC

	buc
	5,000


	 45
	material


	Soclu pu releu de timp

	buc
	1,000


	 46
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	9,000


	 47
	material


	Releu intermediar 230VAC

	buc
	5,000


	 48
	material


	Releu de timp 230VAC

	buc
	1,000


	 49
	material


	Releu de tensiune 380/400V 50/60 Hz

	buc
	3,000


	 50
	08-03-542-1


	Electromagnet, functionare scurta sau lunga

	buc
	2,000


	 51
	material


	Electromagnet de anclansaresi de declansare 24-30 VAC/VDC (de instalat in mec. de act. a intrerupatoruluiSFG2) Schneder Electic

	buc
	2,000


	 52
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat

	buc
	75,000


	 53
	material


	Borna de trecere (panou contacte) NSYTRV22 Schneider-Electric

	buc
	75,000


	 54
	material


	Element terminal pentru NSYTRAC22 Schneider-Electric

	buc
	10,000


	 55
	material


	Limitator de borne Schneider-Electric

	buc
	17,000


	 56
	material


	Etichete pentru numerotare

	buc
	75,000


	 57
	material


	Punte scurtcircuitare pentru 2 borne

	buc
	5,000


	 58
	material


	Punte scurtcircuitare pentru 3 borne

	buc
	2,000


	 59
	material


	Punte scurtcircuitare pentru 4 borne

	buc
	1,000


	 60
	material


	Punte scurtcircuitare pentru 5 borne

	buc
	1,000


	 61
	material


	Colie plastic 2.5x200mm (100buc)

	buc
	2,000


	 62
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg

	100 m
	0,500


	 63
	material


	Conductor PV3 1.5

	m
	50,000


	 64
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	1,060


	 65
	material


	Cablu KVVGng 4x1.5 mm2

	m
	106,000


	 66
	08-02-411-3


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm

	100 m
	0,060


	 67
	material


	Furtun metalic D65

	m
	6,000


	 68
	08-03-482-11


	Instalarea masinelor: Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 5 t

	buc
	1,000


	 69
	08-03-482-20


	Pregatirea masinelor pentru incercare, predare in reglare si demarare, cuplare la retele electrice: Masina de curent alternativ, masa pina la 5 t

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	70
	utilaj


	Cofret de comanda a GE CCG

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 4. Reglare-demarare

	
	

	71
	1-01-001-2


	Generator sincron, tensiune pina 1 kV, putere peste 100 kW

	buc
	1,000


	 72
	1-03-002-18


	Intreruptor tripolar cu dispozitiv de deconectare de protectie

	buc
	1,000


	 73
	1-09-010-1


	Sisteme de comanda si reglare automata . Grupa functionala, numar total de legaturi exterioare de blocare pina la 3

	buc
	3,000


	 74
	1-09-013-1


	Sisteme de comanda si reglare automata .Circuit de reglare a 1 parametru, numar de organe de reglare pina la 5

	buc
	1,000


	 75
	1-10-002-1


	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (locala, de avarie, de avertizare etc.)

	1 sector
	1,000


	 76
	1-03-025-1


	Circuit de blocare electromagnetica a aparatelor de comutare, cantitate aparate de blocat pina la 2

	buc
	2,000


	 77
	1-03-025-2


	Circuit de blocare electromagnetica a aparatelor de comutare, cantitate aparate de blocat pina la 5

	buc
	2,000


	 78
	1-11-010-1


	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint

	1 masurare
	1,000


	 79
	1-11-028-1


	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici
	1 linie
	2,000


	 80
	1-11-013-1


	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
	1 recept de cur
	4,000


	 81
	1-11-011-1


	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte
	0,120



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
