| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Veselă de laborator de sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichrome Loop-D-1 Diametru: 1-1.3 mm, rana dubla, calibrare la 1 µl. |  |  |  | Bucată= cutie cu 10 bucati, |  |  |  |  |
| Nichrome Loop-D-2 Diametru: 2 mm, rana dubla, calibrare la 0,005ml. |  |  |  | Bucată= cutie cu 10 bucati |  |  |  |  |
| Nichrome Loop-D-4 Diametru: 4 mm, rana dubla, calibrare la 0,01ml. |  |  |  | Bucată= cutie cu 10 bucati |  |  |  |  |
| Adapter expansion cod 064.11.005 |  |  |  | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 |  |  |  |  |
| Adapter expansion cod 064.11.006 |  |  |  | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 |  |  |  |  |
| Baghete (bastonase) de sticlă oftalmice |  |  |  | d=2,5-3,5mm |  |  |  |  |
| Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 25 ml clasa A |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A |  |  |  | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  |  |
| Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  | volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  |  |
| Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm |  |  |  | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm |  |  |  |  |
| Bucsa din aluminiu |  |  |  | Marimea 50 x20 mm |  |  |  |  |
| Camera pentru cromatografie cu capat şlefuit, 1,5-2,0 l |  |  |  | Volum 1,5-2,0 l |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Capsule de farfor,Nr.5, volum 90 ml(тигель высокий) |  |  |  | Nr.5, volum 90 ml |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc10 ml |  |  |  | Volum 10 ml cu suport |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc25 ml |  |  |  | Volum 25 ml cu suport |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc50 ml |  |  |  | Volum 50 ml cu suport |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml cu suport |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc250 ml |  |  |  | Volum 250 ml cu suport |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml cu suport |  |  |  |  |
| Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml cu suport |  |  |  |  |
| Centrifuge bottles with sealing cup, polypropilen, volum 100ml |  |  |  | Volum 100ml, diametrul = 40-42 mm |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 25 ml |  |  |  | Volum 25 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml |  |  |  | Volum 50 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 200 ml |  |  |  | Volum 200 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 250 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Colbe cotate cu dop şi şlif , 1000 ml |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml |  |  |  | Volum 1000 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat |  |  |  | Volum 250-300cm |  |  |  |  |
| Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen |  |  |  | Volum 200-250cm |  |  |  |  |
| Colba pentru incubarea consumului biologic de oxigen (CBO5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 14 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 14 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 19, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 19 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 50 ml |  |  |  | Volum 50 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml, slif 29/32 |  |  |  |  |
| Colba rotunda termostabila cu trei gituri, volum 250 ml, 29/32 gitul central , 14/23 gitul lateral |  |  |  | bucata=unitate, cod 030.39.250 |  |  |  |  |
| Colba Bunzen volum 500 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Colba Kieldali volum 100 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| GC capillary column, RTX-5MS 30m, 0,25 mm ID, 0,25 µm |  |  |  | RTX-5MS 30m, 0,25 mm ID, 0,25 µm |  |  |  |  |
| Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa 100pcs, cod 8010-0120 |  |  |  | Unitate\set = 100 unitati |  |  |  |  |
| Cap 20mm HS AL/crimp PTFE/100pk, |  |  |  | Unitate\set = 100 unitati |  |  |  |  |
| CHROMABOND С18 ес / 6 ml / 500 mg, 30 pcs./set-MN, Set de cartuse pentru extractie CHROMABOND C18ec / 6 мл / 500 мг, 30 un./ambalaj., pentru extractie in faza solida (pentru extragerea Hidrocarburilor poliaromatice (PAH) din ulei) |  |  |  | Unitate\set = a câte 30 de unități |  |  |  |  |
| Cartus de concentrare ДИАПАК carbocsi cu marcaj intrare- culoare verde si iesire- culoare rosie |  |  |  | Unitate\set =10 unitati nr. catalog 21.0130.10 ТУ 4215-002-05451931-94 |  |  |  |  |
| Coloana cu rasina schimbatoare de ioni pentru generator de hidrogen "PEAK Precision Hydrogen Generator 100cc" Deioniser Column (catalog number) 05-7062 |  |  |  | (catalog number) 05-7062 |  |  |  |  |
| Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile,(pentru medii nutritive), cu capac 100,0 ml |  |  |  | Volum 100 ml |  |  |  |  |
| Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole (viale)de sticla cu capac filetat de PTFE volum 5-10ml |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole (viale)de sticla cu capac filetat de PTFE volum 15-20ml |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Vials Kit MS Part Number, cod 5190-2279 |  |  |  | bucata= 1 pcs |  |  |  |  |
| Viale MS Analyzer amb sow white / 100pk, cod 5190-7041 |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 5190-7041 |  |  |  |  |
| Vial 1,5 ml, P/N 221-34274-91, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 5188-6592 |  |  |  |  |
| Vial, screw top, with fixed insert, clear, 300 µL insert volume |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 5188-6591 |  |  |  |  |
| Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 5182-0715 |  |  |  |  |
| Vial HS-20,20ml(100PC)4AOS08122/225-23140-21 |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 225-23140-21 |  |  |  |  |
| Vial Head Space-20,10ml(100PC)4AOS08122/225-23140-1493565863/1605864) |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități |  |  |  |  |
| Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml |  |  |  | bucata= unitate, volum 10 ml |  |  |  |  |
| Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml |  |  |  | bucata= unitate, volum 15 ml |  |  |  |  |
| Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml |  |  |  | bucata= unitate, volum 25 ml |  |  |  |  |
| Eprubete de sticla gradate cu slif 14/23, П 4-5 XC,ГОСТ 25336-82, 5 ml, |  |  |  | slif 14/23, П 4-5 XC,ГОСТ 25336-82, 5 ml, |  |  |  |  |
| Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm |  |  |  | 20 mm x 200 mm |  |  |  |  |
| Eprubete pentru centrifugă conice gradate sticla termorezistente, 10-15 ml |  |  |  | bucata= unitate, volum 10-15 ml |  |  |  |  |
| Exicator 3,0 L |  |  |  | bucata= unitate, Volum-3 L |  |  |  |  |
| Exicator 6,0 L |  |  |  | bucata= unitate, Volum-6 L |  |  |  |  |
| Furtun de cauciuc (diam. 10) |  |  |  | diametrul 10 mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon (diam.intern15;extern 25) |  |  |  | diam.intern15;extern 25mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon(diam. 10) |  |  |  | diametrul 10 mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon(diam. 8) |  |  |  | diametrul 8 mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon(diam. 6) |  |  |  | diametrul 6 mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon(diam. 5 mm) |  |  |  | diametrul 5 mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon(diam. 12mm) |  |  |  | diametrul 12 mm |  |  |  |  |
| Furtun de silicon(diam. 14mm) |  |  |  | diametrul 14 mm |  |  |  |  |
| Furtun (tub) de vid din cauciuc elastic natural pentru sistema de filtrare a apei cu grosime 3-4 mm, diametru interior 5-6 mm, diametru exterior 14-15 mm |  |  |  | grosime 3-4 mm, diametru interior 5-6 mm, diametru exterior 14-15 mm |  |  |  |  |
| Filtre cu membrana de celuloza cu diametrul 47mm si dimensiunea porilor 0,45µm(PTFE membrane filtre) |  |  |  | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  |  |
| Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) |  |  |  | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  |  |
| Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk |  |  |  | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  |  |
| Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) |  |  |  | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  |  |
| Captiva syringe filters, nylon membrane, cod 5190-5092 100pk |  |  |  | Bucata= set a cite 100pcs(unitati), cod 5190-5092 |  |  |  |  |
| Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588-84 |  |  |  | cod 206-50588-84 Shimadzu Set a câte 10 de unități |  |  |  |  |
| Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 |  |  |  | cod 980-05340 Shimadzu |  |  |  |  |
| Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 |  |  |  | cod 206-50588 Shimadzu |  |  |  |  |
| Hallow catode lamp Cadmiu(Cd) for AAS Analytic Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Hallow catode lamp Lead(Pb) for AAS Analytic Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Hallow catode lamp Zinc(Zn) for AAS Analytic Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Hallow catode lamp Crom(Cr) for AAS Analytic Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Hallow catode lamp Mangan(Mn) for AAS Analytic Jena |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Microseringi, 5 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl |  |  |  | 5 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl, |  |  |  |  |
| Microseringi, 10 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl |  |  |  | 10 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl, |  |  |  |  |
| Microseringi, 20 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl |  |  |  | 20 μl gradate in diviziuni de 0,1 μl, |  |  |  |  |
| Pipette filler/bulb (para pentru pipete) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml |  |  |  | Bucata=1 unitate, Cod 011.02.001 |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 1 ml clasa A |  |  |  | Volum 1 ml clasa A |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 2 ml clasa A |  |  |  | Volum 2 ml clasa A |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 5 ml clasa A |  |  |  | Volum 5 ml clasa A |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 10 ml clasa A |  |  |  | Volum 10 ml clasa A |  |  |  |  |
| Pipete gradate volum 25 ml clasa A |  |  |  | Volum 25 ml clasa A |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 1 ml |  |  |  | Volum 1 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale, 2ml |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate terminale volum 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 2 ml |  |  |  | Volum 2 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 5 ml |  |  |  | Volum 5 ml |  |  |  |  |
| Pipete gradate subterminale 10 ml |  |  |  | Volum 10 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica |  |  |  | Volum 50 ml, forma conica |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 250,0 ml |  |  |  | Volum 250 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 500,0 ml |  |  |  | Volum 500 ml |  |  |  |  |
| Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus |  |  |  | Volum 1000 ml |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =30-50 mm |  |  |  | diametrul-30-50 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =50-80 mm |  |  |  | diametrul-50-80 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii sticla, d =75-80 mm |  |  |  | diametrul =75-80 mm |  |  |  |  |
| Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 |  |  |  | diametrul-45 mm, P 160 |  |  |  |  |
| Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 |  |  |  | şlif 29/32 |  |  |  |  |
| Head Space CAP cod 225-11078-02 |  |  |  | Bucata=1 unitate 225-11078-02 |  |  |  |  |
| Septe 225-11078-01 Head Space Septa Hight temp |  |  |  | Bucata=1 unitate 225-11078-01 |  |  |  |  |
| Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-34273-92 |  |  |  | Unitate\set = a cite100 pcs, cod 221-34273-92 |  |  |  |  |
| Septe, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 8,7-9 mm (for 12 mm cap) |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 5182-0731 |  |  |  |  |
| Silicon Rubber septum, for injection, cod 201-35584 |  |  |  | Bucata=20 unitate, cod 201-35584 |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Syringe Agilent Autosampler 25µl LC Tip pentru LC |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Crosslab 20 mm septa tanPTFE/white silicone 1000pcs, cod 8010-0192 |  |  |  | Unitate\set = =1000 unitati |  |  |  |  |
| Caps and Septa Sertification, 9mm blue screw, PTFE/RS, |  |  |  | Unitate\set = =100 unitati, |  |  |  |  |
| Cap,9 mm blue screw, PTFE/RS , 100PK /Capace pentru viale (blue)cod 5182-0717 |  |  |  | Unitate\set = a câte 100 de unități, cod 5182-0717 |  |  |  |  |
| Ștatif vertical, pentru 18 pipete mici si 10 pipete mari, de uz de laborator |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, |  |  |  | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 |  |  |  |  |
| Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, |  |  |  | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 |  |  |  |  |
| Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) |  |  |  | pentru 5 – 7 pipete |  |  |  |  |
| Stativ de laborator(din metal) cu accesorii (clestare) |  |  |  | Bucata=1 unitate |  |  |  |  |
| Sita de laborator |  |  |  | diametrul porilor 0,5-0,6 mm, h=65-75 mm, diametrul -200 mm |  |  |  |  |
| Single element lamps - Lead (Pb) cod 200-38422-21 Shimadzu |  |  |  | cod 200-38422-21 Shimadzu |  |  |  |  |
| Single element lamps -Cadmiu (Cd) cod 200-38422-06 Shimadzu |  |  |  | cod 200-38422-06 Shimadzu |  |  |  |  |
| Single element lamps - Cromium (Cr) cod 200-38422-07 Shimadzu |  |  |  | cod 200-38422-21 Shimadzu |  |  |  |  |
| Single element lamps -Mercur (Hg) cod 200-38422-28 Shimadzu |  |  |  | cod 200-38422-06 Shimadzu |  |  |  |  |
| Single element lamps -Mangan (Mn) cod 200-38422-13 Shimadzu |  |  |  | cod 200-38422-13 Shimadzu |  |  |  |  |
| D2-LAMP, L6380 for AA-7000 Shimadzu/cod 062-65055-05 |  |  |  | cod 062-65055-05 Shimadzu |  |  |  |  |
| Capillary assy for nebulizer AA-7000 cod 206-50230-91 Shimadzu |  |  |  | cod 206-50230-91 Shimadzu |  |  |  |  |
| Tub reductie SN superior -14/23, SN inferior 29/32(переход П1-1-29/32-14/23) |  |  |  | Adaptor 14/23 керн |  |  |  |  |
| Tub reductie SN superior -29/32, SN inferior149/23(переход П1-1-2-14/23 -29/32) |  |  |  | Adaptor 29/32 керн |  |  |  |  |
| PS sample vial 1,5 ml pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena |  |  |  | Unitate\set = 500 unitati |  |  |  |  |
| Electrod nitrat-selectiv |  |  |  | ЭЛИС-121NO 3 |  |  |  |  |
| Electrod de masurare |  |  |  | ЭСЛ-43-07 sau ЭСЛ 63-07 |  |  |  |  |
| Electrod de referinta AgCl |  |  |  | ЭВЛ-1М4 |  |  |  |  |
| Electrod de argint ЭВЛ-1М3.1 |  |  |  | ЭВЛ-1М3.1 |  |  |  |  |
| Electrod LAQUA model 9615 IF15p-u pH METER F-71,,HORIBA" |  |  |  | model 9615 IF15p-u pH METER F-71,,HORIBA" |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________