CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitația deschisă nr.

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Tomai

3. Obiectul achiziţiilor  REPARATIA UNOR SECTOARE DE STRAZI DIN SAT. TOMAI, R-L LEOVA CU LUNGIMEA DE 1,070 KM

Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,442 |  |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km |  | 0,768 |  |
|  |  | 1. Etapa I Str. D. Cantemir, PC 00+00.00 - PC 04+42.20. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 661,00 |
| 2 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t |  | 74,36 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 74,36 |
| 4 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 74,36 |
| 5 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  | m3 |  | 39,00 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,39 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 93,60 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,39 |
|  |  | 1.2. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 263,00 |
| 10 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t |  | 10,52 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 10,52 |
| 12 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 10,52 |
| 13 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  | m3 |  | 5,00 |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,05 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 11,99 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,05 |
| 17 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  | 18,94 |
| 18 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 37,87 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,57 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 124,97 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,57 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea fundatiei existente) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 23 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 7,50 |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 25 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 25,00 |
| 26 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t |  | 3,00 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 3,00 |
| 28 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 3,00 |
|  |  | 1.3. Demolarea rigolei din beton armat |  |  |  |  |
| 29 | Dl124 | Demontarea placilor din beton armat la rigole (k=0.8) |  | m3 |  | 3,36 |
| 30 | Dl124 | Demontarea placilor din beton armat la rigole (k=0.8) |  | m3 |  | 3,84 |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 18,00 |
| 32 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate (rigola din beton armat) |  | m3 |  | 19,20 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,192 |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 48,00 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,192 |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pernutei de piatra sparta) |  | 100 m3 |  | 0,08 |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 14,40 |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,08 |
|  |  | 1.4. Demontarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 39 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera |  | buc |  | 2,00 |
| 40 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera |  | buc |  | 2,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 5,08 |
| 42 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 959,97 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 5,08 |
| 44 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  | 0,297 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 0,297 |
| 46 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (decaparea strat vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,41 |
| 47 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,41 |
| 48 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 49,50 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 0,41 |
| 50 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,68 |
| 51 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 81,46 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 67,88 |
| 53 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 4,525 |
| 54 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 4,525 |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) |  | 100 m3 |  | 0,51 |
| 56 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.92) |  | t |  | 96,86 |
| 57 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea in spatele bordurei) |  | m3 |  | 51,25 |
| 58 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,51 |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) |  | 100 m3 |  | 6,07 |
| 60 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.92) |  | t |  | 1 146,97 |
| 61 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 6,07 |
| 62 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 6,07 |
| 63 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului |  | 100m2 |  | 30,68 |
| 64 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (3067.60m2) |  | 100 m3 |  | 9,20 |
|  |  | 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 65 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2) |  | m2 |  | 1 989,70 |
| 66 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 286,51 |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,19 |
| 68 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (20cm) |  | m3 |  | 804,81 |
| 69 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 8,05 |
| 70 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 1 448,66 |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 8,05 |
|  |  | 1.7. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 72 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 306,76 |
| 73 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.28m) |  | m3 |  | 780,04 |
| 74 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 |  | t |  | 1,725 |
| 75 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22,4) |  | m2 |  | 2 653,20 |
| 76 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 |  | t |  | 0,663 |
| 77 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA 16, cu densitatea de 2.40t/m3, conform proiectului) |  | m2 |  | 2 653,20 |
| 78 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm de 10 cm |  | m2 |  | 120,00 |
|  |  | 1.8. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 37,98 |
| 80 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  | m |  | 633,00 |
| 81 |  | Beton C 16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 3,80 |
|  |  | 1.9. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat |  |  |  |  |
| 82 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  | 0,34 |
| 83 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,34 |
| 84 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 3,77 |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 86 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 6,83 |
| 87 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 88 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) |  | m3 |  | 14,83 |
| 89 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 383,51 |
| 90 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 75,83 |
| 91 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 4 660,71 |
| 92 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C 30/37 XF4, h=20cm ) |  | m3 |  | 37,74 |
| 93 | RpAr6B | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  | m |  | 94,36 |
| 94 |  | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului ) |  | kg |  | 255,00 |
|  |  | 1.10. Constructia rigolei dreptunghiulare de trecere, din beton armat |  |  |  |  |
| 95 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 2,64 |
| 96 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 97 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 4,75 |
| 98 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 99 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) |  | m3 |  | 0,80 |
| 100 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 3,77 |
| 101 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 285,20 |
| 102 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 22,35 |
| 103 | AcE02A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (fintina 1.5x1.5m din beton C 30/37 XF4) |  | m3 |  | 3,30 |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier) |  | kg |  | 70,04 |
| 105 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 107 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 1,74 |
| 108 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 109 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 3,29 |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) |  | m3 |  | 2,40 |
| 112 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 70,00 |
| 113 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 9,85 |
| 114 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 963,90 |
| 115 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C 30/37 XF4, h=20cm ) |  | m3 |  | 8,00 |
| 116 | RpAr6B | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  | m |  | 16,50 |
| 117 |  | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului ) |  | kg |  | 99,21 |
| 118 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripini СТ4) 2buc |  | m3 |  | 1,96 |
| 119 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (30cm) |  | m3 |  | 0,36 |
| 120 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidare deversor) |  | m3 |  | 0,24 |
| 121 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (10cm) |  | m3 |  | 0,04 |
| 122 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) |  | m3 |  | 0,42 |
|  |  | 1.11. Placa de acoperire PBA-1 |  |  |  |  |
| 123 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 68,20 |
| 124 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 43,12 |
| 125 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 772,42 |
| 126 | Dl119 | Fabricarea placilor din beton monolit C 30/37 XF4 |  | m3 |  | 4,22 |
| 127 | Dl124 | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente) |  | m3 |  | 4,22 |
|  |  | 1.12. Montarea placilor cu goluri |  |  |  |  |
| 128 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat cu goluri 0.35x1.10x0.12m) 192buc |  | m3 |  | 6,85 |
|  |  | 1.13. Constructia rigolei prefabricate L6-8 |  |  |  |  |
| 129 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 25,60 |
| 130 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,256 |
| 131 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 46,33 |
| 132 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,256 |
| 133 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) |  | 100m2 |  | 2,765 |
| 134 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (15cm) |  | m3 |  | 21,28 |
| 135 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L6-8, ) 36buc |  | m3 |  | 16,20 |
| 136 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment |  | m3 |  | 0,05 |
| 137 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidare rosturi) |  | m3 |  | 0,09 |
| 138 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) |  | m3 |  | 0,29 |
| 139 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) |  | m3 |  | 1,44 |
| 140 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 9,60 |
|  |  | 1.14. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |
| 141 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine |  | buc |  | 3,00 |
| 142 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) |  | m3 |  | 0,66 |
| 143 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace) |  | buc |  | 3,00 |

Etapa II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Restabilirea traseului |  | km |  |  | 0,293 |  |  |
|  |  |  |  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. |  | km |  |  | 0,363 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Etapa II Str. D. Cantemir, PC 00+00.00 - PC 04+42.20. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Constructia trotuarului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  |  | m |  |  | 516,00 |  |
|  | 2 |  |  |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  |  | m3 |  |  | -14,97 |  |
|  | 3 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,47 |  |
|  | 4 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 277,75 |  |
|  | 5 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 1,47 |  |
|  | 6 |  | Dl111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5mm la trotuare |  |  | m2 |  |  | 734,80 |  |
|  | 7 |  | Dl112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2) |  |  | m2 |  |  | -734,80 |  |
|  | 8 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=5cm) |  |  | m2 |  |  | 734,80 |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Intrarile in curti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  |  | 19,69 |  |
|  | 10 |  | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 19,69 |  |
|  | 11 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,394 |  |
|  | 12 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 86,64 |  |
|  | 13 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,394 |  |
|  | 14 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,612 |  |
|  | 15 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 115,61 |  |
|  | 16 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,612 |  |
|  | 17 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2 ) |  |  | m |  |  | 110,00 |  |
|  | 18 |  |  |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  |  | m3 |  |  | -3,19 |  |
|  | 19 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  | 3,059 |  |
|  | 20 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  |  | m3 |  |  | 30,59 |  |
|  | 21 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) |  |  | m3 |  |  | 45,88 |  |
|  | 22 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) |  |  | m2 |  |  | 305,85 |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Drumuri laterale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm |  |  | m3 |  |  | 7,26 |  |
|  | 24 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C 16/20 XF2) |  |  | m |  |  | 121,00 |  |
|  | 25 |  |  |  | Beton C 16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  |  | m3 |  |  | 0,73 |  |
|  | 26 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  |  | 10,67 |  |
|  | 27 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 21,34 |  |
|  | 28 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 29 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 64,01 |  |
|  | 30 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,32 |  |
|  | 31 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,02 |  |
|  | 32 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 191,80 |  |
|  | 33 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 1,02 |  |
|  | 34 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  |  | m3 |  |  | 32,77 |  |
|  | 35 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.25m) |  |  | m3 |  |  | 77,58 |  |
|  | 36 |  | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  |  | m3 |  |  | 46,40 |  |
|  | 37 |  | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  |  | m |  |  | 13,50 |  |
|  | 38 |  | RpDB13A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  |  | m |  |  | 13,50 |  |
|  | 39 |  |  |  | Mastic bituminos (0.043 m3) |  |  | kg |  |  | 60,00 |  |
|  | 40 |  | DI137B |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  |  | m |  |  | 13,50 |  |
|  | 41 |  | DI137B1 |  | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  |  | m |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Consolidarea scarilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | PJ08B |  | Darimarea partiala a elementelor de beton armat |  |  | m3 |  |  | 3,95 |  |
|  | 43 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 44 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 9,88 |  |
|  | 45 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,04 |  |
|  | 46 |  | PC02A |  | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  |  | m2 |  |  | 22,00 |  |
|  | 47 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C 30/37 XF4 la edificiile artificiale (scari) |  |  | m3 |  |  | 5,93 |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  |  | buc |  |  | 13,00 |  |
|  | 49 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA700 |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 50 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |
|  | 51 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 52 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600 |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 53 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 850x850 |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 54 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  |  | 60,58 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Etapa II Str. Morilor, PC 00+00.00 - PC 02+93.00. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Demolarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  |  | 103,00 |  |
|  | 56 |  | TrI1AA02F1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  | t |  |  | 11,59 |  |
|  | 57 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 11,59 |  |
|  | 58 |  | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  |  | t |  |  | 11,59 |  |
|  | 59 |  | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  |  | m3 |  |  | 6,08 |  |
|  | 60 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,06 |  |
|  | 61 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 14,58 |  |
|  | 62 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Demolarea treptelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  | PJ06B |  | Darimarea betoanelor armate (scara) |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |
|  | 64 |  | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(consolidarea locala) |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |
|  | 65 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 66 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 1,00 |  |
|  | 67 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  | 2.3. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  |  | 100 m3 |  |  | 4,99 |  |
|  | 69 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 942,54 |  |
|  | 70 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  | 4,99 |  |
|  | 71 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamintului) |  |  | 100 m3 |  |  | 3,16 |  |
|  | 72 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 596,99 |  |
|  | 73 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  | 3,16 |  |
|  | 74 |  | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (decaparea strat vegetal) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,48 |  |
|  | 75 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,48 |  |
|  | 76 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 177,30 |  |
|  | 77 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  | 1,48 |  |
|  | 78 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,46 |  |
|  | 79 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 174,96 |  |
|  | 80 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  |  | m3 |  |  | 145,80 |  |
|  | 81 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  |  | 9,72 |  |
|  | 82 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  |  | 9,72 |  |
|  | 83 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) |  |  | 100 m3 |  |  | 2,585 |  |
|  | 84 |  | TsI51A1 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.92) |  |  | t |  |  | 488,50 |  |
|  | 85 |  | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  |  | 2,585 |  |
|  | 86 |  | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  | 2,585 |  |
|  | 87 |  | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (la supralargire) |  |  | 100m2 |  |  | 18,78 |  |
|  | 88 |  | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (la supralargire, 1878,40m2) |  |  | 100 m3 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (12cm) |  |  | m3 |  |  | 163,23 |  |
|  | 90 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,63 |  |
|  | 91 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 293,81 |  |
|  | 92 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  |  |  | 2.5. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  |  | m3 |  |  | 187,84 |  |
|  | 94 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.25m) |  |  | m3 |  |  | 444,67 |  |
|  | 95 |  | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  |  | m3 |  |  | 265,97 |  |
|  | 96 |  | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  |  | m |  |  | 16,50 |  |
|  | 97 |  | RpDB13A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  |  | m |  |  | 16,50 |  |
|  | 98 |  |  |  | Mastic bituminos (0.053m3) |  |  | kg |  |  | 74,67 |  |
|  | 99 |  | DI137B |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  |  | m |  |  | 16,50 |  |
|  | 100 |  | DI137B1 |  | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  |  | m |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  |  |  | 2.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm |  |  | m3 |  |  | 31,98 |  |
|  | 102 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  |  | m |  |  | 533,00 |  |
|  | 103 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  |  | m3 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  |  |  | 2.7. Drumuri laterale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm |  |  | m3 |  |  | 6,30 |  |
|  | 105 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  |  | m |  |  | 105,00 |  |
|  | 106 |  |  |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  |  | m3 |  |  | 0,64 |  |
|  | 107 |  | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm) |  |  | m3 |  |  | 30,51 |  |
|  | 108 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,31 |  |
|  | 109 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 54,90 |  |
|  | 110 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,31 |  |
|  | 111 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  | 100 m3 |  |  | 1,27 |  |
|  | 112 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 239,60 |  |
|  | 113 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 1,27 |  |
|  | 114 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  |  | m3 |  |  | 35,81 |  |
|  | 115 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.25m) |  |  | m3 |  |  | 84,77 |  |
|  | 116 |  | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  |  | m3 |  |  | 50,70 |  |
|  | 117 |  | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  |  | m |  |  | 14,00 |  |
|  | 118 |  | RpDB13A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  |  | m |  |  | 18,50 |  |
|  | 119 |  |  |  | Mastic bituminos (0.043 m3) |  |  | kg |  |  | 60,67 |  |
|  | 120 |  | DI137B |  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  |  | m |  |  | 14,00 |  |
|  | 121 |  | DI137B1 |  | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  |  | m |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2.8. Intrarile in curti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  | RpDB38B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment h=10cm |  |  | m3 |  |  | 3,35 |  |
|  | 123 |  | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm) |  |  | m3 |  |  | 3,35 |  |
|  | 124 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 125 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 14,75 |  |
|  | 126 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,07 |  |
|  | 127 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,34 |  |
|  | 128 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 63,50 |  |
|  | 129 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,34 |  |
|  | 130 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  |  | m |  |  | 93,00 |  |
|  | 131 |  |  |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  |  | m3 |  |  | -2,69 |  |
|  | 132 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  | 1,68 |  |
|  | 133 |  | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  |  | m3 |  |  | 16,80 |  |
|  | 134 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) |  |  | m3 |  |  | 25,20 |  |
|  | 135 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) |  |  | m2 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2.9. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 |  | RpAcF34A |  | Demontarea capacelor la camine |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 137 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) |  |  | m3 |  |  | 0,23 |  |
|  | 138 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret la capace) |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2.10. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,41 |  |
|  | 140 |  | TsI51A1 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Adaugator la norma DI95) |  |  | t |  |  | 74,19 |  |
|  | 141 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,41 |  |
|  | 142 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  | 4,55 |  |
|  | 143 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 144 |  | TsI51A2 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  | 8,24 |  |
|  | 145 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  | 100 m3 |  |  | 0,05 |  |
|  | 146 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) |  |  | m3 |  |  | 7,59 |  |
|  | 147 |  | PC02A |  | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  |  | m2 |  |  | 185,44 |  |
|  | 148 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 |  |  | kg |  |  | 37,09 |  |
|  | 149 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A500C |  |  | kg |  |  | 2 245,78 |  |
|  | 150 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C 30/37 XF4, h=20cm ) |  |  | m3 |  |  | 18,63 |  |
|  | 151 |  | RpAr6B |  | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  |  | m |  |  | 46,58 |  |
|  | 152 |  |  |  | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului ) |  |  | kg |  |  | 121,09 |  |
|  |  |  |  |  | 2.11. Montarea placilor cu goluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 |  | DI124 |  | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat cu goluri 0.35x1.10x0.12m) 62buc |  |  | m3 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  |  |  | 2.12. Placa de acoperire PBA-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 |  | PC02A |  | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  |  | m2 |  |  | 34,46 |  |
|  | 155 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 |  |  | kg |  |  | 9,36 |  |
|  | 156 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor A500C |  |  | kg |  |  | 212,64 |  |
|  | 157 |  | Dl119 |  | Fabricarea placilor din beton monolit C 30/37 XF4 |  |  | m3 |  |  | 2,11 |  |
|  | 158 |  | Dl124 |  | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente) |  |  | m3 |  |  | 2,11 |  |
|  |  |  |  |  | 2.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  |  | buc |  |  | 10,00 |  |
|  | 160 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA700 |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  | 161 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 162 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 163 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600 |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |
|  | 164 |  | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  |  | 55,30 |  |
|  |  |  |  |  | Etapa III |  |  |  |  |  |  |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de masura |  |  | Volum |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,319 |  |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km |  | 0,386 |  |
|  |  | 1. Etapa III Str. Al. Donici, PC 00+00.00 - PC 01+90.80. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea podetului |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea piatra sparta) |  | 100 m3 |  | 0,005 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea terasament) |  | 100 m3 |  | 0,012 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km |  | t |  | 3,18 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,017 |
| 5 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  | m3 |  | 1,05 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km |  | t |  | 2,80 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea fundatiei) |  | 100 m3 |  | 0,021 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km |  | t |  | 3,78 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,021 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamint) |  | 100 m3 |  | 0,07 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.0 km |  | t |  | 13,23 |
| 12 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 0,07 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,07 |
|  |  | 1.2. Demolarea trotuarului |  |  |  |  |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 2,10 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,021 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 3,78 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,021 |
| 18 | DG02B | Desfacerea de pavaje |  | m2 |  | 14,00 |
| 19 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t |  | 1,68 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 1,68 |
| 21 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 1,68 |
|  |  | 1.3. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 22 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 16,00 |
| 23 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t |  | 1,80 |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 1,80 |
| 25 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 1,80 |
| 26 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  | m3 |  | 0,94 |
| 27 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 28 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 2,27 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,01 |
|  |  | 1.4. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 1,55 |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 291,91 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 1,55 |
| 33 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  | 0,14 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 0,14 |
| 35 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (decaparea strat vegetal) |  | 100 m3 |  | 1,34 |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 1,34 |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 160,27 |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 1,34 |
| 39 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 1,27 |
| 40 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 152,06 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 126,72 |
| 42 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 8,45 |
| 43 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 8,45 |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) |  | 100 m3 |  | 1,13 |
| 45 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.92) |  | t |  | 214,21 |
| 46 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 1,13 |
| 47 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 1,13 |
| 48 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului |  | 100m2 |  | 14,51 |
| 49 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (1450.60m2) |  | 100 m3 |  | 4,35 |
|  |  | 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 50 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (12cm) |  | m3 |  | 94,93 |
| 51 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,95 |
| 52 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 170,87 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,95 |
|  |  | 1.6. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 54 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 145,06 |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.25m) |  | m3 |  | 293,62 |
| 56 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  | m3 |  | 175,62 |
| 57 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  | m |  | 11,00 |
| 58 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  | m |  | 11,00 |
| 59 |  | Mastic bituminos (0.037 m3) |  | kg |  | 51,80 |
| 60 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m |  | 11,00 |
| 61 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  | m |  | 11,00 |
| 62 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm de 10 cm |  | m2 |  | 207,00 |
|  |  | 1.7. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm |  | m3 |  | 10,08 |
| 64 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton clasa C16/20 XF2) |  | m |  | 168,00 |
| 65 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 1,01 |
|  |  | 1.8. Drumuri laterale |  |  |  |  |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm |  | m3 |  | 4,50 |
| 67 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  | m |  | 75,00 |
| 68 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 0,44 |
| 69 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 26,08 |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,26 |
| 71 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 46,95 |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,26 |
| 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,59 |
| 74 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 105,35 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,59 |
| 76 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 33,07 |
| 77 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.25m) |  | m3 |  | 78,28 |
| 78 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  | m3 |  | 46,82 |
| 79 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  | m |  | 15,50 |
| 80 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  | m |  | 15,50 |
| 81 |  | Mastic bituminos (0.05 m3) |  | kg |  | 70,00 |
| 82 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m |  | 15,50 |
| 83 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  | m |  | 15,50 |
|  |  | 1.9. Intrarile in curti |  |  |  |  |
| 84 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  | m3 |  | 3,74 |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 86 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 9,35 |
| 87 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 88 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,06 |
| 89 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 11,57 |
| 90 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,06 |
| 91 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 15,00 |
| 92 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -0,44 |
| 93 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 0,31 |
| 94 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 m, h=10cm |  | m3 |  | 3,06 |
| 95 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) |  | m3 |  | 4,59 |
| 96 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) |  | m2 |  | 30,60 |
|  |  | 1.10. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat |  |  |  |  |
| 97 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 98 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 99 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 0,36 |
| 100 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 101 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 0,68 |
| 102 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,01 |
| 103 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) |  | m3 |  | 2,33 |
| 104 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 32,22 |
| 105 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 4,24 |
| 106 | PD04A | Montarea armaturilor A500C |  | kg |  | 263,94 |
| 107 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20cm ) |  | m3 |  | 3,60 |
| 108 | RpAr6B | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos |  | m |  | 10,07 |
| 109 |  | Mastic bituminos (Adaugator la norma RpAr6B, conform proiectului ) |  | kg |  | 26,29 |
|  |  | 1.11. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6) |  |  |  |  |
| 110 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 111 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 1,76 |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 114 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 3,33 |
| 115 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 116 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) |  | 100m2 |  | 0,21 |
| 117 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) |  | 100m2 |  | 0,81 |
| 118 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) |  | 100m2 |  | 0,173 |
| 119 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) |  | 100m2 |  | -0,173 |
| 120 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) |  | 100m2 |  | 0,713 |
| 121 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) |  | 100m2 |  | -0,713 |
| 122 |  | Material lemnos |  | m3 |  | 0,34 |
| 123 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) |  | m2 |  | 3,53 |
| 124 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 6,00 |
| 125 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm |  | m3 |  | 0,10 |
| 126 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C 30/37 XF4) |  | m3 |  | 1,04 |
|  |  | 1.12. Constructia podetului de dimensiunile 2.5x2.0m, PC 01+67.70 |  |  |  |  |
| 127 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamint) |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 128 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 2,84 |
| 129 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 130 | DI125 | Demontarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (materialele din norma au fost excluse, k=0.8) portale |  | m3 |  | 1,80 |
| 131 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 4,50 |
| 132 | DI125 | DESCARCAREA capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (materialele din norma au fost excluse, k=0.6) portale |  | m3 |  | 1,80 |
| 133 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului (aripi din zidarie) |  | m3 |  | 5,12 |
| 134 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 12,29 |
| 135 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,05 |
| 136 | DI122 | Demontarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (materialele din norma au fost excluse, k=0.8) |  | m3 |  | 4,80 |
| 137 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 12,00 |
| 138 | DI122 | Descarcarea podetelor demontate anterior (k=0.6, materialele din norma au fost excluse) |  | m3 |  | 4,80 |
| 139 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  | m3 |  | 6,00 |
| 140 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,06 |
| 141 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 14,40 |
| 142 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,06 |
| 143 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) |  | 100 m3 |  | 1,90 |
| 144 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 21,12 |
| 145 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului) |  | 100 m3 |  | 1,85 |
| 146 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 349,27 |
| 147 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,85 |
| 148 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (sub corpul podetului ) |  | m3 |  | 22,80 |
| 149 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (fundatie) |  | m3 |  | 20,40 |
| 150 | material | Mastic bituminos |  | kg |  | 19,60 |
| 151 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.5x2.0 ЗП14,100) 16 buc. |  | m3 |  | 36,96 |
| 152 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm |  | m3 |  | 2,17 |
| 153 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (fundatie) |  | m3 |  | 18,00 |
| 154 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.5x2.0 ЗП36) 4buc |  | m3 |  | 8,76 |
| 155 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 0,65 |
| 156 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1лп) |  | m3 |  | 3,04 |
| 157 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripinr СТ3) |  | m3 |  | 2,26 |
| 158 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 356,00 |
| 159 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 44,40 |
| 160 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) |  | t |  | 0,675 |
| 161 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  | kg |  | 675,20 |
| 162 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 0,264 |
| 163 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,264 |
| 164 | TsC20B11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea albiei in amonte) |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 165 | TsC22H11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20B1 teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (k=2) |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 166 | TsC20B11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea taluzuri in amonte) |  | 100 m3 |  | 5,24 |
| 167 | TsC22H11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20B1 teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (k=2) |  | 100 m3 |  | 5,24 |
| 168 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm h=0.3m |  | m3 |  | 6,15 |
| 169 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor amonte, h=0,20m) |  | m3 |  | 4,10 |
| 170 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm , h=0.1m |  | m3 |  | 0,49 |
| 171 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) |  | m3 |  | 2,46 |
| 172 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm , h=0.1m |  | m3 |  | 0,14 |
| 173 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) |  | m3 |  | 0,70 |
| 174 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 56,80 |
| 175 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (taluz in amonte) |  | 100m2 |  | 0,258 |
| 176 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 |  | 100m2 |  | -0,258 |
| 177 | pretul firmei | Chit asfaltic |  | m3 |  | 0,10 |
| 178 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 91,60 |
| 179 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (albia in amonte) |  | 100m2 |  | 0,417 |
| 180 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 |  | 100m2 |  | -0,417 |
| 181 | pretul firmei | Chit asfaltic |  | m3 |  | 0,20 |
| 182 | TsC20B11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea albiei in aval) |  | 100 m3 |  | 1,36 |
| 183 | TsC22H11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20B1 teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (k=2) |  | 100 m3 |  | 1,36 |
| 184 | TsC20B11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea taluz in aval si sapaturi pentru gabioane) |  | 100 m3 |  | 13,59 |
| 185 | TsC22H11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20B1 teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (k=5) |  | 100 m3 |  | 13,59 |
| 186 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm , h=0.3m |  | m3 |  | 6,00 |
| 187 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor aval, h=0,20m) |  | m3 |  | 4,00 |
| 188 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 13,50 |
| 189 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (taluz in aval) |  | 100m2 |  | 0,06 |
| 190 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 |  | 100m2 |  | -0,06 |
| 191 | pretul firmei | Chit asfaltic |  | m3 |  | 0,05 |
| 192 | PD04A | Montarea armaturilor A240 |  | kg |  | 190,00 |
| 193 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm (albia in aval) |  | 100m2 |  | 0,855 |
| 194 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 |  | 100m2 |  | -0,855 |
| 195 | pretul firmei | Chit asfaltic |  | m3 |  | 0,60 |
| 196 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  | m3 |  | 18,38 |
| 197 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geomembrana HDPE de 1.5mm) |  | m2 |  | 262,50 |
| 198 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 31.5-63 mm |  | m3 |  | 26,25 |
| 199 | RpCP04E | Montarea blocurilor de gabioane din plasa sudata (tip3x1x0.5m-42buc, tip3x1x1m-14buc, tip3x2x1m-28buc ) |  | kg |  | 2 735,04 |
| 200 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  | m3 |  | 273,00 |
|  |  | 1.13. Parapet metalic directional |  |  |  |  |
| 201 | DI135 | Executarea parapetului metalic (parapet tip Y2, 25.62kg/ml) partea dreapta |  | m |  | 16,00 |
| 202 | pret material | Parapet de protectie tip Y2 (se adauga la norma DI135) conform proiectului |  | t |  | 0,013 |
| 203 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal (partea dreapta) |  | t |  | 0,128 |
| 204 | DI135 | Executarea parapetului metalic (parapet tip Y2, 25.62kg/ml) partea stinga |  | m |  | 16,00 |
| 205 | pret material | Parapet de protectie tip Y2 (se adauga la norma DI135) conform proiectului |  | t |  | 0,013 |
| 206 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal (partea stinga) |  | t |  | 0,128 |
|  |  | 1.14. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 207 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  | buc |  | 5,00 |
| 208 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  | buc |  | 3,00 |
| 209 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 |  | buc |  | 2,00 |
| 210 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600 |  | buc |  | 4,00 |
| 211 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  | 16,44 |
|  |  | 2. Etapa III Acces casa de cultura, PC 00+00.00 - PC 01+28.20. |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea bordurei |  |  |  |  |
| 212 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 214,00 |
| 213 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  | t |  | 24,08 |
| 214 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 24,08 |
| 215 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t |  | 24,08 |
| 216 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment ¦(fundatie de beton) |  | m3 |  | 12,63 |
| 217 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,126 |
| 218 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 30,30 |
| 219 | _ | Pozitia din modificarea documentului |  | ??? |  | 0,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 220 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 1,06 |
| 221 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 199,92 |
| 222 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 1,06 |
| 223 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (decaparea strat vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 224 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 225 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 43,20 |
| 226 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  | 100 m3 |  | 0,36 |
| 227 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 0,165 |
| 228 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 19,80 |
| 229 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 16,50 |
| 230 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 1,10 |
| 231 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 1,10 |
| 232 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) |  | 100 m3 |  | 0,543 |
| 233 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (k=0.8) |  | t |  | 102,66 |
| 234 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 |  | 0,543 |
| 235 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,543 |
| 236 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului |  | 100m2 |  | 6,68 |
| 237 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (668.10m2) |  | 100 m3 |  | 2,01 |
|  |  | 2.3. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 238 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.133) |  | m2 |  | 507,26 |
| 239 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 73,06 |
| 240 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,31 |
| 241 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (19cm) |  | m3 |  | 111,08 |
| 242 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 1,11 |
| 243 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 199,94 |
| 244 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,11 |
|  |  | 2.4. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 245 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 66,81 |
| 246 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.28m) |  | m3 |  | 171,47 |
| 247 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 |  | t |  | 0,362 |
| 248 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22,4) |  | m2 |  | 556,72 |
| 249 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 |  | t |  | 0,139 |
| 250 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA 16, cu densitatea de 2.40t/m3, conform proiectului) |  | m2 |  | 556,72 |
|  |  | 2.5. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 251 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 16,02 |
| 252 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  | m |  | 267,00 |
| 253 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 1,60 |
|  |  | 2.6. Intrarile in curti |  |  |  |  |
| 254 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 255 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 5,00 |
| 256 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,03 |
| 257 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 10,00 |
| 258 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -0,29 |
| 259 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 0,13 |
| 260 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 1,32 |
| 261 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) |  | m3 |  | 1,98 |
| 262 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) |  | m2 |  | 13,20 |
|  |  | 2.7. Drumuri laterale |  |  |  |  |
| 263 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 2,28 |
| 264 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  | m |  | 38,00 |
| 265 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 0,23 |
| 266 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm) |  | m3 |  | 3,42 |
| 267 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 268 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 6,15 |
| 269 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 270 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,27 |
| 271 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 50,77 |
| 272 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,27 |
| 273 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 7,59 |
| 274 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.25m) |  | m3 |  | 17,96 |
| 275 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  | m3 |  | 10,74 |
| 276 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  | m |  | 3,50 |
| 277 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  | m |  | 3,50 |
| 278 |  | Mastic bituminos (0.01 m3) |  | kg |  | 14,00 |
| 279 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m |  | 3,50 |
| 280 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  | m |  | 3,50 |
|  |  | 2.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 281 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) |  | buc |  | 4,00 |
| 282 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA700 |  | buc |  | 1,00 |
| 283 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  | buc |  | 2,00 |
| 284 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 |  | buc |  | 2,00 |
| 285 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x600 |  | buc |  | 4,00 |
| 286 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  | 32,80 |

Etapa IV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,281 |  |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km |  | 0,281 |  |
|  |  | 1. Etapa IV Str. D. Cantemir, PC 00+00.00 - PC 04+42.20. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drumuri laterale |  |  |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm |  | m3 |  | 30,30 |
| 2 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  | m |  | 505,00 |
| 3 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 3,04 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 88,01 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,88 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 158,40 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,88 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 4,76 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 899,50 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 4,76 |
| 11 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 153,66 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.25m) |  | m3 |  | 363,75 |
| 13 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian C 30/37 XF4, XC4, XD3, XM2) h=0.16m |  | m3 |  | 217,57 |
| 14 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura |  | m |  | 119,50 |
| 15 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) |  | m |  | 119,50 |
| 16 |  | Mastic bituminos (0.382 m3) |  | kg |  | 535,36 |
| 17 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi |  | m |  | 119,50 |
| 18 | DI137B1 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( k=3 ) |  | m |  | 119,50 |
| 19 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.133) |  | m2 |  | 150,00 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 21,60 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,09 |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 43,50 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,44 |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 78,30 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,44 |
| 26 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 16,80 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.25m) |  | m3 |  | 44,10 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 |  | t |  | 0,098 |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD22.4) |  | m2 |  | 150,00 |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  | t |  | 0,038 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16, cu densitatea de 2.42t/m3, conform proiectului) |  | m2 |  | 150,00 |
|  |  | 1.2. Intrarile in curti |  |  |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,173 |
| 33 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 32,66 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,173 |
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 45,00 |
| 36 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -1,31 |
| 37 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  | 100m2 |  | 0,864 |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 8,64 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) |  | m3 |  | 12,96 |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) |  | m2 |  | 86,40 |
|  |  | 1.3. Platforma memorialului |  |  |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-31,5 mm |  | m3 |  | 1,44 |
| 42 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF2) |  | m |  | 24,00 |
| 43 |  | Beton C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 0,15 |
| 44 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.133) |  | m2 |  | 118,80 |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 17,11 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,07 |
| 47 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (29cm) |  | m3 |  | 34,45 |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,35 |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 62,01 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,35 |
| 51 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm, h=10cm |  | m3 |  | 17,32 |
| 52 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Ameste de piatra sparta LA30 fr. 8-63mm Noua-60% cu piatra sparta de la demolare-40%, h=0.28m) |  | m3 |  | 43,16 |
| 53 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 |  | t |  | 0,095 |
| 54 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD22.4) |  | m2 |  | 146,80 |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  | t |  | 0,037 |
| 56 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16, cu densitatea de 2.42t/m3, conform proiectului) |  | m2 |  | 146,80 |
|  |  | 1.4. Casiuri monolite pe taluz |  |  |  |  |
| 57 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 7,17 |
| 58 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm |  | 100m2 |  | 0,232 |
| 59 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-3) |  | 100m2 |  | -0,232 |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec balast agregat de amestec optimal fr. 0-45 mm (20cm) pentru pinten |  | m3 |  | 0,12 |
| 61 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  | m2 |  | 4,40 |
| 62 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) |  | m3 |  | 0,60 |