CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului special

Lotul nr. 1

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) | Termenul și locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vestă antiglonț clasa NIJ-III A | Buc. | 126 | DENUMIREA PRODUSULUI: Vestă antiglonț NIJ-IIIA. DESTINAȚIA: Vesta antiglonț este destinată pentru asigurarea protecției balistice individuale în zonele de contact respectiv torace și abdomen frontal și dorsal, special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectile sau schijele aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie. CERINȚE MINIME IMPUSE: - Vestă; - Plăcuțe identificare cu Valcto. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: - Vesta antiglonț: Material: Kevlar (fibre aramidice) care să asigure un nivel de protecție clasa IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Talii: conform standardului NIJ 0101.06-2008. Nivelul de protecție: IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Construcție modulară: Sistem de ajustare pentru reglarea vestei pe talia utilizatorului cu bandă tip Velcro® (banda scai sau arici deasă, de calitate superioară). Vesta să fie ranforsată, atât frontal, cât și dorsal, cu o rețea de 7 (șapte) chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă pentru atașarea și susținerea buzunarelor și accesoriilor. Prima chingă se coasă la o distanță 15mm față de partea de jos a vestei. Să fie prevăzută cu chingă de salvare/tractare dispusă din partea din spate. Să fie prevăzută cu sistem de circulare a aerului (țesătură sintetică tip plasă). Vesta să dispună de buzunare în față și spate pentru posibilă introducere a plăcilor de protecție balistică de dimensiuni 300/250/30mm. Buzunarele vor fi asigurate cu capace închise cu bandă de tip Velcro® sau echivalent. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților pe durata utilizării normale. Vesta să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferici, a radiațiilor solare, spălări repetate). Materialele utilizate în construcția vestei să fie tratate anti microbian și să nu cauzeze iritații ale pielii sau a ochilor. Vesta să dispună de geantă/husă pentru păstrare și transportare. - Plăcuțe identificare cu Velcro® (spate); - Plăcuță spate: material poliester 100%, cu sistem de benzi paralele Velcro® (arici) pentru fixare pe parte spate a vestei multifuncționale. Pe partea exterioară a plăcuței este aplicată inscripția ”CARABINIERI”. Fon negru inscripția culoare sur/argintie. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind fabricația produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora. Privind culoarea produsului: pentru vestă negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Privind inscripționarea vestei: - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. Privind ambalarea produselor: Ambalarea să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 8 ani. Privind producătorul și furnizorul produsului: Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2008 sau echivalent. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive și punctul Cerințe de mediu. Furnizorul va prezenta la recepția produsului instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română. | Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: mun. Chișinău str. Tighina 34 |

Lotul nr. 2

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) | Termenul și locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set individual de protecție mâini și picioare | Set | 126 | DENUMIREA PRODUSULUI: Set individual de protecție mâini și picioare. DESTINAȚIA: - Completul/kitul apărători de protecție – Oferă protecție picioarelor, brațelor și umerilor unei persoane împotriva posibilelor răni de la lovituri cu bețe, tije metalice și/sau obiecte aruncate, cu energii de până la 100J. Este destinat protejării angajaților din structurile de forțe speciale de stat, pe timpul misiunilor de restabilire a ordinii publice. CERINȚE MINIME IMPUSE: - vestă cu două elemente de protecție a umerilor - 1 buc.; - apărători de mână - 2 buc.; - apărătoare pentru picioare - 2 buc.; - apărători carpiene - 2 buc.; - geanta pentru depozitare si transport - 1 buc. DESCRIEREA PRODUSULUI: - Vestă cu două elemente de protecție a umerilor: scutul pentru umăr este conceput pentru a proteja umărul și este format din 4 elemente de protecție din plastic, care se fixează pe corp cu ajutorul unei veste asigurată cu bandă de fixare Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). și pe mână cu bandă/curele elastice cu elemente de fixare Velcro®. Vesta propriu-zis este destinată pentru atașarea celor două elemente de protecție a umerilor și este realizată din material tip plasă nailon asigurată cu elemente de fixare pe corp din față tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Apărători de mână: sunt concepute pentru a proteja cotul și antebrațul, este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexai si extensia libera a brațelor in articulația cotului, fixate pe braț cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Apărătoare pentru picioare: sunt concepute pentru a proteja genunchiul, tibia și glezna piciorului. Este format din 2 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând flexa si extensia libera a picioarelor și articulația genunchiului, fixate pe picior cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Apărători carpiene: sunt formate din 3 elemente de protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare cu suprapunere a elementului în fața celuilalt, fixate pe încheietura mâinii și pe mână cu ajutorul curelelor elastice cu elemente de fixare din material textil tip Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Geanta pentru depozitare si transport: confecționată din material nailon, prevăzută cu sistem de port pe umeri. Materiale folosite: Elementele de protecție sunt realizate din plastic turnat, elementele de amortizare și componentele sunt realizate din materiale care absorb energie: polietilenă sau spumă poliuretanică. Suprafețele pieselor metalice au un strat anticoroziv. Velcro® (banda scai / arici deasă, de calitate superioară). - Zona de protecție anti-șoc a umerilor, brațelor și picioarelor nu este mai mică de 0,50 m². CERINȚE DE MEDIU: - Setul asigură purtarea sa continuă timp de cel puțin 8 ore la o temperatură ambientală de 18ºС până la 22ºС. Păstrează proprietățile de protecție în intervalul de temperatură ambientală de la minus 30 până la plus 50°C, precum și atunci când este expus la umiditate sub formă de ploaie și lapoviță. ALTE CERINȚE: Setul de protecție mâini picioare poate fi ajustat pe corp de sine stătător de utilizator a acesteia. Ajustare pe corp cât mai ergonomică și fixare sigură. Privind culoarea produsului: negru. Privind inscripționarea și ambalarea: Mărimi: ajustabilă. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: Termenul de garanție a produsului minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 6 ani. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine) din care să rezulte că caracteristicile produsului corespund cu cerințele specificate în contract. Produsul este însoțită de buletine de încercări efectuate în laborator. | Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: mun. Chișinău str. Tighina 34 |

Lotul nr. 3

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) | Termenul și locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cască antivandal cu vizor | Buc. | 126 | DENUMIREA PRODUSULUI: Cască antivandal cu vizor. DESTINAȚIA: Casca anti vandal cu vizor este destinată pentru a asigura: - Protecția individuală în zonele de contact respectiv a capului, fiind special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de obiecte dure. - Protecția față de lovituri cu corpuri contondente în zona capului și feței. - Bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE: Casca de anti vandal cu vizor este compusa din: - calotă; - căptușeală interioară; - curelușe pentru bărbie; - protecție pentru bărbie; - vizor; - protector cervical; - cataramă de fixare. Caracteristici de bază: - casca anti vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere; - calotă confecționată din ABS armat; - vizor din policarbonat; - apărătoare de ceafă cu exterior rezistent la flacără și lovituri; - chingi ergonomice; - se livrează cu geantă de transport; - casca de protecție cu vizor este prevăzută în interior cu sistem de ajustare prin chingi; - calota este confecționată din ABS armat cu fibră de sticlă sau echivalent, are forma curbată, și este prevăzuta cu bordura din cauciuc de culoare neagră; - căptușeala este din polistiren expandat sau echivalent și oferă o fixare perfectă pe cap cu ajutorul sistemului de reglare; - curelușe pentru bărbie: cu fixare în 3 puncte, confortabile, demontabile și reglabile; cu cataramă de siguranță din poliamidă și sistem de protecție anti-strangulare din metal; - sistemul de chingi permite reglajul pe capul purtătorului în așa fel încât să nu joace excesiv în timpul alergării și să asigure confortul în timpul purtării; - proeminența pentru bărbie: după forma calotei, demontabilă și confortabilă, de mărime unică, de culoare neagră; - vizorul este confecționat din policarbonat transparent și este prins de cască printr-un sistem ce permite blocare în poziție deschis sau închis; - vizorul are forma convexă complexă, ce asigură o rezistență sporită; - transparența vizorului este peste 85%; - protectorul cervical este demontabil și este realizat din țesătură neinflamabilă și material anti-leziuni și anti perforare. CARACTERISTICI TACTICO-TEHNICI: - rezistentă la șocuri mecanice; - rezistentă la penetrare (anti înjunghiat); - rezistența mărită la impact a vizorului; - rezistentă la flacără - minim 30 sec.; - protecția cervicală asigură o protecție flexibilă dorsală și laterală și nu afectează mișcările capului; - materialul folosit la confecționarea căștii este rezistent la acțiunea substanțelor chimice a produselor petroliere și este ignifugat; - suprafețele căștii sunt finisate uniform și nu creează disconfort sau rănirea pe durata utilizării; - sistemul de fixare și ajustare asigură o fixare sigură și rapidă pe bărbie; - materialele din componența căștii sunt tratate anti microbian și nu cauzează iritații ale pielii sau ochilor și pot fi întreținute ușor; - vizorul este prevăzut cu o garnitură de cauciuc care asigură o etanșare perfectă pe calota căștii și nu permite scurgerea diverselor lichide în interior; - casca permite recepționarea comenzilor de la o distanță de 20 metri; - calota de amortizare este prevăzută în dreptul urechilor cu o decupare circulară care permite purtarea unei căști auditive a stației de emisie-recepție. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20ºC. ALTE CERINȚE: accesorii: husă pentru cască și/sau geantă transport; greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg. culoare: neagră. - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minium 12 luni din momentul punerii în folosință. IMPORTANT: Casca este însoțită de buletine de încercări efectuate în laborator acreditat. | Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: mun. Chișinău str. Tighina 34 |

Lotul nr. 4

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) | Termenul și locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mască antigaz | Buc. | 126 | DENUMIREA PRODUSULUI: Masca contra gazelor DESTINAȚIA: Masca contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și poliție pentru a asigura: - protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului; - o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE: Descrierea/componența produsului: - masca contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis; - cartuș filtrant; - geantă de protecție și transport. - soluție de decontaminare. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Masca contra gazelor: - Tip mască: ”full face” (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent. - Material mască: silicon sau elastomer termoplastic sau analogic. - masca contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice. - masca să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte. - masa masca contra gazelor: maxim 500g. - Mărime mască: ajustabilă. - Cartuș filtrant: Să asigure protecția împotriva : Substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide astfel: - S.T.L. neuroparalitice: sarin; - S.T.L. toxice generale: acid cianhidric; - S.T.L. iritante: CS, CN - Masa cartușului maxim 450g. - Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent. Geantă de protecție și transport - confecționată din material textil nailon sau PVC, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și /sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de cealaltă. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: - temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC; - temperatura de depozitare: -40º-+50ºC; - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20ºC. ALTE CERINȚE: Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor: Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor. Privind fabricarea produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora. Privind culoarea produsului: Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru. Privind inscripționarea și ambalarea. Masca contra gazelor: - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării. Privind cartușul filtrant: - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului. Privind garanția și durata de utilizare a produsului. Pentru mască contra gazelor termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani. Pentru cartușul filtrant: minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării. Privind producătorul și furnizorul: Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2009 sau echivalent. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul ofertat îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certificate/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive și punctul Cerințe de mediu. | Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: mun. Chișinău str. Tighina 34 |

Lotul nr. 5

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) | Termenul și locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baston telescopic autoapărare | Buc. | 200 | DENUMIREA PRODUSULUI: Baston telescopic DESTINAȚIA: Baston telescopic/extensibil destinat pentru apărarea activă individuală a angajaților implicați în serviciu la patrulare, paza obiectivelor de importanță, menținerea ordinii și securității publice. CERINȚE MINIME IMPUSE: 1) Baston telescopic; 2) Port-baston telescopic. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: - Baston telescopic propriu zis: – baston extensibil alcătuit din 3 elemente; – material baston: confecționat din otel de o calitate înaltă, rezistent la impact și încovoiere; - - prevăzut cu buton pentru deblocarea elementelor; –mâner anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mână bastonul şi oferă utilizatorului o certitudine confortabilă; – dimensiune mâner: 26± 3cm; – dimensiune desfășurat: 53 ± 3cm; - - lungime baston extins: 510±10 cm: - - lungime cu segmentele în mâner: 230; – greutate maximă baston: 350 ±10 grame. - - Rezistența la impact ≥3000 ori; - - Rezistența la loviri 10000N ± 200N; - - culoare – negru. - - dising modern - Port-baston telescopic. - Bastonul este înzestrat cu port-baston de tip SECURITY plastic dur, de culoare negru cu durabilitate înaltă, se fixează de centură tactică din nailon cu lăţimea 50 mm. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35º-+50ºC. Temperatura de depozitare: -40º-+50ºC. ALTE CERINȚE: - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - durabilitate şi tenacitate înaltă; - garanţie minium 12 luni din momentul începerii exploatării. | Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: mun. Chișinău str. Tighina 34 |

Lotul nr. 6

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | u/m | Cantitatea | Cerințele tehnice (caracteristici) | Termenul și locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spray irritant - lacrimogen, 100 ml. | Buc. | 200 | DENUMIREA PRODUSULUI: Spray irritant - lacrimogen 100 ml DESTINAȚIA: Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat. CARACTERISTICI MINIME IMPUSE: - - Material: Aluminiu. - - Conținut efectiv: 100 ml. - Agent iritant: Gaz CS (orto-cloro-benzal malonitril) sau Gaz OC (Oleoresin-Capsicum) - Raza de acțiune JET - minim 3 m. - Spray-ul va conține concentrația maxima de gaz admisa. - Gazul nu va avea efecte letale. - Gazul nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. Descrierea produsului: Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre fața si pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25º-+35ºC. Temperatura de depozitare: -25º-+35ºC. ALTE CERINȚE: Privind inscripționarea și ambalarea: Pe balonaș/spray lacrinogen va fi aplicată inscripția referitor: - Producătorul; - denumirea produsului; - cantitatea și tipul agentului iritant; - lotul, luna și anul fabricării; - terminul de valabilitate. Privind ambalarea produselor: Ambalarea să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare. - să fie produs în conformitate cu regulile internaţionale de sănătate şi siguranţă. - produsul să fie însoţit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. Privind termenul de valabilitate: Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de valabilitate minim 36 luni din ziua fabricării. | Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: mun. Chișinău, str. Tighina 34 |