| Reparatia drumurilor locale din s. Tabani, raionul Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea mecanizata a stratului de piatra h = 15 cm; L = 1300,0 m, b = 4,0 m |  |  |
| 1 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10 cm | 100m2 | 52,00 |
| 2 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 52,00 |
| 3 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,60 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 504,00 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,70 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea mecanizata a stratului de piatra h = 12 cm; L = 260,0 m, b = 3,0 m |  |  |
| 6 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10 cm | 100m2 | 7,80 |
| 7 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 7,80 |
| 8 | DI134A1 K = 3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -7,80 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajarea mecanizata a stratului de piatra h = 12 cm; L = 350,0 m, b = 3,0 m |  |  |
| 9 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10 cm | 100m2 | 10,50 |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 10,50 |
| 11 | DI134A1 K = 3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | -10,50 |