Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ. INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Sistem de ventilare

Codul CPV: 42500000-1

- CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI/SERVICII

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Sistem de ventilare în cantina BNM |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42520000-7 | Sistem de ventilare în cantina BNM, inclusiv montare | unitate | 1 | Conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 – F1 (cu prezentarea formularelor F3, F5, F7 desfășurat) la Caietul de sarcini |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 219 017,49 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

- ALTE INFORMAȚII

Operatorii economici interesați pot vizita edificiul BNM pentru examinarea încăperilor unde se va executa montarea sistemului de ventilare și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU

(semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: Sistem de ventilare

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Sistem de ventilare în cantina BNM |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistem de ventilare în cantina BNM, inclusiv montare |  |  |  | - Demontarea sistemului vechi de ventilare; - Livrarea și montarea sistemului nou de ventilare; Cerințe față de sistemul nou: Nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; - Certificat de calitate/conformitate a utilajului se va prezenta la darea în exploatare a sistemului; - Termen de livrare și instalare – 30 zile lucrătoare; - Termenul de garanție – minim 24 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: Sistem de ventilare în cantina BNM

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1 Sistem de ventilare în cantina BNM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42520000-7 | Sistem de ventilare în cantina BNM, inclusiv montarea | unitate | 1 |  |  |  |  | În termen maxim 30 de zile lucrătoare, calculate din următoarea zi lucrătoare de la data semnării contractului, care include si timpul lucrărilor de instalare, montare, configurare și punerea în funcțiune a Bunurilor. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Banca Națională a Moldovei | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cantitatilor

Sistem de ventilare cantina

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire bunurilor/serviciilor/lucrărilor | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea canalelor de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |
| 1 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. . |  | m2 | 15,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 23,0550 |  |  |
|  | 2626147370009 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5mm |  | m2 | 15,1500 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 227,2500 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 227,2500 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 227,2500 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  | m | 13,6350 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Suport utilaj |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1101 |  | Suport utilaj |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Suport de fixare canale de ventilare |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 1102 |  | Suport de fixare canale de ventilare |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema B2 |  |  |  |  |  |
| 4 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. . |  | m2 | 9,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,8330 |  |  |
|  | 2626147370009 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.5mm |  | m2 | 9,0900 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 136,3500 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 136,3500 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 136,3500 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  | m | 8,1810 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut | 0,5760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Suport utilaj |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1101 |  | Suport utilaj |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | VB09B |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200x100 mm, montata pe canal |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115765701 |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200x100 mm |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema P1 |  |  |  |  |  |
| 7 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe de tip PZ 60-30 sau echivalentul, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115765702 |  | Rama cu jaluzele fixe de tip PZ 60-30 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | SB05A |  | Teava din PVC pentru drenaj, avind diametrul de 32 mm |  | m | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC pentru drenaj d=32mm |  | m | 5,4337 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,0157 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | SB09A |  | Sifon cu bila pentru drenaj, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2523156721025 |  | Sifon cu bila pentru drenaj |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0070 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe de tip TM100 400x200, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,8250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 18,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,2250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2750 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 140,0000 |  |  |
|  | 2874115765703 |  | Rama cu jaluzele fixe de tip TM100 400x200 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 140,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 140,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,7500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Suport utilaj |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1101 |  | Suport utilaj |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  | m2 | 15,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 15,0150 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7mm |  | m2 | 15,1500 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  | buc | 121,2000 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  | buc | 121,2000 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  | buc | 121,2000 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  | m | 27,2700 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut | 1,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica cu folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 20mm |  | m2 | 20,0000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 9,4800 |  |  |
|  | 11110001000311 |  | Izolatie elastomerica cu folie din aluminiu gr.20mm |  | m2 | 20,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  | m2 | 5,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,1750 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 22,7650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  | m2 | 5,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,9450 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema P1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea canalelor de ventilare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |
| 16 | VC14A |  | Montarea hota de perete din tabla zincata cu captator de grasimi, dimensiunea 1000x1000x400 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 20,8600 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,2020 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 80,8000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  | buc | 80,8000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3150 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1575 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2625 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 27,3000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 27,3000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZCsau echivalentul cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | VB09B |  | Insertie flexibila, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistema B2 |  |  |  |  |  |
| 20 | VC14A |  | Montarea hota de perete din tabla zincata cu captator de grasimi, dimensiunea 800x500x450 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 20,8600 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,2020 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 80,8000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 16,1600 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  | buc | 80,8000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3150 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1575 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2625 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 27,3000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 27,3000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC sau echivalentul cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | VB09B |  | Insertie flexibila, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | VC37J |  | Montarea blocului de condiensare exterior puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic, lungimea conductelor tehnologice 8m |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 4,4000 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 12,6000 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 0,5250 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 2,1000 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 10,5000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 15,7500 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 15x1,0mm |  | m | 5,2500 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 9.5x1,0mm |  | m | 5,2500 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  | kg | 0,2772 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 1,5750 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,4100 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 Modul de comunicere de tip Sinclair SCIII-01.4 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-01-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pana la:1,5 - Supapa TRV sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sistema P1 |  |  |  |  |  |
| 27 | VC04B |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 22,2700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3150 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1575 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2940 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 27,3000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 27,3000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | VB09B |  | Clapeta cu dispozitiv de actonare electrica, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,6500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | VB18A |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,9200 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,5025 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0502 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0502 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 18,0900 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 18,0900 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | VB09B |  | Insertie flexibila, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | VC29A |  | Montarea Captatorului de picaturi, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 9,9200 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,5025 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,0502 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0502 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 18,0900 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  | buc | 18,0900 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete. Bloc de administrare sistema |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,1000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema P1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Hota de perete din tabla zincata cu captator de grasimi, dimensiunea 1000x1000x400 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3101 |  | Hota de perete din tabla zincata cu captator de grasimi, dimensiunea 1000x1000x400 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Ventilator montat pe canal D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3102 |  | Ventilator montat pe canal D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Atenuator de zgomot D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3103 |  | Atenuator de zgomot D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Insertie flexibila D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3104 |  | Insertie flexibila D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema B1 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Hota de perete din tabla zincata cu captator de grasimi, dimensiunea 800x500x450 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3105 |  | Hota de perete din tabla zincata cu captator de grasimi, dimensiunea 800x500x450 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Ventilator montat pe canal D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3102 |  | Ventilator montat pe canal D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Insertie flexibila D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3104 |  | Insertie flexibila D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Atenuator de zgomot D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3103 |  | Atenuator de zgomot D=315mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Blocul de condensare exterior de tip ASGE-60Bi3 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3112 |  | Blocul de condensare exterior de tip ASGE-60Bi3 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Modul de comunicare de tip Sinclair SCIII-01.4 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3113 |  | Modul de comunicare de tip Sinclair SCIII-01.4sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Supapa TRV sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3114 |  | Supapa TRV sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Sistema P1 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Ventilator de tip RP 60-30/28 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3106 |  | Ventilator de tip RP 60-30/28 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Clapeta cu dispozitiv de ac'ionare electrica de tip LKSF 60-30 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3107 |  | Clapeta cu dispozitiv de ac'ionare electrica de tip LKSF 60-30sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Filtru aer de tip VFK VF3 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3108 |  | Filtru aer de tip VFK VF3 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Atenuator de zgomot de tip TKU 60-30 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3109 |  | Atenuator de zgomot de tip TKU 60-30sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Baterie de racire a aerului de tip CHF 70-40/3L sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110 |  | Baterie de racire a aerului de tip CHF 70-40/3L sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Insertie flexibila dimensiunea 600x300mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3111 |  | Insertie flexibila dimensiunea 600x300mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Captatorului de picaturi de tip EKP 70-40 sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3115 |  | Captatorului de picaturi de tip EKP 70-40 sau echivalentu |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Bloc de administrare sistema |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3116 |  | Bloc de administrare sistema |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema P1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic

Ion BUȘILA,

Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea ____________________________________________________________,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip _ nr.______ din_________________,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" _____________20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică;

b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ (Formulare 3, 5 și 7 desfașurată WinCmeta);

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificație.

2. Termeni şi condiţii de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI în termenele prevăzute în Specificație.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

a.	Factura fiscală;

b.	Actul de predare- primire a Bunurilor;

c.    Certificat de garanție.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

________________________________________ MDL.

(suma cu cifre şi litere)

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- Plata pentru Bunurile livrate și montate conform prezentului Contract se va efectua în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi, Certificatului de garanție și a facturii fiscale emise de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător;

- Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului;

- Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută punctul 7.1 şi punctul 7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluţiunea

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este nu se aplică, în cuantum de nu se aplică din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 30 zile calendaristice, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi.

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Capitolul 13. Garanții

13.1. Termenul de garanție a calităţii Bunurilor este specificat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

13.2. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.

13.3. În perioada de garanţie stabilită pentru Bunurile livrate, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul va repara/schimba Bunurile defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.

Capitolul 14. Confidențialitate

14.1.	Toată informația furnizată de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică.

14.2.	Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informaţie confidențială aferentă serviciilor prestate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepţia informaţiei asupra căreia cealaltă Parte îşi dă acordul scris în vederea divulgării acesteia.

14.3.	Fiecare Parte îşi asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în livrarea Bunurilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiţii de păstrare a confidenţialităţii informaţiei:

a.	să nu divulge, transmită sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte sau persoanele împuternicite de aceasta, nici o informaţie cu caracter confidenţial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepţia materialelor sau informaţiei aflate anterior în evidenţa acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obţinută înaintea unei astfel de divulgări, transmiteri sau utilizări de la persoane terţe sau din sectorul public;

b.	să respecte toate politicile sau indicaţiile date de cealaltă Parte în ceea ce priveşte asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informaţii cu acces limitat sau cu caracter confidenţial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerinţelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți;

c.	să nu folosească nici o informaţie cu acces limitat sau cu caracter confidenţial pentru obţinerea unui beneficiu personal.

14.4.	Fiecare Parte este obligată să respecte confidenţialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în livrarea Bunurilor, cu excepția celor publice.

14.5.	Părţile nu vor dezvălui, publica și răspândi informaţiile confidenţiale nimănui altcuiva decât angajaţilor proprii care au nevoie sa cunoască aceste informaţii. Dacă este necesară implicarea unei terţe părţi (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidenţialitate înaintea autorizării oricărei terţe Părţi.

14.6.	Părţile vor limita accesul la asemenea informaţii confidenţiale pentru angajaţii, funcţionarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligaţiilor asumate prin acest Contract.

14.7.	Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise şi care conţin informaţiile ce aparţin celeilalte Părţi, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

14.8.	Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conţine informaţii confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă.

14.9.	La cererea uneia dintre Părţi, cealaltă Parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale (de stocare) ce conţin informaţii confidenţiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informaţie ce se află pe suportul ce nu poate fi distrusă va fi ştearsă.

14.10.	Toate obligaţiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relaţiei de afaceri dintre Părţi pe o perioadă nelimitată.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |  |
| Telefon: | Telefon: |  |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |  |
| Banca: | Banca: |  |
| Cod: | Cod: |  |
| IBAN | IBAN |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |  |