| Reparatia curenta exterioara a Substantiei de transformatoare nr.2 cu nr.inv 18 , mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 12-26

Lucrari de reparatie ST 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 258,42 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 189,90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 119,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 35,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis | m | 78,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervazuri | m | 8,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 6,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
| 8 | RpCP45D | Demontarea copertinelor metalice | kg | 62,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |
| 9 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 100,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,030 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor din constructii | t | 33,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 33,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
|  |  | 2. Lucrari de refacere |  |  |
|  |  | 2.1. Acoperis |  |  |
| 12 | RpCE18B | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos Mat. marunte=1,03 | m | 171,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,230 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,300 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,120 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,075 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,070 |
|  | 2682162608375 | Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm | m | 1,050 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,002 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |
| 13 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat | m2 | 254,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,370 |
|  | 2413317002000 | Praimer | kg | 0,300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 14 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 189,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,120 |
|  | 252130260295 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm | m2 | 1,010 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,280 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,930 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 156,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 189,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 17 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,00 | m2 | 189,90 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 68,52 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 243022610101b | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 68,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
| 20 | CG24B | Plinte inclinate sau in trepte, cu inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 42,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 21 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu Praimer, intr-un strat | m2 | 258,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,370 |
|  | 2413317002000 | Praimer | kg | 0,300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 22 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 189,90 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,300 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,600 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,060 |
| 23 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 68,52 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,400 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,600 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,340 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,060 |
| 24 | RpCE26B apl | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc Mat. marunte=1,04 | buc | 4,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |
|  | 201101445525 | Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm | buc | 1,000 |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 0,500 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,100 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,220 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,025 |
| 25 | CK26B | Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei | m | 78,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 27431235490 | Banda din tabla | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 26 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04 | m | 42,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,890 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,500 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,050 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,030 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,100 |
| 27 | CK26B | Montare picurator din aluminiu la acoperis | m | 35,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2743123549 | Picurator din aluminiu | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 28 | CE20A apl | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excluere: cot jgheab, Element de inchidere 4 buc, Elemente de legatura 8buc, Piesa de racordare jgheab -burlan 4 buc Material marunt=1,03 | m | 24,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 29 | CE22A apl | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, Cot burlan 8buc, Cot de capat 4buc Material marunt=1,02 | m | 14,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 145,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |
| 31 | CB14A1 k=4 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade K=4,00 | m2 | -145,60 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,170 |
| 32 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma | m2 | 104,90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,060 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,020 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 97,70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 243022610101b | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 97,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
| 35 | CC03A | Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 80,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 36 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2,00 | m2 | 97,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 247,53 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 243022610101b | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 38 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 30,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |
| 39 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm (Coltare nc=0,25m/m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 30,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 |
|  | 2521302602951 | Placi termoizolante, placi polistire extrudat 50mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,250 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
| 40 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 50mm (Coltare nc=0,5m/m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 199,62 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 |
|  | 2521302602950 | Placi termoizolante, placi polistire expandat 50mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,500 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
| 41 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m2 30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 18,11 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 |
|  | 2521302602930 | Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m2 30mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,270 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
| 42 | CE25B | Montare pe contur, deasupra la ferestre profil PVC cu plasa/picurator Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 | m | 8,73 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 28121063060 | Profil PVC cu plasa/picurator | m | 1,100 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 30,10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 243022610101b | Grund cu cuart "Betonokontakt" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 44 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (de coordonat cu benefiairul) | m2 | 30,10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
| 45 | CE25B | Montare pe contur, deasupra teracota profil exterior pentru gresie si faianta Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 | m | 53,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 281210630671 | Profil exterior pentru gresie si faianta | m | 1,100 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 217,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) (vopsirea peretilor sa fie in culoare rosu si alba in forma de sah) | m2 | 217,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  |  | 2.3. Tamplarie |  |  |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,64 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 49 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 25cm | m | 8,73 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 25cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 50 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta | m2 | 21,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,880 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,300 |
|  | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 0,120 |
|  | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 1,510 |
| 51 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 21,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
| 52 | IzF10C | Strat termoizolator la usi metalice, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale | m2 | 10,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,160 |
|  | 252130260295 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm | m2 | 1,010 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,330 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,650 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina) | kg | 107,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
| 54 | CN21B | Vopsitorii la copertine metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 4,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,080 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,030 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,070 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
| 55 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (H-35 gr.0,45mm, zincata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2 | 7,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642035 | Tabla zincata cutata H-35 gr.0,45mm, zincata | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |

Întocmit Carp A.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.