- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023,

prin procedura de achiziție LD

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa: mun.Chișinău, str.Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 354 790

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Ace p/u ser. ster 21G | buc | 6000 | Ace p/u ser. ster 21G | 4500,00 |
| 2 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 2B1-0,8 x 32 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 2B1-0,8 x 32 | 130,00 |
| 3 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 2B1-0,9 x 40 | buc | 10 | Ace Chirurgicale 2B1-0,9 x 40 | 70,00 |
| 4 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3A1-0,6 x 20 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 3A1-0,6 x 20 | 100,00 |
| 5 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3A1-1,0 x 45 | buc | 70 | Ace Chirurgicale 3A1-1,0 x 45 | 300,00 |
| 6 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3A1-1,1x 50 | buc | 50 | Ace Chirurgicale 3A1-1,1x 50 | 200,00 |
| 7 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3B1-1,1 x 50 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 3B1-1,1 x 50 | 130,00 |
| 8 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3B2-0,5 x 25 | buc | 50 | Ace Chirurgicale 3B2-0,5 x 25 | 400,00 |
| 9 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3B2-0,6 x 30 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 3B2-0,6 x 30 | 80,00 |
| 10 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-0,8 x 65 | buc | 70 | Ace Chirurgicale 4A1-0,8 x 65 | 250,00 |
| 11 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,0 x 45 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 4A1-1,0 x 45 | 120,00 |
| 12 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 35 | buc | 30 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 35 | 80,00 |
| 13 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 60 | buc | 70 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 60 | 250,00 |
| 14 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,4 x 75 | buc | 50 | Ace Chirurgicale 4A1-1,4 x 75 | 200,00 |
| 15 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4B1-0,9 x 36 | buc | 50 | Ace Chirurgicale 4B1-0,9 x 36 | 2300,00 |
| 16 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 36 | buc | 50 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 36 | 200 |
| 17 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 5A1-1,4 x 60 | buc | 80 | Ace Chirurgicale 5A1-1,4 x 60 | 370,00 |
| 18 | 33100000-1 | Bisturiu steril chirurgical (lame Nr 21-23) | buc | 500 | Ace p/u ser. ster 21G | 2400,00 |
| 19 | 33100000-1 | Burete hemostatic 60mm x 30mm | buc | 100 | Burete hemostatic 60mm x 30mm | 2800,00 |
| 20 | 33100000-1 | Banda identitatii (fete) | buc | 3000 | Banda identitatii (fete) | 6000,00 |
| 21 | 33100000-1 | Banda identitatii (baieti) | buc | 3000 | Banda identitatii (baieti) | 6000,00 |
| 22 | 33100000-1 | Baterii pentru laringoscop marimea medie (acumulator) | buc | 80 | Standart marime C reicarcabile (acumulator) 1,5 V | 1200,00 |
| 23 | 33100000-1 | Becuri pentru laringoescop | buc | 50 | Compatib1l cu laringoscop din dotare (Riester) | 7500,00 |
| 24 | 33100000-1 | Bugiu pentru intubare, | buc | 30 | 1. Facilitează intubarea traheală în cazul când vizualizarea epiglotei este dificilă 2. Dimensiunile cateter 14 Fr 3. Lungime cateter minim 70 cm 4. Diametrul interior cateter minim 3.0 mm 5. Cateterul are vârful angulat, cu orificii la capătul distal 6. Cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru 7. Cateterul radioopac 8. Setul va conține 9. Cateter de intubație x1 buc. 10. Canulă rigidă x 1 buc. | 3000,00 |
| 25 | 33100000-1 | Casca pentru ventilatie neinvaziva | buc | 10 | Casca pentru ventilatie neinvaziva | 1200,00 |
| 26 | 33100000-1 | Eozin albastru | l | 2 | Eozin albastru de metilen fixator | 1200,00 |
| 27 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N4 | buc | 13 | Canula p/u VAM N4 | 500,00 |
| 28 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N5 | buc | 32 | Canula p/u VAM N5 | 500,00 |
| 29 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N6 | buc | 32 | Canula p/u VAM N6 | 500,00 |
| 30 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N7 | buc | 27 | Canula p/u VAM N7 | 1000,00 |
| 31 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N8 | buc | 29 | Canula p/u VAM N8 | 1100,00 |
| 32 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N9 | buc | 17 | Canula p/u VAM N9 | 700,00 |
| 33 | 33100000-1 | Canule nazale p/u O2 | buc | 12 | Canule nazale p/u O2 | 4800,00 |
| 34 | 33100000-1 | Canule p/u clister | buc | 140 | Canule p/u clister | 2100,00 |
| 35 | 33100000-1 | Cateter urinar masculit extern | buc | 100 | Dimensiuni disponibile medii si mari Metoda de securizare spuma Curea adeziva de fixare | 7000,00 |
| 36 | 33100000-1 | Cateter pentru videolaringoscop | buc | 100 | Marimea 3 si 4 (egal) Compatibil cu aparatul din dotare | 10000,00 |
| 37 | 33100000-1 | Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale | buc | 22 | Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale (echivalent GF Balton) | 100,00 |
| 38 | 33100000-1 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 4 Fr 40 cm | buc | 100 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 4 Fr 40 cm | 1000,00 |
| 39 | 33100000-1 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 6 Fr 40 | buc | 100 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 6 Fr 40 cm | 1000,00 |
| 40 | 33100000-1 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 8 Fr 40 cm | buc | 100 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 8 Fr 40 cm | 1000,00 |
| 41 | 33100000-1 | Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr | buc | 50 | Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr | 800,00 |
| 42 | 33100000-1 | Canula de aspirare cu filtru antibacterian fara ac 0,45 mm ,tip mini spike | buc | 2020 | Canula de aspirare cu filtru antibacterian fara ac 0,45 mm ,tip mini spike | 12000,00 |
| 43 | 33100000-1 | Cleme endoscopice medium large din Titan | buc | 1000 | Cleme endoscopice medium large din Titan | 24000,00 |
| 44 | 33100000-1 | Emplastru hipoalergic autoadeziv pe suport de material netesut cu adeziv sintetic Omnifix emplastru sintetic Standart 10cmx6 cm | buc | 85 | Emplastru hipoalergic autoadeziv pe suport de material netesut cu adeziv sintetic Omnifix emplastru sintetic Standart 10cmx6 cm | 4250,00 |
| 45 | 33100000-1 | Electrobisturiu p\u disecție și coagularea țesuturilor | buc | 15 | Electrobisturiu p\u disecție și coagularea țesuturilor | 14700,00 |
| 46 | 33100000-1 | Filtre bactericide (serioventilator) | buc | 200 | Filtre bactericide (serioventilator | 4200,00 |
| 47 | 33100000-1 | Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | buc | 5000 | 1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. resistenta fluxuxlui la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O,la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component | 100000,00 |
| 48 | 33100000-1 | Fixator masca faciala pentru ventilatie noninvaziva (compatibil cu masca de la lotul 58) | buc | 40 | 1. sistem de fixare a mastii de ventilatie non invazive compatibil cu masca de la pozitia 32 2. banda de sustinere din material elastic , pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului cu latime minim 20mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), | 72000,00 |
| 49 | 33100000-1 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu doua canale | buc | 5 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu doua canale | 1125,00 |
| 50 | 33100000-1 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv | buc | 5 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv | 1125,00 |
| 51 | 33100000-1 | Gel steril | buc | 500 | cu anestezic local (lidocaina), dezinfectant (clorhexidina) Destinat pentru lubrefierea cateterilor, ambalaj 800-1000 ml | 18000,0 |
| 52 | 33100000-1 | Gel pentru dezinfectarea miinilor,volum 500-800 ml | flacon | 100 | 1. Sa fie compatibil cu dispensorul electronic din dotarea sectie (Touchless dispenser D1, Schulke&Mayr Ges.M.B.H.)). 2. Flacon Vol 1000 ml per ambalaj | 3000,00 |
| 53 | 33100000-1 | Incarcator baterie | buc | 6 | Tip incarcare acumulator pentru standard marimea C compatibil cu lotul nr. 5 | 1200,00 |
| 54 | 33100000-1 | Lame p/u bisturiu steril Nr 21-23 | buc | 12000 | Lame p/u bisturiu steril Nr 21-23 | 24000,00 |
| 55 | 33100000-1 | Lame p/u bisturiu steril Nr 11 | buc | 1000 | Lame p/u bisturiu steril Nr 11 | 1200,00 |
| 56 | 33100000-1 | Linie de prelevare CO2 pentru capnografie | buc | 50 | Conexiune Luer-Lock male-male Lungimea minima 100 cm Ambalat steril | 3000,00 |
| 57 | 33100000-1 | Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti | buc | 500 | 1. Cu posibilitatea de conexiune 22 mm 2. Cu mangeta gonflabila pentru esantizarea la fata pacientului. 3. Cu fixator pentru CPAP terapie, si sistem de ancorare a fixatoarelor. 4. Fara miros 5. Ambalat Steril | 11000,00 |
| 58 | 33100000-1 | Masca faciala p/u ventilare noninvaziva pentru adulți | buc | 30 | 1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunei 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (policarbonat), 10. zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11. banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥12 luni, piesele de schimb accesibele la comanda | 19700,00 |
| 59 | 33100000-1 | Masca faciala pentru adulti | buc | 500 | 1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior | 8900,00 |
| 60 | 33100000-1 | Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti | buc | 500 | 1. Cu posibilitatea de conexiune 22 mm 2. Cu mangeta gonflabila pentru esantizarea la fata pacientului. 3. Cu fixator pentru CPAP terapie, si sistem de ancorare a fixatoarelor. 4. Fara miros 5. Ambalat Steril | 10000,00 |
| 60 | 33100000-1 | Masca faciala cu rezervor de O2 pentru adulti Rezervor 1 litru | buc | 150 | 1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu tub prelungitor minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior 7. Cu rezervor O2 | 4500,00 |
| 62 | 33100000-1 | Masca laringiana de generatia 2 marimea 5 Reutilizabila pina la 40 ori silicon | buc | 35 | 1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă.5. Capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția.7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie | 8400,00 |
| 63 | 33100000-1 | Masca laringiana de generatia 2 marimea 4 Reutilizabila pina la 40 ori silicon | buc | 35 | 1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie | 8400,00 |
| 64 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | buc | 20 | 1. Cu un canal 2. Marimea 33- 47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 3000,00 |
| 65 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | buc | 35 | 1. Cu un canal 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 3500,00 |
| 66 | 33100000-1 | Masca faciala pentru ventilatie noninvaziva | buc | 30 | 1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunei 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (policarbonat), 10.zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11.banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥12 luni, piesele de schimb accesibele la comanda | 18000,00 |
| 67 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu | buc | 10 | 1Marimea 33 - 47 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie | 2000,00 |
| 68 |  | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu | buc | 10 | 1. Marimea 25 - 35 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie | 2000,00 |
| 69 | 33100000-1 | Nebulaiser | buc | 20 | Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml | 20000,00 |
| 70 | 33100000-1 | Oglinda ginecologica sterila | buc | 2605 | Dimensiuni - S-805, M-900, L-900 | 28000,00 |
| 71 | 33100000-1 | Ochelari de protectie | buc | 60 | Material Plastic transparen Destinat pentru protectia ochilor lichide biologice (aerosoli stropi) Rezistent la dezinfectant Modul de fixare brate laterale pe urechi | 1200,00 |
| 72 | 33100000-1 | Pansament ster.adeziv hipoalergic 10x25m | buc | 2000 | Pansament ster.adeziv hipoalergic 10x25m | 18000,00 |
| 73 | 33100000-1 | Para ,A-3(27ml) | buc | 250 | Para ,A-3(27ml) | 1970,00 |
| 74 | 33100000-1 | Perie medicala cu burete, Povidone-iod, chlorchexidin | buc | 1500 | Perie medicala cu burete Povidone-iod, chlorchexidin | 15000,00 |
| 75 | 33100000-1 | Cuțite pentru microtom N35 | buc | 250 | Cuțite pentru microtom N35, în cutii a cîte 50 buc | 12500,00 |
| 76 | 33100000-1 | Pansament hidrocoloidal | buc | 100 | Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunele minime 5x5 cm 10x10 stoc egal ambalat steril | 7000,00 |
| 77 | 33100000-1 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara,reutilizabile,diam.p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare.Sa reziste pina la 100 de sterilizari.Priza sa fie cu 3 conectoare | buc | 40 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara,reutilizabile,diam.p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare.Sa reziste pina la 100 de sterilizari.Priza sa fie cu 3 conectoare | 2200,00 |
| 78 | 33100000-1 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare | buc | 400 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare | 12000,00 |
| 79 | 33100000-1 | Pipe guedel 3,4,5 | buc | 90 | Pipe guedel 3,4,5 | 900,00 |
| 80 | 33100000-1 | Pungi urinare pediatrice | buc | 1000 | Pungi urinare pediatrice | 5000,00 |
| 81 | 33100000-1 | Pungi pentru colectarea singelui dublu 400/500 ml | buc | 100 | Pungi pentru colectarea singelui dublu 400/500 ml | 1200,00 |
| 82 | 33100000-1 | Răzor medical | buc | 1665 | Răzor medical | 7000,00 |
| 83 | 33100000-1 | Seringi VAM | buc | 33 | Seringi VAM | 16500,00 |
| 84 | 33100000-1 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 8 Fr | buc | 60 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 8 Fr | 10200,00 |
| 85 | 33100000-1 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 6 Fr | buc | 60 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 6 Fr | 10200,00 |
| 86 | 33100000-1 | Set de extenzii cu 2 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | buc | 100 | Set de extenzii cu 2 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | 1000,00 |
| 87 | 33100000-1 | Set de extenzii cu 3 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | buc | 80 | Set de extenzii cu 3 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | 800,00 |
| 88 | 33100000-1 | Set de extenzii cu 4 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | buc | 80 | Set de extenzii cu 4 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | 800,00 |
| 89 | 33100000-1 | Set p/u aspiratie cu canula din plastic p/u aspiratie L=250-350cm,D=8-10mm.Steril | buc | 400 | Set p/u aspiratie cu canula din plastic p/u aspiratie L=250-350cm,D=8-10mm.Steril | 14000,00 |
| 90 | 33100000-1 | Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem(bureta,tub de dren, pelicula adeziva) | buc | 50 | Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem(bureta 10 cm x20 cm x4/5 cm,tub de dren,p elicula adeziva) | 17500 |
| 91 | 33100000-1 | Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23 | buc | 25 | Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23 | 7200,00 |
| 92 | 33100000-1 | Sonda stomac,polichlor vinil (complet) | buc | 50 | Numărul 6.00 | 1000,00 |
| 93 | 33100000-1 | Sonde duodenale,polichlor vinil (complet) | buc | 50 | Sonde duodenale,polichlor vinil (complet) | 150,00 |
| 94 | 33100000-1 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr | buc | 300 | 1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulţi 72 ore, 2. camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6.lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr | 50100,00 |
| 95 | 33100000-1 | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza | buc | 200 | 1. set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza. 2. Marimea 20G mm , 3. Lungimea mnima 80 mm maxim 120 mm. | 75000,00 |
| 96 | 33100000-1 | Sensor pulsoximetru pentru adult de mai multe folosinte | buc | 20 | 1. oxygen Saturation (SpO2) 2. Range: 0-100 SpO2% 3. Resolution: 1 SpO2% 4. Accuracy: 5. ±0.5 SpO2%, 70-100 SpO2% 6. ±1 SpO2%, 50-69 SpO2% 7. Pulse Rate 8. Range: 20-300 BPM 9. Resolution: 1 BPM 10.Accuracy: ±1 BPM, 20-199 BPM 11. ±2 BPM, 200-300 BPM 12. compatibil cu aparatele din dotarea sectiei | 14000,00 |
| 97 | 33100000-1 | Set traheostomic fenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatica | buc | 15 | 1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac insertor 1.5 Dilatator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilatator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară fenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară fenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reitegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Obturator perforat și curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 45000,00 |
| 98 | 33100000-1 | Set traheostomic nonfenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatica | buc | 15 | 1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac insertor 1.5 Dilatator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilatator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară nefenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reitegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 45000,00 |
| 99 | 33100000-1 | Set senzor arterial | buc | 150 | 1.Compatibil cu aparatul din dotare al sectiei 2.Sa fie dotat cu sistem de spalare continua si rapida a liniei arteriale3.chit 1 sensori + perfuzie 4.Transductor de presiune de unica folosinta. 5.Robinbet tridimensional 6.Tubulatura de conexiune cu sistem arterial | 27000,00 |
| 100 | 33100000-1 | Sac AMBU pentru adult | buc | 20 | Material silicon Sacul v-a fi folosit pentru ventilatie manual pulmonara la adul Dotat cu rezervor O2 si posibilitatea de conectare la sursa de oxigen Dotat cu valva de presiune pentru siguranta pacfientului Conector standard 15 mm | 22000,00 |
| 101 | 33100000-1 | Spirometru cu 3 bile | buc | 20 | Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala | 2400,00 |
| 102 | 33100000-1 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun | buc | 300 | Tub calibrat din silicon Nu contien latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm | 3000,00 |
| 103 | 33100000-1 | Tavita renala (Cuva) | buc | 50 | Din Plastic medical Rezistent la dezinfectant Marimea minima volum 500 ml | 10000,00 |
| 104 | 33100000-1 | Termofor , A-2 L combinat | buc | 19 | Termofor , A-2 L combinat | 1700,00 |
| 105 | 33100000-1 | Termofor , A-1 L | buc | 18 | Termofor , A-1 L | 1400,00 |
| 106 | 33100000-1 | Set combinat pentru analgezie spinală-epidurală | buc | 1200 | Ac epidural 16 G Cateter epidural lungimea minim 90 cm cu diametrul compatibil al acului din set Adaptor pentru cateter epidural Filtru pentru aer Filtru pentru lichide Siringa pentru identificarea spatiului epidural dupa tehnica pierderii rezistentei minim 2 seringi de plastic volum minim 10 ml și 2 ml. Cimp steril fenestrat dimensiunele munim 50/50cm Minim 2 cimp steril non fenestrate dimensiunele munim 50/50cm Comprese sterile minim 3 Periute cu burete minim 3 Manusi chirurgicale sterile dimensiune 7,5 sau mai mare Ac spinal pencilepoint 25 G Toate componentele setului împachetate în ambalaj steril | 216000,00 |
| 107 | 33100000-1 | Tonometru cu fonendoscop | buc | 50 | Tonometru cu fonendoscop | 17000,00 |
| 108 | 33100000-1 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8,5 | buc | 300 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8,5 | 5000,00 |
| 109 | 33100000-1 | Tub Endotraheal fara manjeta, Nr.3 ,5 | buc | 7 | Tub Endotraheal fara manjeta, Nr.3 ,5 | 200,00 |
| 110 | 33100000-1 | Tub Endotraheal fara, Nr.4,0 | buc | 7 | Tub Endotraheal fara, Nr.4,0 | 200,00 |
| 111 | 33100000-1 | Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm | buc | 3500 | Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm | 175000,00 |
| 112 | 33100000-1 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP p/u nou-născuți | buc | 50 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP p/u nou-născuți | 3000,00 |
| 113 | 33100000-1 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20m) | buc | 30 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20m) | 3500,00 |
| 114 | 33100000-1 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20m) | buc | 15 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20m) | 2000,00 |
| 115 | 33100000-1 | Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m) | metri | 100 | Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m) | 2100,00 |
| 116 | 33100000-1 | Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m) | metri | 500 | Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m) | 1000,00 |
| 117 | 33100000-1 | Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m) | metri | 750 | Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m) | 1500,00 |
| 118 | 33100000-1 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=3mm,D extern= 4mm | buc | 10 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=3mm,D extern= 4mm | 700,00 |
| 119 | 33100000-1 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=4mm,D extern= 5mm | buc | 10 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=4mm,D extern= 5mm | 700,00 |
| 120 | 33100000-1 | Tub p/u drenarea cailor biliare D =6Fr L=30-50 cm | buc | 10 | Tub p/u drenarea cailor biliare D =6Fr L=30-50 cm | 700,00 |
| 121 | 33100000-1 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 8Fr | buc | 1300 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 8Fr | 2600,00 |
| 122 | 33100000-1 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 6Fr | buc | 2355 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 6Fr | 5000,00 |
| 123 | 33100000-1 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 4Fr | buc | 2055 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 4Fr | 5000,00 |
| 124 | 33100000-1 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 1 lumen 3-6cm | buc | 200 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 1 lumen 3-6cm | 2000,00 |
| 125 | 33100000-1 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 2 lumen 3-6cm | buc | 200 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 2 lumen 3-6cm | 2000,00 |
| 126 | 33100000-1 | Tub endotrahial cu aspiratie supraglot | buc | 200 | Cu canal de aspirare supraglotic a secretielor Ro opac Cu balonas de de etansare Conector standard 15 mm | 15000,00 |
| 127 | 33100000-1 | Tub traheostomic cu manjeta | buc | 10 | 1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 200,00 |
| 128 | 33100000-1 | Urinar p/u bărbați | buc | 115 | 30-35 l | 5000,00 |
| 129 | 33100000-1 | Umbilical cateter double lumen 4FR 40cm | buc | 70 | Umbilical cateter double lumen 4FR 40cm | 1400,00 |
| 130 | 33100000-1 | Umbilical cateter double lumen 5FR 40cm | buc | 50 | Umbilical cateter double lumen 5FR 40cm | 900,00 |
| 131 | 33100000-1 | Umbilical cateter triple lumen 4FR 40cm | buc | 40 | Umbilical cateter triple lumen 4FR 40cm | 1600,00 |
| 132 | 33100000-1 | Umbilical cateter triple lumen 5FR 40cm | buc | 40 | Umbilical cateter triple lumen 5FR 40cm | 1600,00 |
| 133 | 33100000-1 | Umbilical cateter double lumen 6FR 40cm | buc | 20 | Umbilical cateter double lumen 6FR 40cm | 800,00 |
| 134 | 33100000-1 | Umbilical cateter triple lumen 6FR | buc | 10 | Umbilical cateter triple lumen 6FR | 400,00 |
| 135 | 33100000-1 | Ozokeritum,kg | kg | 50 | Ozokeritum,kg | 17500,00 |
| 136 | 33100000-1 | Parafinum ,kg | kg | 200 | Parafinum ,kg | 70000,00 |
| 137 | 33100000-1 | Hydrogenii peroxidum, | kg | 2000 | Medicinal concentratia 32-35% ambalaj 20-25 certificat de calitate de la producator , instructiuni de utilizare , fisa tehnica de Securitate | 60000,00 |
| 138 | 33100000-1 | Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 | set | 108 | Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 | 80000,00 |
| 139 | 33100000-1 | Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut | buc | 100 | Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut | 2000,00 |
| 140 | 33100000-1 | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare | buc | 4000 | 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril | 280000,00 |
| 141 | 33100000-1 | Canule nazale pentru adulti | buc | 2000 | Canule nazale pentru adulti | 15000,00 |
| 142 | 33100000-1 | Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi | buc | 100 | Este folosit pentru facilita intubarea traheală. Va fi confecționat di aluminiu ușor maleabil ceea ce va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. Stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare. | 1500,00 |
| 143 | 33100000-1 | Casca pentru ventilatie neinvaziva | buc | 10 | Casca pentru ventilatie neinvaziva | 45000,00 |
| 144 | 33100000-1 | Pansament steril adeziv | buc | 1000 | realizat dintr-o tesatura moale netesut cu un pansament pentru plaga acoperit cu strat de contact cu rana microgrida neaderenta Marimea 10 Ambalat steril | 5000,00 |
| 145 | 33100000-1 | Test pentru sarcină | buc | 170 | Test pentru sarcină în urina | 3100,00 |
| 146 | 33100000-1 | Catgut necromat 150cm, N 3 metric steril | buc | 10 | Catgut necromat 150cm, N 3 metric steril | 900,00 |
| 147 | 33100000-1 | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | buc | 910 | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | 9000,00 |
| 148 | 33100000-1 | Catgut necromat 150cm, N 5 metric steril | buc | 800 | Catgut necromat 150cm, N 5 metric steril | 8200,00 |
| 149 | 33100000-1 | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | buc | 900 | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | 9700,00 |
| 150 | 33100000-1 | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | buc | 2050 | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | 25000,00 |
| 151 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | buc | 24 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | 800,00 |
| 152 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm | buc | 120 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm | 2700,00 |
| 153 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), ac rotund 30mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 90 cm | buc | 300 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 90 cm | 7000,00 |
| 154 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm | buc | 48 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm | 2000,00 |
| 155 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm | 3200,00 |
| 156 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm | buc | 12 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm | 2600,00 |
| 157 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic rezorbabil .(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm | buc | 50 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm | 1100,00 |
| 158 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | 1500,00 |
| 159 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | 2000,00 |
| 160 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | buc | 300 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | 6000,00 |
| 161 | 33100000-1 | Material de sutura sintetic multifilament atraumatic rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | 2000,00 |
| 162 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm | buc | 20 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm | 400,00 |
| 163 | 33100000-1 | Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial | buc | 2030 | Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial | 132000,00 |
| 164 | 33100000-1 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | buc | 40000 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | 70000,00 |
| 165 | 33100000-1 | Soluție Peroxid de hidrogen 6% | t | 4 | Peroxid de hydrogen 6%, Ambalat in recipient de culoare inchisa a cite 1000 ml. Înregistrarea produsului în Registrul Național al produselor biocide pînă la deschiderea ofertelor | 48000,00 |
| 166 | 33100000-1 | Teste pentru glucometru | buc | 20000 | Teste pentru glucomeru compatibile cu dispozitivul TD-4116, 1 cutie- 50 teste | 60000,00 |
| 167 | 33100000-1 | Azur Eosina | l | 3 | Azur Eosina colorant după Romanovsky | 1000,00 |
| 168 | 33100000-1 | Formalină 37 % | l | 100 | Formalină 37 % | 3000,00 |
| 169 | 33100000-1 | Contraceptiv condoms | buc | 4000 | Contraceptiv condoms | 1200,00 |
| 170 | 33100000-1 | Gel USG | l | 135 | Gel USG în ambalaj de 5000 ml | 10395,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2 425 095,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.- nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la necesitate, în decurs de 5 zile din data solictării Autorității Contractante

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garanția pentru ofertă 1 % | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 9 ,emisă de o bancă comercială/ transfer bancar la contul AC | Obligatoriu |
| 2. | Specificații tehnice | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Cerere de participare | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 7, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 8, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Garanție de bună execuție a contractului 5 % | Se va prezenta la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 9 | Mostre | În decurs de 3 zile, la solicitarea Autorității Contractante Operatorul Economic v-a prezenta mostre care vor fi supuse testării | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de conformitate sau alt document ce confirm calitatea și proviniența bunurilor | Copia certificatului sau a documentului eliberat de un organ abilitat confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificatul CE și/ sau aviz sanitar pentru producatorii autohtoni | Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 13 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în cazul adjudecării contractului) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz emisă de către o bancă comercială, cuantumul 1% din valoarea ofertei/ transfer bancar la contul AC.

- Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

- Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A.

- Codul fiscal: 1003600152673

- Contul de decontare: MD24ML000000022518094481

- Contul bancar: MOLDMD2X309

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz  nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu este cazul

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor înaintate în anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] -	conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu sete cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP MTender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Ghenadie SEVERIN