CAIET DE SARCINI

1. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de schimbare a cablurilor magistrale la plitele electrice din Caminul nr. 6 din str. N. Testemitanu 22/3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 10,00 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
| 5 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou exterior | buc | 4,00 |
| 6 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap BZUM | buc | 1,00 |
| 7 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 198,00 |
| 8 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 8,00 |
| 9 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 10 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 20,00 |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 248,00 |
| 12 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 248,00 |
| 13 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie), 800x800mm | buc | 1,00 |
| 14 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate ,exterior din metal 72 module, IP54 | buc | 14,00 |
| 15 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 3PB25A hager, legrand sau analogic | buc | 16,00 |
| 16 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Automat BH 3P 80A , hager, legrand sau analogic | buc | 16,00 |
| 17 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 2P C16/20A , hager, legrand sau analogic | buc | 32,00 |
| 18 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator VR 32 400A | buc | 2,00 |
| 19 | RpED01G | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 150 mmp Cablu bronat cu conductor din aluminiu 4*150mm2 АПВБбЩп | m | 7,00 |
| 20 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 16-35 mmp, NIYM 5x25mm | m | 218,00 |
| 21 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, NIYM 5x4mm | m | 80,00 |
| 22 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM 3x2,5mm | m | 180,00 |
| 23 | RpEE03C | Montarea prizelor iexterne euro +fisa 5 poli 32A,hager, legrand sau analogic | buc | 16,00 |
| 24 | RpEM08A | Montarea mansoanelor de conexiune cu sectiunea de la 95/150mm | buc | 2,00 |
| 25 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil gofrat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY) 750N, avind diametrul 50 mm | m | 205,00 |
| 26 | RpEA03C | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul peste 2 ", Jgheab metalic neperforat vopsit, cu capac 150*60mm | m | 80,00 |
| 27 | RpEA01B | Bloc de sina "O" "N" | m | 14,00 |
| 28 | 08-01-082-1 | Clema de conectoare p/u cablu 25/10mm | 100 buc | 0,70 |
| 29 | Pret furnizor | Papuci de cablu din cupru cu diam.10mm | buc | 70,00 |
| 30 | Pret furnizor | Papuci de cablu din cupru cu diam.25mm | buc | 34,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Dulap metalic 800x800 mm | buc | 1,00 |
| 32 | Pret furnizor | Panou electric exterior din metal pentru automate 72 module IP 54 | buc | 14,00 |
| 33 | Pretul firmei | Intrerupator VR 32 400A | buc | 2,00 |
| 34 | Pret furnizor | Intrerupator automat 3P B25A ( hagher, Legrand, Eaton, Scheider ) sau analogic | buc | 16,00 |
| 35 | Pret furnizor | Intrerupator BH 3P 80A ( hagher, Legrand, Eaton, Scheider ) sau analogic | buc | 16,00 |
| 36 | Pret furnizor | Intrerupator automat diferential AVDT 2PC16/20A 0,30mA ( hagher, legrand, eaton ) sau analogic | buc | 32,00 |
| 37 | Pretul firmei | Manson de conexiune cu sectiunea de la 95/150mm | buc | 2,00 |

Șef departament,

Departamentul Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac