Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lotul 1. Stații de lucru standard tip desktop PC (monobloc / All-in-One) |  |  |  | CPU x86, 4 nuclee, min. 1.6 GHz, 64 bit; RAM 8 GB DDR4/DDR5; SSD min. 256 GB; Monitor 23”-27” Full HD; Windows 11 Pro; Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11n/ac WPA3; produs nou; accesorii: tastatură QWERTY, mouse, căști. Perioada de garanție: min. 36 de luni. |  |  |
| 2 | Lotul 2. Stații de lucru standard tip laptop |  |  |  | CPU x86, 4 nuclee, min. 1.6 GHz, 64 bit; RAM 8 GB DDR4/DDR5; SSD min. 256 GB; Display 14”-16” Full HD; Windows 11 Pro; Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11n/ac WPA3; produs nou; accesorii: stație andocare, mouse, căști. Perioada de garanție: min. 36 de luni. |  |  |
| 3 | Lotul 3. UPS Online |  |  |  | Model: UPS Online 3000VA Capacitate: 3KVA / 2700W Carcasă metalică, Display LCD Interfață: RS-232, SNMP Slot Baterie: 6 buc. x 12V 9Ah Tensiune intrare: 220V, 115~300Vac Frecvență: 40~60Hz (ajustabil software) Tensiune ieșire: 220V ±2% Vac Formă undă: Sine Wave Timp de transfer: 0 ms Suprasarcină: 110–150% timp 30 sec., >150% timp 300 ms apoi bypass Protecții: auto-restart la revenirea AC, setare silențioasă, încărcare automata. Perioada de garanție: min. 24 de luni. |  |  |
| 4 | Lotul 4. Imprimante |  |  |  | Tip: Printer monocrom Format hârtie: A4 Rezoluție: 2400 x 600 dpi Viteză imprimare: 18 pagini/minut (ppm) Greutate hârtie suportată: 60–163 g/m² Memorie: 32 MB + SCoA Sisteme suportate: Windows Tehnologii: CAPT Volum lunar maxim: 5.000 pagini Tavă alimentare: 150 coli First Print Out Time: 7,8 secunde Interfață: USB 2.0 Cartuș: Cartridge 725 (1600 pagini la 5% acoperire) Cartuș starter inclus: 700 pagini Perioada de garanție: min. 24 de luni. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 30200000-1 | Lotul 1. Stații de lucru standard tip desktop PC (monobloc / All-in-One) | Buc. | 25 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
| 2 | 30200000-1 | Lotul 2. Stații de lucru standard tip laptop | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
| 3 | 30200000-1 | Lotul 3. UPS Online | Buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
| 4 | 30200000-1 | Lotul 4. Imprimante | Buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________